- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：山西壶化集团股份有限公司数码

电子雷管自动化生产线改建项目

建设单位（盖章）：山西壶化集团股份有限公司

编制日期：       2024年12月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 山西壶化集团股份有限公司数码电子雷管自动化生产线改建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位联系人 | / | 联系方式 | / |
| 建设地点 | 长治市壶关经济开发区 （山西省长治市壶关县化工路01号） |  |  |
| 地理坐标 | （113度13分3.950秒，36度07分8.120秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2671炸药及火工产品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十三、化学原料和化学制品制造业，44炸药、火工及焰火产品制造 |
| 建设性质 | £新建（迁建） R改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 山西省国防科学技术工业局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 2260 | 环保投资（万元） | 20 |
| 环保投资占比（%） | 0.9 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是 | 用地面积（m2） | 961.92 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《山西省壶关经济开发区扩区总体规划（2020-2035）》； 设立机关：山西省人民政府； 文号：山西省人民政府关于同意壶关经济开发区扩区的批复（晋政函[2017]117号） |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环评影响评价报告：《壶关经济开发区扩区总体规划（2020-2035）环境影响报告书》 审查机关：山西省生态环境厅 审批文件文号：山西省生态环境厅关于《壶关经济开发区扩区总体规划（2020-2035）环境影响报告书》的审查意见（晋环函[2023]573号） |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与《山西省壶关经济开发区扩区总体规划（2020-2035）》的符合性分析 （1）规划范围 扩区后的壶关经济开发区规划四至范围，东至长治绕城高速（不含），南至山西壶关化工集团有限公司南侧，西至中南铁路壶关段（不含），北至壶关与平顺县界。总占地面积29.65平方公里。 （2）规划期限 规划期限为2020-2035年，其中：近期：2020-2025年；远期：2026-2035年。 （3）规划定位 全国特色产业基地，壶关生态新城。以新材料、装备制造业、文化旅游为特色的产业基地，壶关生态新城。 （4）产业发展规划 ①主导产业体系 建构“1+2+1”的主导产业体系，以新材料产业为引擎产业；以先进装备制造产业和文化旅游产业为支柱产业；以现代服务业为支撑产业。 ②产业发展路径 A、先进装备制造产业：着重发展汽车、摩托车、电动车等机动车零部件产业以及自行车零部件产业。 B、新材料产业：引导现有钢铁深加工、永磁材料产业基础向先进金属材料（特种钢材、镁铝合金、钕铁硼永磁材料）和新型建材（塑钢型材、管材管件、低耗能建材）产业发展。推动钢铁深加工产业转型升级，延展产业链，优化产品结构、推进技术创新。依托现有永磁材料产业基础，延展产业链，提升生产深度、广度，推进技术创新。 C、文化旅游产业：形成主题公园旅游、特色小镇旅游、工业遗产旅游、绿色休闲旅游发展多元一体的综合文化旅游产业。 D、现代服务业：引导现代服务产业综合发展，形成现代物流、产学研平台、信息服务及综合服务发展四位一体的产业格局。 ③产业发展目标 规划近期到2025年，园区充分依托已签约入园的镁合金深加工项目、钕铁硼永硼材料企业，打造新型轻合金材料、永磁材料基础研究、技术开发、生产销售和产品出口为一体的新材料产业链，延伸发展汽车零部件制造产业，结合新型材料业、装备制造产业，大力发展仓储、包装、物流配送等相关产业。形成生产、采购、销售、配送一体化的现代化钢铁物流园。做大做强太行欢乐谷、常平小镇以及凤凰山庄等现有文旅项目，围绕元宝山，形成带状生态旅游休闲体验带。 规划远期至2035年，积极承载沿海地区转移企业，吸引金属材料产业向开发区迁移，力争成为山西省新型建材产业的重要承载地；引入摩托车零部件与自行车零部件，形成以“车”零部件生产为核心的装备产业制造园；远期开发园区工业遗产资源，并与太行山大峡谷景区连线，形成国内知名的旅游景点 （5）空间结构布局 根据开发区产业发展的要求，按照整体协调、有序开发的总体思路，进行具体的空间组织与落实。规划开发区形成“一核、一轴、一廊、四区”的空间结构。 （6）产业空间布局 山西省壶关经济开发区功能分区开发区布局划分为12个功能片区。 ①综合服务配套片区：片区位于开发区中部，高速连接线南侧。规划布局安排管委会大楼、商务办公、研发中心、酒店宾馆、医院等公服设施，以及少量的配套居住用地。 ②欢乐谷旅游配套片区：位于综合服务配套片区北侧，长平高速连接线南侧。规划欢乐谷景区逐步扩建到项目规划规模，在其南部安排一处商业设施用地，作为奥特莱斯项目用地。 ③站前物流片区：位于中南铁路东侧，长平高速连接线北侧。规划结合长治一运项目，布局仓储物流用地，在站前广场两侧各布置一处商业设施用地。 ④新材料产业片区：位于长钢货运专用线南侧，石子河北侧，规划特种钢产能控制在200万吨，积极盘活常平街两侧原常平集团老旧工业存量用地，实现工业用地二次开发和集约利用，培育新材料集群，布置新材料上下游企业。在中钢西部厂区（集店）南侧增加布置工业用地，安排中钢冷轧厂及配套项目用地。 ⑤新材料及物流片区：位于中钢货运专用线北侧，综合服务配套片区南部，西城。规划在西部布置新材料产业用地、物流仓储用地以及配套的商业、商务办公设施。东部布局新材料工业用地。围绕科研用地周围布置一类工业用地，建设相关产业双创基地。 ⑥装备制造业片区：位于长平高速连接线以北，规划布置二类工业用地，作为装备制造企业用地。在高速出入口的西南侧布局一处仓储物流用地。 ⑦民爆产业片区：片区位于开发区最南端，石子河南岸。规划布局为工业用地，为壶化集团关联项目用地。 ⑧太行风情文旅片区：位于元宝山南麓，石子河以北。规划结合现有的小镇项目及元宝山生态修复与整治，与太行欢乐谷项目联动发展，着力提升品质档次，让太行风情文旅融合更有深度。 ⑨集店、常平居住片区：主要结合集店乡和常平村规划以居住为主的生活组团。规划主要布置行政办公用地、商业设施用地、居住用地、中小学用地、公共绿地等。常平居住片区主要在现状基础上增加商业设施和公园绿地。 ⑩乡村振兴示范片区：位于高速连接线与欢乐谷景区以东。规划保留现有三座村庄，深化与开发区产业融合，按照发展全域全季旅游的要求，结合现有的凤凰山庄项目，拓展“农文旅”的融合发展之路，推动康养结合的乡村旅游模式，积极培育家庭工场、手工作坊、乡村车间，就地吸纳农业人口。 ⑪美丽乡村与生态涵养区：片区位于开发区北部。规划推进人居环境整治，围绕精品民宿、文旅体验、户外运动、健康养老等绿色项目，推进美丽乡村建设。通过生态手段，推进南大河生态治理与修复。 （7）排水工程规划 ①污水量预测 规划在辛村北侧建设划污水厂（辛村污水处理厂），园区内各企业产生的污水统一收集后排入污水处理厂进行净化和处理。远期规模为3万立方米/日，占地1.2公顷。总规中未明确污水处理厂出水标准以及去向。 ②污水处理厂规划 园区现状有两座污水处理厂，均为集中式生活污水处理厂，分别为位于园区管理委员会东侧的壶关经济开发区第二污水处理厂和位于金烨钢厂院内的壶关经济开发区第一污水处理厂。 规划新建辛村污水处理厂，位于桥西村，占地40多亩。设计处理规模近期0.5万m³/d，远期3.0万m³/d，出水水质满足《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T119923-2005）要求。 辛村污水处理厂建成后，现有壶关经济开发区第一污水处理厂将停用。保留壶关经济开发区第二污水处理厂以及辛村污水处理厂用于园区污水的处理。 ③排水灌渠系统 园区主干道排水管材采用聚乙烯塑钢缠绕排水管，沿园区内道路布置，主管管径DN500，管道起点埋深1.8米。 说明：民爆产业片区未规划污水排水管线 本项目位于山西省壶关经济开发区最南端，属于民爆产业片区内（见附图6）。本项目为改扩建项目，改造原3001工房塑料导爆管制造部分（原来74-81轴），扩建81-87轴。目前改造工房内原有设备已全部拆除，新建一条2000万发/年数码电子雷管自动化装配生产线），位于厂区现有厂房内，实现了工业用地的二次开发和集约利用，根据规划环评，园区现有企业厂址布置与本次规划产业布局基本能够做到相符。且本项目电子雷管总产能没有增加，因此本项目的建设符合《山西省壶关经济开发区扩区总体规划（2020-2035）》的要求。 2、与《壶关高级技术开发区扩区总体规划（2020-2035）环境影响报告书》的符合性分析 本项目与《壶关经济开发区扩区总体规划（2020-2035）环境影响评价报告书》、审查意见及环境准入负面清单的符合性分析分别见表1-1、1-2、1-3。 表1-1与《壶关经济开发区扩区总体规划（2020-2035）环境影响报告书》符合性分析一览表 规划环评要求; 本项目情况; 符合性. 对易产生扬尘的粉状、粒状物料密闭储存，采用密闭皮带、封闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等密闭输送方式运输；块状物料采用入棚入仓或建设防风抑尘网等方式进行存储，并设有洒水、喷淋、苫盖等综合措施进行抑尘。生产工艺产尘点（装置）应加盖封闭，设置集气罩并配备除尘设施；生产现场和料场路面应实施硬化，出口处配备车轮和车身清洗装置。园区内企业依法使用排放合格的机械设备，鼓励优先使用新能源或清洁能源非道路移动机械。开发区内新增和更换的场吊、吊车等作业机械，主要采用新能源或清洁能源机械。提高机动车船和非道路移动机械绿色低碳水平。; 本项目焊接烟尘配套烟雾净化器（选用柯尼森C200烟雾净化器，主要部件包括：万向吸尘臂、耐高温吸尘软管、吸尘罩、阻火网、阻燃高效滤芯、脉冲反吹装置、脉冲电磁阀、压差表、洁净室、活性炭过滤器、沉灰抽屉组合、阻燃吸音棉、风机、电机以及电控箱等。）处理后烟气能达标排放，路面进行硬化处理。少量有机废气经集气罩+1套两级活性炭处理，经15m高排气筒排放。; 符合. 强化入区企业和开发区层面的雨污分流、清污分流管网建设，加大各类废水的收集率，为节约水资源，实现水的处理和回用提供条件，做到分质利用。规划入区企业产生的含污染废水收集率达100%，处理率达100%。入区企业内部及开发区排水体制均采取清污分流、雨污分流。企业内部分别设置污水管网和雨水管网，分别收集各类污废水，尽可能实现企业内部分质回用。入区企业内部应设置合理规模的事故池，用于收集事故废水和初期雨水，确保事故情况下污水不外排。; 项目废水经污水处理站处理后回用，不外排，厂区内设置了雨水管网和污水管网。; 符合. 入区项目的噪声设备应选择低噪声先进设备，因地制宜安装消声器、隔声罩、减震底座，建隔声间、隔声门窗、车间装设吸声材料等多种措施，严格按照经批准的环境影响评价报告书（表）中规定的噪声污染防治措施实施。 加强厂区绿化，特别是在有高噪声设备处和厂界之间应设置绿化带，利用树木的吸声、消声作用减小厂界噪声影响。在工业区和居住区之间应建立绿化隔离带，并加强对影响周围居民的噪声超标单位进行限期治理。; 本项目采用了低噪声先进设备，采取了减震、密闭车间隔声等措施。厂区内进行了绿化，以减少噪声影响。; 符合. 开发区可通过调整工业结构，废金属、废塑料等固体废物的综合利用，积极拓展和延伸废物综合利用的产业链，实现对一般工业固体废物排放和处置的控制。 1）强化源头管理 加强对开发区新材料、装备制造等重点行业的能源、原材料、水等资源的消耗管理，实现能源的梯级利用、资源的高效循环利用，努力提高资源的产出效益。要从产品设计入手，优化采用资源利用率高、污染物产生量少以及有利于产品废弃后回收利用的技术和工艺，提高设备制造技术水平 2）合理处置一般工业固体废弃物强化废弃物在企业内部的循环使用和综合利用，减少废弃物产生量。开发区工业主要以炉渣、金属、塑料为原料，因此应积极拓展和延伸炉渣、废金属、废塑料综合利用的产业链。 由于危险废物的危害性较大，所以降低其危害性的最好措施就是控制危险废物的产生，实施源头控制。对产生危险废物的主要行业的工艺流程进行严格监督管理，通过改善生产工艺、提高资源利用率、优化产业结构等方式减少危险废物的产量。对危险废物的控制由末端控制逐渐转为源头控制，并对产生的废物进行分类处理，避免危险废物混入一般生活垃圾中。加强危险废物产生和处置单位规范化整治，大力削减危险废物产生量，实施危险废物的收集、贮存、运输、利用和处理处置全过程管理，防止危险废物随意倾倒和非法转移。 区内企业、商业设施、居住区等应当按照环境卫生专业规划和环境卫生标准，配套建设生活垃圾收集设施。; 项目脚线与芯片焊接工段产生的不合格品废药头芯片及卡口工段剔除产生的不合格品废雷管，属一般固体废物，防爆收集后采用爆炸销毁方式处置；生产运行期间设备维修等产生的废机油类物质及烟雾净化器产生的废滤芯，厂区危废贮存库暂存后委托有资质单位合理处置。; 符合. 表1-2与《壶关经济开发区扩区总体规划（2020-2035）环境影响报告书》审查意见符合性分析一览表 审查意见要求; 本项目情况; 符合性. (一)坚持生态优先，促进绿色低碳发展。立足开发区产业定位，坚决遏制“两高”项目盲目发展，规划实施的项目应符合国家产业政策、生态环境分区管控和污染物排放区域削减等要求，依托区域产业优势，推动开发区产业链向下游延伸，产品向高端转型，构建园区循环经济产业体系.根据区域资源环境承载力，进一步优化调整《规划》的产业定位、规模、布局和开发建设时序，以生态环境高水平保护助推开发区高质量发展。; 本项目不属于两高项目; 符合. (二)强化规划约束，优化空间布局。做好与国土空间规划的衔接，严守城镇开发边界，落实《规划》提出的四区空间管制和建设引导，统筹保护好水陆域生态空间。石子河、南大河留设满足要求的生态防护廊道，保护河流生态环境。民爆产业片区距离县城较近，建议控制现有生产规模，逐步有序搬迁。中钢特材周围居民区分布较多，要充分考虑对周边居民和村庄的环境影响，避免造成不良环境影响。; 本项目不在美丽乡村及生态涵养区、乡村振兴示范区以及太行风情文旅片区等限建区。与石子河、南大河距离较远，不会影响河流生态环境。; 符合. (三)对标先进水平，持续改善环境质量。新建、扩建项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平，推进现有钢铁企业深度治理改造。优化文旅片区、乡村片区和周边村庄的基础设施建设，因地制宜推进清洁取暖设施建设，加大现有工业余热利用项目推进力度。积极推进大宗物料“公转铁”，落实路铁联运式的物流产业发展，公路运输时应采用新能源汽车或符合国六标准的车辆。强化挥发性有机物全过程管控，推进低挥发性有机物原辅料替代，配备高效收集处理装置，确保区域环境质量持续改善。; 本项目采用了先进适用的工艺技术和装备；不涉及挥发性有机物的使用。; 符合. (四)加强水资源保护，提升水环境质量。坚守水资源利用上线，落实“以水定产”的要求，优化用水结构、提高用水效率。加快雨污分流管网建设，按照生态环境部《关于进一步规范城镇(园区)污水处理环境管理的通知》要求，加快污水集中处理设施及配套污水收集、中水回用管网建设，工业废水和生活污水应分别处理，做好水资源梯级利用，提高中水回用率，减少外排水量。; 本项目产生的废水经厂区污水处理站处理后回用，不外排; 符合. (五)加强地下水保护，严控土壤污染。按照“控源头、防新增、重监管、保安全”的原则，强化地下水污染协同防治。加强水环境风险防控，强化重点区域防渗措施，有效保护地下水环境安全。纳入土壤污染重点监管单位名录的企业严格落实自行监测、隐患排查等土壤污染防治责任。依法开展已搬迁的常平焦化遗留场地土壤污染状况调查，做好污染场地的风险评估和治理修复工作。; 本项目对原料库及危废贮存库等进行了重点防渗。; 符合. (六)加强声环境管理，安全处置固体废物。应优先选用低噪声设备、绿化降噪等措施，减缓噪声影响，确保满足声环境功能区要求。加强交通噪声管理，声环境敏感路段应采用低噪声路面，交通干线两侧建设绿化带作为隔声屏障，有效控制交通噪声污染。按照“减量化、资源化、无害化”的原则，工业固体废物实行分类收集，鼓励固体废物综合利用，减少固体废物产生量。生活垃圾应分类收集，配套建设生活垃圾收集设施。; 本项目优先选用低噪声设备，且位于密闭厂房内，减缓噪声的影响；本项目危险废物暂存在危废贮存库，由有资质单位定期处置。; 符合. (七)严格风险源管理，防范环境风险。开发区应建立完善环境风险防控体系，加强环境应急能力建设，编制突发环境事件应急预案，落实环境风险三级防控措施。建设满足要求的事故废水收集系统，严控对石子河的环境风险。做好危险废物收集、贮存、转运和处置，严控废物利用、处置不当可能导致的环境风险。; 本次评价对危险废物的收集、贮存、转运和处置进行了要求；山西壶化集团股份有限公司编制了突发环境应急预案，并于2022年9月16日在长治市生态环境保护综合行政执法队进行了备案。; 符合. 表1-3与《壶关经济开发区扩区总体规划（2020-2035）环境影响报告书》环境准入负面清单符合性分析 准入类别; 具体准入内容; 本项目情况; 符合性. 产业/行业负面清单; 1.属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制类和淘汰类建设项目；2.不符合行业准入条件的建设项目；3.禁止引进超过生态承载力的旅游活动。; 1.根据《产业结构调整指导目录》（2024年本），本项目为鼓励类项目；2.项目建设符合行业准入；3.不属于旅游活动。; 符合. 设备/工序负面清单; 1.《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》中要求调整退出和淘汰的行业、工艺和设备。; 本项目采用的工艺和设备不在淘汰落后目录中。; 符合. 入区项目负面清单; 禁止使用含苯的涂料、含重金属漆的企业；限制引进含电镀工艺的项目、禁止使用含苯的涂料、含重金属漆的企业；禁止引进含有毒有害氰化物及镉电镀工艺。禁止引入生产铅蓄电池产生及危险废物焚烧、填埋等涉重企业。; 本项目为数码电子类雷管自动化生产线技术改造项目，不涉及使用含苯的涂料、含电镀工艺的项目、不属于铅蓄电池生产及危险废物焚烧填埋等涉重企业。; 符合. 清洁生产; 近期入园企业需达到国内清洁生产先进水平，远期应达到国际清洁生产先进水平。; 环评要求项目装备水平近期达到国内清洁生产先进水平，远期应达到国际清洁生产先进水平。; 符合. 资源环境负面清单; 1.园区内企业用水由园区统一供给，禁止私自新打井开采地下水；2.以水定产、量水而行，严控高耗水、高污染行业发展，对拟入区项目用水强度进行控制，严格限制高耗水项目进入；入区项目最大程度使用再生水，可以使用再生水的不得使用新鲜水。; 1.水源为壶关经济开发区自来水管网2.本项目生产过程不涉及新水使用。; 符合. 空间布局约束; 1.入区企业须符合“循环经济”理念，有利于形成园区内部循环经济产业链；2.生态管控区内，不得建设工业、住宅、商业等不符合生态管控要求的项目（公园及相关配套服务设施和河道治理工程除外）；3.乡镇集中供水水源地保护区范围内禁止建设与供水设施和保护水源无关的项目；4.居民住宅区等人口密集区域和医院、学校等其他特殊保护的区域及其周边，不得新建、改建和扩建易产生恶臭气体的生产项目或从事其他恶臭气体的生产经营活动；5.石子河和南大河河道水岸线以外不小于50米范围作为生态功能保护线，设置绿化隔离带，其他河流生态功能保护线，设置绿化隔离带，其他河流生态廊道按规划及其他政策要求建设缓冲隔离防护住宅、商业等不符合规划生态功能及生态管控要求项目; 1、本项目建成后有利于促进园区循环经济发展2、本项目技术改造项目不新增占地，符合园区生态管控要求3、距离本项目最近的水源地为集店乡集中供水水源地，厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源；4、项目不产生恶臭气体5、项目位于石子河南侧1.8km处，不在石子河道水岸线50m范围内。; 符合. |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”符合性分析 （1）生态保护红线符合性分析 1）与《长治市人民政府关于印发长治市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（长政发[2021]21号）符合性分析 本项目位于《长治市人民政府关于印发长治市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（长政发[2021]21号）文中规定的重点管控单元（附图11），项目为炸药及火工产品制造项目，不属于“两高”项目。不在生态保护红线范围内。符合空间布局约束。项目运营期废水经污水处理达标后回用，不外排；废气经环评提出的环保措施后污染物可以达标排放；固体废物得到妥善处置。项目厂区绿化率达35%，有效改善区域内的生态环境质量。因此，本项目的建设符合《长治市人民政府关于印发长治市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》。本项目与长治市“三线一单”生态环境分区管控实施方案符合性分析见表1-4。 表1-4 本项目与长政发[2021]21号总体要求符合性分析 长治市生态环境准入总体要求; 项目符合性分析. 管控类别; 管控要求. 空间布局约束; 1.新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。; 本项目为数码雷管生产项目，不属于“两高”项目。; 符合. 2.新建、扩建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平，依法制定并严格落实防治土壤与地下水污染的措施。; 本项目为数码雷管生产项目，不属于“两高”项目，防渗设计及施工严格按照《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）实施，有效防治土壤和地下水污染。; 符合. 3.对纳入生态保护红线的区域，原则上按照禁止开发区域进行管理，严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法空间布局约束律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动。; 项目不位于生态保护红线的区域; 符合. 4.在禁养区内禁止新建规模化畜禽养殖项目。; 不涉及。; 符合. 5.严格控制新建、扩建钢铁、焦化、建材、化工、有色金属等高排放、高污染项目。在居民住宅区等人口密集区域和医院、学校、幼儿园、养老院等其他需要特殊保护的区域及其周边，不得新建、改建和扩建制药、油漆、塑料、橡胶、造纸、饲料等易产生恶臭气体的生产项目或者从事其他产生恶臭气体的生产经营活动。已建成的，应当限期搬迁。; 本项目为数码雷管生产项目，不属于“两高”项目，项目所在地不属于人口密集区域，且不涉及需要特殊保护的区域。; 符合. 6.禁止在居民区和学校、医院、疗养院、养老院、幼儿园等单位周边新建、改建、扩建可能造成土壤污染的建设项目。; 符合. 7.禁止新增钢铁、焦化、铸造、水泥、平板玻璃等产能;确有必要新建的，应当严格执行产能置换，符合区域、行业规划环评规定。; 不涉及。; 符合. 污染物排放管控要求; 1.污染物排放总量严格落实“十四五”相关目标指标。; 本项目有组织大气污染物为挥发性有机物，排放量0.03t/a；废水处理后回用不外排无需申请总量。; 符合. 2.工业企业废水及生活污水（含浓盐水等清净下水）处理设施出水水质达到《污水综合排放标准》（DB14/1928-2019）要求，其它指标达行业特别排放限值，将废污水排入城镇排水设施的所有工业、医疗机构执行排水许可证要求。; 本项目废水经处理后回用，实现废水零排放。; 符合. 3.火电、炼钢行业执行超低排放标准。; 不涉及。; 符合. 4.焦化、水泥行业按要求完成超低排放改造，污染物排放执行超低排放标准。; 不涉及。; 符合. 5.加强建筑施工扬尘动态监管，严格落实"六个百分之百"防治措施。; 评价要求施工期严格落实"六个百分之百"的防治措施。; 符合. 6.贮存煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土等易产生扬尘的物料应当密闭，并采取有效抑尘措施。; 项目不涉及易产尘物料。; 符合. 7.运输煤炭、垃圾、渣土、砂石、土方、灰浆等散装、流体物料的车辆应当采取密闭或者其他措施防止物料遗撒造成扬尘污染，并按照规定路线行驶。; 施工期运输车辆要求采取密闭或者其他措施防止物料遗撒造成扬尘污染，并按照规定路线行驶。; 符合. 8.从事有色金属矿采选、有色金属冶炼、铅蓄电池制造、皮革及其制品制造、化学原料以及化学制品制造、电镀等的单位，应当执行重金属污染物排放总量控制制度。; 不涉及重金属污染物排放总量指标。; 符合. 环境风险防控; 1.企事业单位和其他生产经营者按照相关规定编制突发环境事件应急预案并向所在地县（区）生态环境部门报备。; 环评要求企业制定突发环境事件应急预案，并与园区、壶关县突发环境应急预案相衔接，实现分级响应、区域联动。; 符合. 2.煤矸石、粉煤灰、电石渣等一般工业固体废物贮存、利用、处置要符合相关规范要求。; 不涉及。. 3.所有危险废物一律规范收集、贮存、转运、利用、处置。; 厂区内危险废物暂存按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)标准要求执行，厂区内设置危废贮存库，定期送有资质单位合理处置；危废定期送有资质单位合理处置。. 4.严格控制农用地的农药使用量，禁止使用高毒、高残留农药。; 不涉及。. 资源利用效率; 水资源利用： 1.水资源利用上线严格落实“十四五”相关目标指标。 2.加快推进辛安泉饮用水水源地保护区和泉域重点保护区的保护和生态修复工作。 3.大力推进工业节水改造，鼓励支持企业开展节水技术改造和再生水回用。 4.严格实行水资源管理制度，坚持以水定城、以水定地、以水定人、以水定产，提高水资源集约安全利用水平。 5.新建、改建、扩建项目涉及开发利用辛安泉域水资源的必须符合《山西省泉域水资源保护条例》相关规定。; 本项目新鲜水源依托现有供水系统，项目距离重点保护区边界约18km，生产废水经厂区污水处理站处理后回用不外排，项目不涉及开发利用辛安泉域水资源。; 符合. 能源利用： 1.能源利用上线严格落实“十四五”相关目标指标以及碳达峰、碳中和相关要求。 2.以煤炭、火电、冶金、建材、化工、焦化等高碳排放行业为重点，推广应用先进工艺和低碳技术，提高能效，有效控制工业领域温室气体排放。; 项目的碳排放主要来自电力消耗，不涉及高碳排放。; 符合. 土地资源利用： 1.土地资源利用上线严格落实“十四五”相关目标指标。 2.严格耕地和城镇建设用地总量控制，确保耕地占补平衡，严格建设用地规模控制，落实"增存挂钩"制度，持续加大批而未供和闲置土地处置力度，推进盘活存量建设用地，进一步提高土地利用效率。 3.提高矿产资源开发保护水平，落实资源价格形成机制，加快发展固废综合利用产业，提高资源综合利用效率。深入开展生活垃圾分类，加快构建废旧物资循环利用体系，推进“无废城市”建设。 4.（疑似）污染地块再开发利用，必须开展土壤环境调查评估;未开展土壤环境调查评估或经评估对人体健康有严重影响的，未经治理修复或治理修复后仍不符合相应规划用地土壤环境要求的，不得纳入用地程序。; 项目利用现有厂房，不新增占地，占地类型为三类工业用地，不涉及耕地，符合相关土地规划及国土空间规划要求；厂区一般工业固废由销毁场集中定时销毁处理，危险废物厂区内收集暂存按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)标准要求执行，厂区内设置危废贮存库，定期送有资质单位合理处置。 项目不涉及污染地块再开发利用。; 符合. 2）与《壶关县国土空间总体规划（2021-2035年）》符合性分析 本项目位于山西省壶关经济开发区山西壶化集团股份有限公司现有厂区内，根据《壶关县国土空间总体规划（2021-2035年）》，属于壶关县城镇开发边界范围内，符合《壶关县国土空间总体规划（2021-2035年）》的要求，本项目与壶关县国土空间总体规划耕地保护格局位置关系图见附图9，本项目与壶关县国土空间总体规划生态保护格局位置关系图见附图8。 （2）环境质量底线 ①环境空气：本次评价收集了壶关县2023年环境空气例行监测点数据，SO2、NO2、PM2.5、CO（24h平均第95百分位数）、O3（8h平均质量浓度第90百分位数）年均浓度质量达标，PM10年均浓度质量超标。本项目所在区域环境空气质量为不达标区。 ②地表水：距离本项目最近的水体为项目北侧1.8km处的石子河，属季节性河流，根据《山西省地表水环境功能区划》（DB14/67-2019），本项目属于海河流域、漳河山区分区、浊漳河水系、浊漳河南源申村水库出口至漳泽水库入口段，水环境功能为“一般景观用水保护”，水质要求为“V”类。监控断面为浊漳南源支流石子河设立的暴马监控断面，用于监控长治城区排污。本项目废水全部回用不外排，因此本项目的建设不会对地表水环境造成影响。 ③声环境：本项目属于2类声环境功能区，项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标，本项目收集了山西壶化集团股份有限公司2024年第二季度厂界噪声自行监测数据。由监测数据可知，厂界四周昼间等效声级范围为52.9～55.2dB(A)，夜间等效声级范围为43.5～45.8dB(A)，均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中相应标准限值要求。 本项目运营后在采取了本环评提出的环保措施后，运营期产生的大气污染物可以做到达标排放，对环境空气影响较小；项目运营期产生的车间地坪冲洗废水经生产污水管网送公司污水处理站处理后回用于车间地坪冲洗和绿化洒水，不外排；各类设备噪声在采取隔声等相关措施后可实现达标排放；产生的一般固废得到合理处置。因此本项目的建设不会明显增加对区域环境的压力，符合区域环境质量控制的要求，满足环境质量底线的要求。 （3）资源利用上线 本项目为炸药及火工产品制造，项目使用的资源主要有水资源、电、空气能。本项目车间地坪冲洗废水经生产污水管网送公司污水处理站处理后回用于车间地坪冲洗和绿化洒水，不外排，减少了水资源的使用量，符合资源利用上线的要求。 （4）环境准入负面清单 根据国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目为炸药及火工产品制造，根据中华人民共和国国家发展和改革委员会9号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于第一类鼓励类中第四十五项民爆产品中的数码电子雷管，项目建设符合国家产业政策。 综上，本项目建设符合“三线一单”的要求。 2、与其他相关政策文件符合性分析 （1）与《壶关县人民政府办公室关于印发壶关县2022-2023年保水环境质量稳定、空气质量再提升和土壤、地下水污染防治行动计划的通知》（壶政办发〔2023〕16号）相关内容的符合性分析 2023年7月19日，壶关县人民政府办公室发布了《关于印发壶关县2022-2023年保水环境质量稳定、空气质量再提升和土壤、地下水污染防治行动计划的通知》（壶政办发〔2023〕16号）。本项目与该通知的符合性分析见表1-5和表1-6。 表1-5 本项目与《壶关县空气质量再提升 2022-2023 年行动计划》符合性分析 相关要求; 项目符合性分析. 重点任务; 1.坚决遏制“两高”项目盲目发展。严格按照国家、省、市“两高”项目处置要求，分类处置，动态监管，加快推进现有“两高”项目清理整顿，坚决控制“两高”项目体量，坚决叫停不符合要求的“两高”项目，推动在建和拟建“两高”项目能效、环保水平达国际国内先进水平，为转型发展项目腾出环境容量。严格“两高”项目准入，县区范围内不再新增“两高”项目。; 本项目为数码雷管项目，不属于两高项目，符合“三线一单” 生态环境分区管控的要求。; 符合. 2.积极推进重污染企业退城搬迁。持续推进县城建成区内及周边钢铁、水泥、化工等重污染企业搬迁改造或关停退出，进一步优化产业布局。对规划区内的重污染企业，实施更为严格的差异化错峰生产、重污染天气应急减排措施。对县城建成区周边5公里范围内的工业建材企业，特别是燃煤炉窑企业，经过深度治理仍然不能稳定达标排放或达不到治理和管理要求的企业将实施退城入园或就地转产。持续开展散乱污清理整治，严禁散乱污企业死灰复燃。; 本项目符合壶关县县城总体规划。; 符合. 3.加快淘汰重点行业落后产能。严格落实国家、省、市粗钢产量总量调控要求，根据钢铁企业生产设施、环保绩效等因素差异化分解产量调控任务。鼓励长流程钢铁企业通过就地改造转型发展电弧炉短流程炼钢。逐步淘汰1200立方米以下高炉、100吨以下转炉、步进式烧结机、球团竖炉以及半封闭式硅锰合金、镍铁、高碳铬铁、高碳锰铁电炉。; 不涉及。; 符合. 4. 持续加强工业窑炉和锅炉综合治理。进一步深化工业窑炉污染治理，建立全县工业窑炉动态化管理台账，对采用脱硫除尘一体化、脱硫脱硝一体化、氧化法脱硝等低效治理工艺的燃煤锅炉和工业炉窑，以及采用单一低温等离子、光氧化、光催化，非水溶性挥发性有机物废气采用单一喷淋吸收等低效治理挥发性有机物工艺的企业实施升级改造。开展锅炉综合整治“回头看”，持续开展燃煤、燃气、生物质、醇基锅炉达标排放情况摸底排查，建立台账，分类处置，持续巩固提升35蒸吨/小时以下的燃煤锅炉淘汰成效；对未达标排放的各类锅炉实施限期整改，整改完成前不得投入运行；对长期不能稳定达标排放的燃煤供热锅炉，在当年采暖季前完成热源替代。保留燃煤锅炉全部安装在线监控设施，并与市县生态环境部门联网。; 壶化公司现有燃气锅炉已实现低氮燃烧改造。; 符合. 5.严格控制煤炭消费总量。严格落实耗煤项目煤炭减量替代措施，未落实减量替代的耗煤项目不予审批、核准、备案。大力发展新能源和清洁能源，不断提升非化石能源消费比重。支持自备燃煤（矸石）机组实施清洁能源替代，鼓励自备电厂转为公用电厂。; 壶化公司锅炉采用燃气锅炉，加强低碳能源体系建设，不涉及化石能源消费。; 符合. 6.持续强化扬尘精细化管控。严格落实建筑施工扬尘“六个百分之百”，将防治扬尘污染费用纳入工程造价，安装视频监控设施，并与住建部门联网。推进城市建成区道路吸尘式机械化湿式清扫作业，加大对城市主要市政道路清扫频次，有效提高城市道路清洁水平，进一步提高县城主城区机械化清扫率。要通过安装GPS定位系统、规定行驶时间和行驶路线的方式进一步加强城市渣土运输车辆管理，开展常态化执法检查，严查未使用新能源车按规定时间和路线行驶、沿途抛洒、随意倾倒等违法行为。对县城建成区及县城公共区域、长期未开发的建设裸地，以及废旧厂区、物流园、大型停车场等进行排查建档，采取绿化、硬化等措施及时整治扬尘。强化道路扬尘整治，推进吸尘式机械化湿式清扫作业，加大县城外环路、县城出入口、城乡接合部、国省道等重要路段冲洗保洁力度。; 本项目严格实施建筑施工扬尘整治“六个百分之百”要求。; 符合. 表1-6 本项目与《壶关县保水环境质量稳定2022-2023年行动计划》符合性分析 相关要求; 项目符合性分析. 重点任务; 1.推动再生水循环利用。提升城市再生水利用水平，完善再生水利用设施，拓宽再生水利用渠道。城市再生水优先用于工业生产、城市绿化、市政杂用和河湖景观用水，2023年城镇污水处理再生水利用率达到25%以上。; 本项目用水量较少，仅为车间地坪冲洗水，且废水经厂区污水处理站处理后全部回用不外排，实现了水资源循环再利用。; 符合. 2. 强化工业企业排水监管。严格排水许可管理，对纳入城镇污水处理厂处理的工业废水应进行风险评估，经评估认定为污染物不能被污水处理厂有效处理，或可能影响污水处理厂出水稳定达标的纳管企业的废水依法限期退出污水管网，退出前向城镇污水处理厂排放的工业废水水质需达到行业特别排放限值。; 本项目废水经厂区污水处理站处理后回用不外排。; 符合. - （2）与《挥发性有机物(VOCs)污染防治技术政策》符合性分析 - 本项目生产原料为塑料，塑料在熔融的过程中会产生有机废气，项目与《挥发性有机物(VOCs)污染防治技术政策》符合性如表1-7所示。 表1-7 项目与防治技术政策的符合性 序号; 管理规定; 本项目; 符合性. 1; 对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放; 注塑工序产生的有机废气分别经1套“集气罩收集+两级活性炭”装置处理后，通过15m高排气筒排放; 符合. 2; 鼓励企业自行开展VOCs监测，并及时主动向当地环保行政主管部门报送监测结果; /; /. 3; 企业应建立健全VOCs治理设施的运行维护规程和台账等日常管理制度，并根据工艺要求定期对各类设备、电气、自控仪表等进行检修维护，确保设施的稳定运行; 环评要求企业设立台账制度，运营期间对各生产和污染治理设施运行状况进行记录，确保设施的稳定运行; 符合. 4、辛安泉域 （1）辛安泉域边界划分 本区处于辛安泉域水文地质单元内，辛安泉属于一个完整的水文地质单元，具有独立的补、迳、排系统，即辛安泉奥陶系岩溶水系统。该系统的边界系指接受大气降水及地表补给的边界，它既包括碳酸盐岩分布区，又包括非碳酸盐岩分布区。 泉域范围，总面积10950km2，包括长治市12个县（市、区），面积9430km2，晋中榆社县1520km2。其中碳酸盐岩裸露区面积2200km2，覆盖、埋藏区8750km2。 （2）辛安泉域重点保护区 辛安泉域重点保护区范围如下： 泉水集中出露带：以浊漳河为轴线，北起黎城县南赵店桥，顺浊漳河谷向下游，至平顺县北耽车，包括河谷两岸地带；西起山西化肥厂排污渠道，两侧宽200m，至辛安桥下河道，面积48km2。 文王山地垒渗漏段：自黄碾南铁路桥上游500m起，顺浊漳河南源主河道，左右两侧各500m，向下游至与浊漳河西源汇流处，面积18km2。两处合计面积为66km2。 （3）辛安泉域岩溶地下水子系统 根据岩溶地下水的补、径、排途径，可以将辛安泉奥陶系岩溶水系统进一步划分为六个子系统，即襄垣子系统、黎城子系统、长治子系统、壶关子系统、平顺子系统、径流滞缓区。 本项目处于辛安泉域的径流区范围，但不在辛安泉域重点保护区范围内，距重点保护区边界约22km。本项目与辛安泉域的位置关系见附图10。 5、饮用水水源地 1、城镇集中式饮用水水源保护区 根据《关于同意县级以上城镇集中式饮用水水源保护区划分方案的批复》（晋政函[2009]149号），壶关县北关深井水源地位于龙泉镇，坐标北纬36.121°、东经113.205°，取水口数量3，一级保护区面积0.01km2。 本项目位于北关深井水源地东南侧，距离壶关县北关深井水源地保护区边界约2.1km。 2、乡镇集中式饮用水水源地 距离本项目最近的乡镇集中式饮用水水源地为项目西北侧的集店乡集中供水水源。 根据《关于同意长治市乡镇集中式饮用水水源地保护区划定方案的批复》（晋政函[2012]136号），集店乡集中供水水源取水口数量为1，地理坐标东经113°12′18″、北纬36°08′48″，一级保护区半径18m、面积0.0010km2，不设二级保护区，服务对象为集店乡。本项目距离集店乡集中供水水源距离约为3.8km。 3、分散式饮用水源地 经调查，距离本项目最近的村民分散式饮用水井为马驹村水井、杨家社水井、修善村水井和杨家社北水井。马驹村水井位于项目东北2.1km，杨家社水井位于项目西0.67km，修善村水井位于项目西南1.0km，杨家社北水井位于项目北0.47km。 |

- 二、建设项目工程分析

| - 建设内容 | - 1、主要建设内容 根据《“十四五”民用爆炸物品行业安全发展规划》要求，工业雷管于2023年将全部升级换代为数码电子雷管。山西壶化集团股份有限公司现有数码电子雷管产能5880万发，并于2021年开始规划建设两条数码电子雷管自动化生产线，以满足产能生产需求。 近年来，随着数码电子雷管技术的深入发展，产品品种也不断更新，产品在原通用型数码电子雷管基础上新增了加强型数码电子雷管、抗震型数码电子雷管、煤矿许用型数码电子雷管和地震勘探型数码电子雷管及少数用户特殊定制的数码电子雷管。每种产品的芯片规格不同，脚线长度（直径）不同，生产线匹配的检测设备和工装模具也不相同。 原规划的两条数码电子雷管生产线均按照通用型数码电子雷管的生产进行设计建设，若切换其他不同品种产品生产，需提前调试，并更换相应工装模具，准备工作时间长，严重影响生产效率。 为彻底解决上述问题，提升生产效率，降低工人劳动强度。公司决定在数码电子雷管许可产能不变的前提下，再改建两条数码电子雷管生产线，以满足不同品种、不同规格的产品生产需求。 本项目的主要建设内容包括：改造扩建现有的电子雷管装配及导爆管制造工房（3001）、新建电子雷管成品中转平台（3002），利用原有的基础雷管中转库（312）、引火元件制造工房（310）、材料库（106）等辅助建筑物。购置相关配套设施设备83台套。 本项目主要建设内容见表2-1： 表2-1 本项目建设内容一览表 项目; 名称; 现有工程; 本次改建工程; 衔接关系. 主体工程; ## 数码雷管制造工房（3001）; 占地面积927m2，工房内建设一条2250万发/年数码电子雷管自动化装配生产线，主要包括5台药头芯片对焊机、8台芯片脚线对焊机、4台雷管卡口机、4台卡口模具传递装置、4台注码绑定编码装置、4台装箱装置及1套视频监控系统等。; 本项目改造原3001工房塑料导爆管制造部分（原来74-81轴），扩建部分（81-87轴）长22.42m，宽13.5m，高5.4m（结构板顶），为单层框架结构。新增建筑面积302.67m2。改造后总建筑面积为961.92m2。内新增设备83台。原有部分仅做局部的内部改造，增设监控室，并在外墙处设置门联窗，建筑其他部分不做改造。; 改造、扩建. 辅助工程; 电子雷管成品中转平台（3002）; /; 新建1个电子雷管成品中转平台，单层框架结构，长20.0m，宽4.0m，高3.9m（结构板顶），建筑面积80m2; 新建. 公用工程; 供水; 厂区废水经污水处理站处理后回用供给本项目地坪冲洗用水，厂区内设置有清水池，可满足本项目用水。; /; 依托. 排水; 生产废水排入公司污水处理站，处理达标后用于车间地坪冲洗和绿化道路清扫用水。; /; 依托. 供电; 用电由厂区变电所引来，厂区变电所利用原有，内设变压器容量为250kVA变压器2台，630kVA变压器1台。; /; 依托. 供暖; 厂区现有锅炉房一座，内设WASL10-1.25-YQ和 WASL4-1.25-YQ锅炉各一台，燃料均为天然气; /; 依托. 环保工程; 废气; 非甲烷总烃; 数码雷管制造工房车间焊接过程产生少量焊接烟尘、热缩过程产生少量的非甲烷总烃，废气经烟雾净化器处理后车间无组织排放; 有机废气经集气罩+1套两级活性炭处理，经15m高排气筒排放; 新建. 颗粒物; 激光焊接和激光打码产生的少量颗粒物经烟雾净化器处理后车间无组织排放; 新建. 废水; 生产废水; 车间地坪冲洗废水经生产污水管网送公司污水处理站，集中处理后用于车间地坪冲洗和绿化道路清扫用水。; /; 依托. 噪声; 机械设备; 置于厂房内部、选用自动化低噪设备基础减振、柔性连接; 置于厂房内部、选用自动化低噪设备基础减振、柔性连接; 新建. 固废; 废内芯丝; /; 外售废品回收站; 新建. 废塑料; /. 废雷管; 车间防爆箱内暂存后定期送往公司销毁场销毁; 车间防爆箱内暂存后定期送往公司销毁场销毁; 依托. 废机油、废油桶; /; 危废贮存库暂存后送有资质单位合理处置; 依托. 废活性炭; 危废贮存库暂存后送有资质单位合理处置; 危废贮存库暂存后送有资质单位合理处置; 依托. 废滤芯; /; 定期更换滤芯，废滤芯在危废贮存库暂存后送有资质单位合理处置; 依托. 依托工程; 理化室 （501）; 理化室占地面积200m2，主要用于水分含量测定、标准溶液配置、KB、KBG铅含量分析、四氧化三铅含量分析、高氯酸钾含量分析，主要设备包括电子天平、恒温水浴锅、调速多用振荡器、真空抽滤泵等; /. 试验站 （502）; 试验站占地面积760m2，主要用于产品性能检验，包括延期时间测定、抗震性能试验、全电阻检测、可靠性检测、外观检查、抗水耐温性能检测和抗拉试验性能检测等。; /. 供水; 壶化集团现有蓄水池两座，容积均为500m3，位于金星公司厂区东北角，可满足壶化雷管厂区和金星公司用水; /. 排水; 厂区西侧现有污水处理站一座，设计规模为80m3/d，处理壶化雷管厂区和金星公司废水。; /. 供电; 厂区变电所一座，位于厂区南侧，引自壶关110kv四家池变电站。; /. 供暖; 厂区现有两台燃气锅炉（1台4t/h、1台10t/h），采暖期启用10t/h锅炉，非采暖期启用4t/h锅炉; /. 基础雷管中转库（312）; 基础雷管生产线配套中转库，占地面积162m2，现有中转存量69余万发，最大储存量80万发，本次新增8万发，可满足要求。. 引火元件制造工房（310）; 占地面积500m2，最大储量为3kg。; /. 材料库（106）; 现有厂区材料库位于厂区西侧，建筑面积1880m2，砖混二层结构。现共有30间，空余1间，用于储存脚线和包装箱。可以满足本项目要求。; /. 危废贮存库; 厂区危废贮存库位于厂区南侧，占地面积18m2，目前主要储存废矿物油和废活性炭，产生量为1.06t/a，危废贮存库暂存最大量为3t/a，一年转移处理一次，定期送长治市嘉鸿科贸有限公司处置。厂区危废贮存库设置分区，剩余面积5m2，能够满足本项目废活性炭和废机油和废油桶存放要求。; /. 销毁场; 销毁场为露天空地，位于厂区东南侧，四面环山，占地约300m2，位于厂区东南。距离本项目直线距离880米，道路距离1000米。销毁场建设有销毁塔一处，主体为四分之一半球钢板（半径4米），对面有破片遮挡钢板，地面以下铺有黄沙。目前，销毁场运行正常。; /. 办公楼; 建筑面积300m2，位于厂区西侧本项目西南侧，; /. 应急事故水池; 位于厂区理化室东南侧，容积500m3; /. 拆除工程; 原导爆管雷管制造工房装配工段; 利用原导爆管雷管制造工房装配工段（3001工房74-81轴之间），目前工房内原有设备已全部拆除。; /. 2、生产规模及产品方案 表2-2 本项目产品方案表 产品名称; 单位; 年产量; 规格型号; 执行标准. 数码电子雷管; 发; 2000万; /; WJ9085- 2015. 表2-3 本项目产品质量指标表 序号; 项 目; 要 求. 1; 外观; 表面不应有锈蚀、脏污，不应有明显可见的浮药、砂眼、开裂、残缺等；脚线绝缘层不应有破损，脚线芯线不应有锈蚀，标识不应有缺失或错误等缺陷；管壳表面的电子雷管编码应明显易辨认。. 2; 脚线长度; 一般为2m±0.1m，也可按要求定制。. 3; 起爆能力; 8号电子雷管应能炸穿5mm厚铅板，穿孔直径应大于电子雷管外径。. 4; 抗震性能; 置于凸轮转速为（60±1）r/min、落高为（150±2）mm的振动试验机中，连续震动10min，震动过程中电子雷管不应发生爆炸、结构松散或损坏等现象；震动完毕后，电子雷管应能正常起爆。. 5; 抗拉性能; 在19.6N的静拉力作用下持续1min，电子雷管密封塞和脚线不应发生目视可见的损坏和移动，电子雷管应能正常起爆。. 6; 抗水性能; 常温下，将电子雷管浸入压力为（0.05±0.002）MPa的水中，保持4h；取出后，电子雷管应能正常起爆。. 7; 延期时间; 电子雷管在-20℃、70℃以及常温试验条件下，均应满足以下要求：延期时间≤150ms时，误差≤±1.5ms；延期时间＞150ms时，相对误差≤±1%。. 8; 耐温性能; 在85℃的环境中保持4h不应发生爆炸，取出后应能正常起爆；在-40℃的环境中保持4h后应能正常起爆。. 9; 静电感度; 在电容为500pF、串联电阻为5000Ω及充电电压为25kV的条件下，对电子雷管的脚线－脚线、脚线－管壳放电，电子雷管不应发生爆炸。 在电容为2000pF、串联电阻为0Ω及充电电压为8kV的条件下，对电子雷管的脚线－脚线、脚线－管壳放电，电子雷管不应发生爆炸。. 10; 可燃气安全度; 煤矿许用电子雷管在浓度为9%的可燃气中起爆时，不应引爆可燃气。. 3、主要原辅料及能源消耗 具体原辅材料消耗见表2-4。 表2-4 本项目主要原辅料消耗表 序号; 原料名称; 消耗定额 （个/万发）; 年消耗量; 储存方式. 1; 基础雷管; 10050个; 2010万个; 基础雷管中转库. 2; 电子控制模块; 10050个; 2010万个; 引火元件制造工房. 3; 脚线; 50000米/万发; 1亿米; 材料库. 4; 包装箱; 100个; 20万个; 材料库. 5; 硅树脂; /; 13吨/年; 厂区现有原材料库储存. 6; 聚丙烯树脂; /; 72.4吨/年; 厂区现有原材料库储存. 硅树脂：硅树脂是以硅-氧-硅为主链，硅原子上联接有有机基的交联型的半无机高聚物，硅树脂是一种热固性的塑料，它最突出的性能之一是优异的热氧化稳定性。250℃加热24小时后，硅树脂失重仅为2～8%。硅树脂另一突出的性能是优异的电绝缘性能，它在宽的温度和频率范围内均能保持其良好的绝缘性能。硅树脂含有机基团的数量即R/Si值是控制硅树脂质量的主要指标之一，有机硅树脂的固化性、漆膜柔韧性、硬度、耐热性及耐热开裂性等均与R/Si有关。一般线性硅油的R/Si略大于2，硅橡胶的R/Si接近于2，而硅树脂的R/Si在1.0左右。R/Si值越小，硅树脂的固化性能就越好，热失重越小，漆膜坚硬，但柔韧性降低，漆膜变脆，耐冲击强度降低；R/Si值越大，硅树脂就需要在高温（200-250℃)下长时间烘烤或是借助于催干剂作用进行固化，使柔韧性较好，漆膜硬度差，具有较好的抗冲击强度。此外，硅树脂的性能还与有机基团R的种类密切相关，当有机基为-CH3时，可赋予硅树脂热稳定性、憎水性、脱模性、耐电弧性；当有机基为-C6H5时，赋予硅树脂氧化稳定性，可提高树脂的热稳定性。 - PP：中文名为聚丙烯树脂，是一种结构规整的结晶性聚合物，为淡乳白色粒料、无味、无毒、质轻的热塑性树脂。相对密度为0.9~0.91，是通用树脂中最轻的一种、机械性能好，耐热性能良好，其燃点为170℃左右，分解温度为350℃，在无外力作用下，l50℃不变形，化学稳定性好，耐酸、碱和有机溶剂，与大多数化学药品（如发烟硝酸、铭酸溶液、卤素、苯、四氯化碳、氯仿等）不发生作用，且几乎不吸水、聚丙烯缺点是易老化，低温时变脆，低温冲击强度差。本项目所采用的聚丙烯颗粒纯度为99.6%。 4、劳动定员及工作制度 本项目工程劳动定员为13人，包括生产人员9人，其中与雷管近距离接触人员为3人，管理与辅助人员4人，生产岗位采用双班生产制，全年工作250天，每班工作时间7.5h。本项目职工由原有厂内员工调配，不新增员工。 - 5、主要设备清单 - 本项目的主要生产设备详见下表。 表2-5 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 单 位; 数 量; 备 注; 设备情况. 1; 脚线放线机; 套; 20; 非标; 新增. 2; 绕把绑把机; 套; 10; 非标; 新增. 3; 捋线机; 套; 4; 非标; 新增. 4; 剥外皮分线机; 套; 4; 非标; 新增. 5; 拧线机; 套; 2; 非标; 新增. 6; 注塑机; 套; 2; CZED01-11JTZSJ-01C; 新增. 7; 注塑检测机; 套; 2; 非标; 新增. 8; 剥内皮裁切机; 套; 2; 非标; 新增. 9; 合盖组装机; 套; 2; 非标; 新增. 10; 铆接机; 套; 2; 非标; 新增. 11; 激光焊接机; 套; 2; 非标; 新增. 12; 焊接检测机; 套; 2; 非标; 新增. 13; 基础雷管料仓; 套; 2; 非标; 新增. 14; 卡口机; 套; 2; 3200发/小时; 新增. 15; 三码绑定机; 套; 2; 3200发/小时; 新增. 16; 管壳激光编码机; 套; 2; 3200发/小时; 新增. 17; 注硅脂机; 套; 2; 非标; 新增. 18; 合盖组装机; 套; 2; 非标; 新增. 19; 激光打二维码机; 套; 2; 3200发/小时; 新增. 20; 视觉外观检测机; 套; 2; 非标; 新增. 21; 卸模; 套; 2; 非标; 新增. 22; 补码机; 套; 2; 非标; 新增. 23; 装袋机; 套; 2; 3200发/小时; 新增. 24; 装箱机; 套; 2; 3200发/小时; 新增. 25; 封箱打包机; 套; 1; 3200发/小时; 新增. 26; 开箱机; 套; 2; 非标; 新增. 27; 成品雷管自动传输; 套; 1; 非标; 新增. 28; 基础雷管分发设备; 套; 1; 非标; 新增. - 6、平面布置 壶化公司厂区坐落在壶关县龙泉镇修善村与小马驹村之间一条长条状自然黄土冲沟内，沟呈西北-东南走向，沟的前端为现有厂前区，中部为生产区，沟的尾部为危险品总仓库。一条西北至东南走向的成品运输道路将生产区分为两部分，南面为雷管生产区，北面为炸药生产区。总仓库区与生产区相距约为500m，总仓库区东、南、北三面有约70m高的山丘与外界相隔。 - 本次改扩建数码电子雷管自动化生产线生产工房位于3001工房的东侧，车间内部从西至东依次为电子引火元件铆/焊接工序、电子雷管装配包装工序。基础雷管暂存间、芯片暂存间、基础雷管分发间位于车间的北侧。新建电子雷管成品中转平台位于3001工房的东南侧。配套设施均利旧，其中污水处理站、锅炉房、办公区域理化室位于厂区西侧，销毁场位于厂区东南侧。利用及改建建筑物的内部距离能够满足《民爆设计标准》的相关要求。本项目平面布置图见附图4。 7、项目主要经济技术指标 本项目的主要经济技术指标见表2-6。 表2-6 项目主要经济技术指标一览表 序号; 指标名称; 单位; 数量. 1; 产品. 1.1; 数码电子雷管; 发; 2000万. 2; 主要原材料消耗. 2.1; 基础雷管; 个; 2010万. 2.2; 电子控制模块; 个; 2010万. 2.3; 脚线; 米; 1亿. 2.4; 硅树脂; 吨; 13. 2.5; 聚丙烯树脂; 吨; 72.4. 2.6; 包装箱; 个; 20万. 3; 劳动定员及工作制度. 3.1; 劳动定员; 人; 13. 3.2; 工作制度; 天/年; 250. 3.3; 全年工作时间; 小时; 3750. 4; 主要公用工程消耗. 4.1; 电; MW; 5.0. 5; 占地面积; m2; 961.92. 6; 项目投资. 6.1; 总投资; 万元; 2260. 6.2; 环保投资; 万元; 20. 6.3; 环保投资占总投资的比例; %; 0.9. 8、公用工程 8.1、给排水 （1）给水 本项目的供水依托厂区现有供水系统，厂区生活用水、锅炉软水站用水由壶关县城市自来水管网接入至厂区高位水池（蓄水池容积500m3）供给，车间地坪冲洗用水由污水处理站处理后的回用水供给。 - 本项目职工由原有厂内员工调配，不新增员工，故不新增生活用水。本项目用水主要为车间地坪冲洗用水。由污水处理站回用水提供。 - 本项目车间面积为961.92m2，根据《山西省用水定额 第3部分 服务业用水定额》（DB14/T1049.3-2021），车间地面冲洗水3.0L/m2·次，每天一次，则车间地坪冲洗用水量为2.89m3/d，年用水量722.5m3/a。 （2）排水 本项目雨污分流，厂区内设置了雨水管网和污水管网。项目废水为车间地坪冲洗废水，废水排放量按照排放系数0.8计，车间地坪冲洗废水产生量为2.31m3/d，577.5m3/a。 废水经污水管网排入山西壶化集团股份有限公司污水处理站集中处理，不外排。 本项目水平衡图见图2-1。 清水池 车间地坪冲洗 壶化集团污水处理站 2.89 0.58 2.31 图2-1 本项目水平衡图（单位：m3/d） 图2-2 壶化集团水平衡（非采暖期）图（单位：m3/d） 图2-3 壶化集团水平衡（采暖期）图（单位：m3/d） 8.2、供电 本生产线用电由厂区变电所引来，厂区变电所利用原有，内设变压器容量为250kVA变压器2台，630kVA变压器1台。壶化公司现有为改造工房服务的变压器约有300kW的余量，本项目新增安装容量为200kW，原有变压器无需增容。 8.3、供热 根据公司提供资料，厂区采暖由壶化集团现有厂区内的燃气锅炉统一供给，壶化集团现有2台燃气锅炉，1台10吨（11月至次年3月运行，按150天，24小时运行），1台4吨（4月至10月运行，按200天，24小时运行）。一吨燃气锅炉可供热面积约8000m2。根据企业提供资料，目前集团供暖面积为4.5万m2，本项目厂房面积961.92m2，需要生产供热的只有10m2的电子模块暂存间，根据壶化集团全厂蒸汽平衡（图2-4和图2-5），壶化集团现有锅炉供热能力能够满足本工程需要。 图2-4 壶化集团蒸汽平衡（非采暖期）图 图2-5 壶化集团蒸汽平衡（采暖期）图 |
| --- | --- |

| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程简述： 1、电子引火元件铆/焊接 将成卷长米数（3000m-5000m）的脚线通过放线机进行放线，绕线机先后进行分切、绕线、绑把，机械手抓取扎把后的脚线并放置到治具内，脚线的两端被固定并夹持住，承载10把脚线的治具进入流水生产线进行加工。对脚线的A、B两端分别平行进行加工，A端先捋线、剥外皮、分线，将两根脚线分开为一定的间距；在下盖压接工位，两根脚线被压入接线盒下盖内的金属端子内；在三码绑定工位，芯片专用读写仪与下盖金属端子相连，与另一端装配好的芯片、基础雷管通讯、检测并完成三码绑定；在上盖组装工位，上盖被扣压到下盖上，形成完整的接线盒；在打码工位，在上盖处打印二维码。同样，B端先捋线、剥外皮并分线、扭线，将两根脚线分开为一定的间距；在注塑工位，脚线端头位置注塑封口塞；到剥内皮工位，将封口塞前端的两根脚线绝缘层剥离并推送至铆接与焊接工位。 烘干（电烘干）后的电子引火元件运送至铆接与焊接工位与脚线进行铆接和焊接，并推送至卡口工位。 2、电子雷管装配、包装 电子雷管装配用基础雷管由现有的基础雷管暂存间传递至基础雷管分发间，由传送带输送至卡口检测赋码工位。电子引火元件和基础雷管通过皮带输送至卡口检测赋码工位，通过卡口检测赋码一体机完成卡口、检测和芯片赋码。 在卡口赋码合格的电子雷管线卡上涂硅脂（常温下将硅树脂加入线卡中并将线卡合盖，硅树脂常温下为膏状物质，可起到电绝缘、耐温及防水的作用）并合盖后推送至激光编码工序。对涂硅脂后的电子雷管管壳进行激光编码，根据需要对线卡进行二维码编码，并扫码对管壳码和二维码进行检测比对。编码后的电子雷管由皮带推送至卸模工位，卸模后对成品雷管进行整理，固定雷管防止雷管位置变动。对固定后的成品雷管进行装袋和密封，然后贴上袋条码。 将装袋后的成品雷管定量收集到包装箱中，并放入使用说明书及雷管编码规则说明，由传送带推送至封箱间，称重、自动封箱贴码。将封箱后的成品电子雷管通过传输皮带输送后运至电子雷管中转平台装车。 对卡口机送出的夹具进行补码，当在卡口机里检测到不合格品时，在该工位进行补码和替换。产生的废品收集后统一销毁。 工艺流程图如下： 废塑料、废内芯丝 非甲烷总烃 少量颗粒物 废雷管 少量颗粒物 |
| --- | --- |

|  | 主要污染工序： 运营期污染影响因素分析 1、废气产生环节 注塑工序产生的少量非甲烷总烃、激光焊接和激光打码产生的少量颗粒物。 2、废水产生环节 运营期废水主要为车间地坪冲洗废水。 3、噪声产生环节 缠绕机、剥线机、注塑机、冲床、焊接机和风机等设备运转过程产生的噪声。 4、固体废物产生环节 废内芯丝、废塑料、废雷管、废机油和废油桶、废活性炭、废滤芯。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 一、壶化集团现有项目基本情况： 山西壶化集团股份有限公司现有一条年产2000万发工业雷管生产线（其中导爆管雷管1500万发/年、工业电雷管500万发/年）、一条年产2250万发数码雷管生产线、一条年产2500万发导爆管雷管生产线（包括基础雷管装填（已拆除，改为一条2250万发/年数码电子雷管生产线）、塑料导爆管制造（6000万米）、导爆管雷管装配（目前工房内设备已全部拆除，改建本项目））、两条5000万发/年基础雷管装配生产线及一条3000万发/年工业雷管延期元件生产线，配套建设两台燃气锅炉（1台4t/h、1台10t/h），80m3/d污水处理站及固体废物销毁场。 现有工程基本情况及环保手续履行情况见下表。 表2-7 现有工程基本情况及环保手续履行表 项目名称; 刚性引火药头电雷管生产线; 山西壶化集团股份有限公司导爆雷管生产线项目; 山西壶化集团股份有限公司基础雷管装填技术升级改造项目; 山西壶化集团股份有限公司工业雷管延期元件工艺技术改造项目; 山西壶化集团股份有限公司数码电子雷管自动化装配生产线工艺技术及装备科研项目; 山西壶化集团股份有限公司数码电子雷管自动化装配生产线技术改造项目. 建设位置; 310工房; 3001工房60-88轴之间; 310工房、202工房; 306工房、311工房; 3001工房; 3001工房（31-59轴）. 主要建设内容; 年设计生产刚性引火药头电雷管4000万发，经过多次产能置换，目前为一条年产2000万发工业雷管生产线（包括导爆管雷管1500万发/年、工业电雷管500万发/年）; 年产2500万发导爆管雷管，包括基础雷管装填工序（已拆除，改为一条2250万发/年数码电子雷管生产线）、塑料导爆管制造工序（6000万米）、导爆管雷管装配工序（目前工房内设备已全部拆除，改建年产3630万发数码电子雷管自动化装配生产线）; 两条5000万发/年基础雷管生产装置（该项目建成后原基础雷管2500万发（3001工房基础雷管）生产装置拆除）; 一条3000万发/年工业雷管延期元件生产线; 一条2250万发/年数码电子雷管生产线; 一条3630万发/年数码电子雷管生产线. 环评审批部门; 长治市环保局; 原山西省环境保护局; 原壶关县环境保护局; 原壶关县环境保护局; 山西省生态环境厅; 壶关经济开发区管理委员会. 环评批复文号; /; 晋环函[2009]121号; 壶环发[2017]66号; 壶环发[2017]65号文; 晋环审批函[2021]054号文; 壶经开审批(2024)5号. 环评批复时间; 2004年10月11日; 2009年1月21日; 2017年8月10日; 2017年8月10日; 2021年2月19日; 2024年8月23日. 环保竣工验收审批部门; -; 原山西省环境保护局; 企业自主验收竣工环保自主验收; 企业自主验收竣工环保自主验收; 企业自主验收竣工环保自主验收; 企业自主验收竣工环保自主验收. 竣工验收文号; -; 晋环函[2012]529号; 自主验收; 自主验收; 自主验收; 项目还未验收. 竣工验收时间; -; 2012年3月20日; 2019年8月25日; 2019年8月25日; 2022年2月20日; /. 排污许可; 2020年4月17日公司在全国排污许可证管理信息平台完成了固定污染源排污登记，登记编号91140400111050393D001Z。. 2-8 本项目建成前后壶化集团生产线及产能情况一览表 本项目建设前. 配件设计产能; 配件实际产能; 产品产能; 产品实际产能. 2条5000万发/年基础雷管生产线; 按照产品需要进行生产; 1条2250万发/年数码电子雷管生产线; 4250万发/年. 1条6000万米/年塑料导爆管生产线; 1条2000万发/年工业雷管生产线（其中导爆管雷管1500万发/年，工业电雷管500万发/年）. 1条3000万发/年延期元件生产线; 1条3630万发/年数码电子雷管生产线. 本项目建成后. 配件设计产能; 配件实际产能; 产品产能; 产品实际产能. 2条5000万发/年基础雷管生产线; 按照产品需要进行生产; 1条2250万发/年数码电子雷管生产线; 9880万发/年. 1条6000万米/年塑料导爆管生产线; 1条3630万发/年数码电子雷管生产线. 1条3000万发/年延期元件生产线; 1条2000万发/年数码电子雷管生产线. /; 1条2000万发/年工业雷管生产线（其中导爆管雷管1500万发/年，工业电雷管500万发/年）. 壶化集团的雷管产品都是在基础雷管的基础上进行深加工，得到电子雷管、导爆雷管、延期元件等各产品。本项目对现有的电子雷管装配及导爆管制造工房（3001）塑料导爆管制造部分进行改造，并向东南侧扩建22.5m，新建电子雷管成品中转平台（3002），利用原有的基础雷管中转库（312）、引火元件制造工房（310）、材料库（106）等辅助建筑物。 二、现有项目排污及环保措施如下： 1、废气 壶化集团现有工程有组织废气污染物仅包括燃气锅炉废气，两台燃气锅炉分别为1台4t/h供非采暖期使用、1台10t/h供采暖期使用，2019年公司对燃气锅炉进行了低氮燃烧改造，根据企业提供的2023年11月10t/h燃气锅炉污染源监测报告和2024年4月4t/h燃气锅炉污染源监测报告，监测报告见附件，现有锅炉废气排放达标情况见表2-8。 表2-8 现有大气污染物排放情况 污染源; 废气量 （Nm3/h）; 运行时间; 污染物; 排放浓度（mg/Nm3）; 排放量 （t/a）; 排放标准（mg/Nm3）; 达标 情况. 燃气锅炉（4t/h）; 2848; 2100; 颗粒物; 1.9; 0.024; 5; 达标. SO2; -; -; 35; 达标. NOx; 39; 0.504; 50; 达标. 燃气锅炉（10t/h）; 4513; 3600; 1.5; 0.036; 5; 达标. SO2; -; -; 35; 达标. NOx; 34; 0.852; 50; 达标. 根据上表可知，锅炉废气监测浓度低于标准限值，能够达到《锅炉大气污染物排放标准》（DB14/1929-2019）中表3要求，废气可以达标排放。 2、废水 壶化集团现有工程废水主要为各车间地坪设备冲洗废水、软水站排水和锅炉排污水，其中地坪设备冲洗废水经废水收集管道收集后送厂区污水处理站处理后与软水站排水和锅炉排污水进入清水池，回用于车间地坪冲洗、绿化和道路清扫用水。壶化集团现有污水处理设施于2013年12月投入运行，污水处理站采用催化氧化和A/O工艺相结合的方法，污水经过脱色后与金星车间地坪设备冲洗废水进入调节池内调节后依次经过催化氧化、A/O生化、二沉池、石英砂过滤、活性炭过滤后出水进入清水池回用。 污水处理站出水满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）中表1中城市绿化道路清扫水质要求。 3、固体废物 依据壶化集团固定污染源排污登记情况，现有工程固体废物排放如下： （1）废装填药 基础雷管项目装配过程中有少量太安等装填药溅洒，产生量为0.005t/a，延期元件装药过程中有少量药物粉末溅洒，含硅铁、铅丹、硫化锑等原料，产生量为0.005t/a，导爆管雷管项目废装填药产生量为0.035t/a，现有环保措施为每天收集之后及时放入防爆箱内，当日送往壶化集团销毁场集中定时销毁处理。 （2）废雷管 项目生产过程中均需对废品进行剔除，不符合要求的废品被剔除。公司现有项目废基础雷管产生量为2.5万发/a，废导爆管雷管3000发/a，现有环保措施为废雷管每天收集之后及时放入防爆箱内，当日送往壶化集团销毁场集中定时销毁处理。 （3）废延期元件 延期元件项目废延期元件产生量为1万发/a，现有环保措施为废延期元件每天收集之后及时放入防爆箱内，当日送往壶化集团销毁场集中定时销毁处理。 （4）废浮药 延期元件装填、基础雷管装填过程中因设备振动或人工操作会有少量浮药散落在设备或工作台上，废浮药产生量为0.05t/a，现有环保措施为废浮药每天收集之后及时放入防爆箱内，当日送往壶化集团销毁场集中定时销毁处理。 （5）废铁屑、不合格铝锰合金管 基础雷管装填过程中会产生一定量废铁屑，铝管冲压过程会产生的一定量的不合格铝管，废铁屑、不合格铝锰合金管产生量为0.0159 t/a，收集后外售处理。 （6）废矿物油 基础雷管生产线油压机以及厂区空压机检修更换时会产生废矿物油，产生量为0.783t/a，废矿物油属于危险废物废矿物油与含矿物油废物（HW08），厂区危废贮存库暂存，一年转移处理一次，定期送长治市嘉鸿科贸有限公司处置。 4、噪声 公司现有生产线均在封闭的工房内放置，且主要装置区域都有隔声玻璃，对厂界噪声贡献很小，山西壶化集团股份有限公司委托山西致奕环保科技有限公司于2024年4月25日对公司厂界进行了现状监测，监测结果可以看出，厂界噪声昼间等效声级值范围在52.9～55.2dB(A)之间，夜间噪声监测值范围为43.5～45.8dB(A)，8个监测点位的昼间和夜间监测值均未超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准值的要求，现有厂界噪声可达标排放。 二、现有工程污染物总量控制情况 根据壶化集团2015年6月取得的排污许可证，现有工程污染物总量为烟尘10.27t/a，SO2 8.45t/a，NOx 82.368t/a。 三、现有工程存在的环境问题及整改措施 1、现有工程存在的环境问题 （1）厂区部分废水输送管线存在跑冒滴漏现象； （2）3001工房部分地面由于设备拆除导致部分地面出现破损。 2、整改措施 （1）检修全厂废水管网，保证废水收集输送管道无裂缝和渗漏； （2）对3001工房破损地面进行检修及重新防渗，确保防渗性能应至少与1.5米厚的黏土层等效(渗透系数为≤1.0×10-7cm/s)； - （3）加强厂区绿化及硬化建设，加强厂区管理，及时发现，及时处理，减少厂区无组织跑冒滴漏，提升企业环境风险防控能力。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | / |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 评价区内没有文物保护单位和名胜古迹，无特殊的环境空气敏感因素，环境空气敏感目标主要为附近的村庄。本次评价确定项目周边村庄为环境空气敏感点，作为社会环境关注区和人体健康关心区。主要环境保护对象见表3-4。 表3-4 主要环境保护目标 类别; 保护 目标; 与项目厂界相对位置; 地理坐标/度; 具体保护要求. 方位; 距离（m）; 东经; 北纬. 环境 空气; 杨家社村; N; 402; 113.226042°; 36.120492°; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 中的二级标准. 地下水; 厂界500m无地下水集中式饮用水水源及其他特殊地下水资源. 声环境; 厂界外50m无声环境敏感保护目标. 生态 环境; 无生态环境保护目标. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 注塑产生的有组织有机废气参照执行《山西省重点行业挥发性有机物（VOCs）2017年专项治理方案》（晋气防办[2017]32号）表一及表二排放标准要求。见表3-5。 表3-5 《山西省重点行业挥发性有机物（VOCs）2017年专项治理方案》 工艺设施; 污染物项目; 最高允许排放浓度; 污染物排放监控位置. 有机废气排放口; 非甲烷总烃; 60mg/m3; 车间或生产设施排气筒. 厂界; 非甲烷总烃; 2.0mg/m3; --. 无组织废气排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1规定的限值。 本项目厂界无组织废气污染物颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中限值要求，见表3-6。 表3-6 厂界无组织废气污染物排放标准 单位：（mg/m3） 污染物; 无组织排放监控浓度(mg/m3）. 颗粒物; 1.0. 2、噪声 本项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）噪声排放限值；本项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。具体标准值见下表。 表3-7 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 单位：dB（A） 时 段; 昼 间; 夜 间. 噪声限值; 70; 55. 表3-8 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位〔dB(A)〕 环境功能区类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 3、废水 本项目废水经生产污水管网送公司污水处理站处理后回用于车间地坪冲洗和绿化洒水不外排，回用水水质指标需满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）中表1中城市绿化道路清扫水质要求，具体值见表3-9。 表3-9 城市污水再生利用 城市杂用水水质标准 单位：mg/L 污染因子; PH; 色度,铂钴色度单位; 浊度/NTU; BOD5; 氨氮. 标准; 6-9; ≤30; ≤10; ≤10; ≤8. 4、固体废物 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。 《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2023及生态环境部公告2023年第5号。 |
| 总量 控制 指标 | 根据晋环规[2023]1号文“山西省生态环境厅关于印发《山西省生态环境厅建设项目主要污染物排放总量指标核定暂行办法》”文件要求，在环境影响评价文件审批前，建设单位需按本办法规定取得主要污染物排放总量指标。 经工程分析可知，运营期排放的有组织大气污染物为挥发性有机物。根据计算，本项目需申请的总量控制指标见表3-9。 表3-9 污染物排放总量核定表 项目; 挥发性有机物. 本项目排放量(t/a); 0.076. 申请总量(t/a); 0.076. |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、施工期大气环境保护措施 施工期主要大气环境影响为扬尘对周围环境空气的影响，扬尘主要为施工扬尘和运输机械排放的尾气。 1）扬尘 根据山西省空气质量（2022-2023）再提升行动计划、晋环委办函〔2022〕4号《山西省深入推进扬尘污染防治工作方案》《壶关县人民政府办公室关于印发壶关县2022-2023年保水环境质量稳定、空气质量再提升和土壤、地下水污染防治行动计划的通知》（壶政办发〔2023〕16号），本次环评提出以下防治措施： （1）施工时，应根据《建设工程施工现场管理规定》设置施工标志牌，并标明当地环境保护主管部门的污染举报电话。 （2）施工工地要做到“6个100%”，即施工工地周边100%围挡、物料堆放100%覆盖、出入车辆100%冲洗、施工现场地面100%硬化、拆迁工地100%湿法作业、渣土车辆100%密闭运输。 （3）禁止施工现场搅拌混凝土，全部采用预拌商品混凝土。 （4）进出施工现场的运输车辆要采用密闭车斗保证物料不遗撒外漏；施工物料运输车辆要合理选择运输路线，尽可能避开集中居民区和主要交通干道，按照批准的路线和时间进行物料运输。 （5）施工场地边界设置高度2.5m以上的围挡。 （6）土方的开挖、运输和填筑等施工过程，遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间。遇到四级或四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆盖防尘网。 （7）施工过程使用的水泥、石灰、砂石、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料，应密闭存储。 （8）施工过程产生的弃土及建筑垃圾应及时清运，如场区内堆存时间较长，应覆盖防尘网并定期喷水压尘。 （9）在工地出口处设置运输车辆清洗点，确保车辆不带泥土驶出工地。 （10）施工工地内及工地出口至铺装道路间的车行道路要进行硬化，用水冲洗的方法清洁施工道路积尘，道路定时洒水抑尘。 （11）接受当地生态环境部门依法对建筑工地的扬尘污染监督管理，建设单位应按照相关规定，将防治扬尘污染的费用列入工程概算，并在与施工单位签订的施工承包合同中明确施工单位是全面落实扬尘污染防治方案的责任方，施工单位必须设置环境保护牌，标明扬尘防治措施、责任人及环保监督电话等；并严格按《关于加强建筑施工扬尘排污费核定征收工作的通知》中的要求缴纳扬尘排污费，促进建筑工地扬尘污染防治。 2）运输机械排放的尾气 全面实施重型柴油车国六排放标准，鼓励采用新能源车辆和清洁能源车辆运输。禁止使用超标排放的非道路移动机械，大力减少交通尾气的排放。由于项目施工期短，尾气排放量也较少，再加上周围地形开阔，风速较大，不会引起大气环境污染。 综上所述，只要合理规划、科学管理，施工活动不会明显影响场地周围的环境空气质量，而且随着施工活动的结束，这些污染也将消失。 2、地表水环境 （1）施工废水：施工期间的用水主要为冲洗设备用水、路面及土方喷淋水、以及运输车辆冲洗产生的洗涤废水。 针对本工程评价要求：应分段设置一些小型的简易集水沉淀池施工废水收集设施，施工中产生的废水收集后用于混料或洒水等用水水质不高的环节，可有效控制施工废水影响；此外，工程厂区建设应重点采取临时废水收集设施的措施，并回用于低水质用水环节，以加强污染控制。 （2）生活废水：施工期施工人员产生的生活污水主要有洗漱废水，废水量较少，施工单位应集中设置生活区，并将生活废水收集后用于洒水抑尘。 综上所述，本项目施工期产生的生产废水和生活污水全部回用，不外排，对石子河水环境的影响很小。 3、声环境 施工期噪声主要来源于施工机械设备产生的噪声，如装载机、吊车、载重汽车、电钻等，噪声值为70-110dB（A）。 评价要求采取以下措施减轻噪声影响： ①企业在施工过程中要合理安排施工时间，所有产噪设备施工时间应尽量安排在日间，严格控制夜间施工，在22时至次日6时不得施工，高噪声设备禁止夜间施工； ②由于工艺或工程进度要求需在夜间施工时，需事先征得环保部门的同意，并竖立公告牌向周边居民说明情况； ③采用低噪声设备，对动力机械设备进行定期维修、养护，避免因设备松动部件的震动或消声器破坏而加大其工作时的声级； ④在模板、支架的拆卸过程中应遵守作业规定，减少碰撞噪声。 ⑤合理布局，避免在同一地点安排大量动力机械设备，以避免局部声级过高。 ⑥为避免设备噪声对施工人员造成影响，评价建议项目施工时要合理安排工作人员，轮流操作机械，减少工人接触高噪音时间；对声源附近工作时间较长的工人，应采取分发防护耳塞保护措施，使工人自身防护得到保障。 4、固体废物 （1）施工人员生活垃圾：施工人员每日产生的生活垃圾应经过袋装收集后，运送到当地生活垃圾中转站集中处置。 （2）建筑垃圾：项目建设过程中产生的建筑垃圾主要为建设过程中产生的碎砖块、灰浆、废料等，集中收集后运至指定建筑垃圾场填埋处理。 （3）废弃土方：开挖时尽可能的将表土分区苫盖堆放，后期用于场地绿化，项目土方开挖量较小，可在厂区内回用，无废弃土方。 5、生态环境防护措施 在施工过程中要采取以下环保措施： （1）要对施工场地进行合理的规划，对建筑材料设专门的堆棚或设置围挡； （2）施工期应尽量避开雨季，并及时夯实地面；对场地空地处进行绿化，减少水土流失； （3）施工结束后对施工场地及时平整，及时按设计要求硬化路面或进行绿化。 施工期对周围生态环境会产生一定影响，但施工期的影响多为短期可逆影响，随着施工阶段的结束而消失，故其影响并不突出。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、环境空气影响分析 本次评价参照《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2022）和《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021）中相关要求核算污染源源强、提出污染防治措施和制定环境监测计划等。 1、主要污染物产生及排放情况 本项目废气污染物产生及排放情况见表4-3。 本项目有组织排放口设置情况见表4-4。 本项目运营期废气监测计划见表4-5。 |

表4-3  废气污染物产生及排放情况

| 生产设施 名称 | 对应产污环节名称 | 污染物种类 | 产生 浓度 mg/m3 | 产生量 t/a | 排放 形式 | 污染治理设施 |  |  |  |  |  | 排放 浓度 mg/m3 | 排放量 t/a | 有组织排放口编号 | 有组织排放口名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 污染治理设施 | 处理风量 m3/h | 收集 效率 % | 治理工艺去除率% |  | 是否为可行技术 |  |  |  |  |
| 注塑机 | 有机废气 | 非甲烷总烃 | 35 | 0.195 | 有组织 | 集气罩+两级活性炭 | 1500 | 80 | 80 |  | 是 | 14 | 0.076 | DA001 | 有机废气排气筒 |

表4-4  废气排放口参数表

| 排放口编号 | 排放口名称 | 排气筒高度 | 排气筒内径 | 排放温度 | 排气筒地理坐标 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （m） | （m） | （℃） | E（°） | N（°） |  |
| DA001 | 有机废气排气筒 | 15 | 0.3 | 常温 | 113.229056 | 36.116094 |  |

表4-5  运营期废气环境监测计划

| 监测类别 | 测点布设 | 监测频次 | 监测项目 | 监测机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织 | DA001有机废气排气筒进出口 | 半年1次 | 非甲烷总烃 | 委托有资质的监测单位 |
| 无组织 | 厂界 | 每年1次 | 非甲烷总烃、颗粒物 |  |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 源强核算 本项目产生的大气污染物主要为注塑工序逸散出的非甲烷总烃废气和激光焊接和激光打码工序产生的少量颗粒物。 （1）非甲烷总烃 注塑工序需要将塑料颗粒加热到熔融状态，才能进行下一步的生产。PP在生产过程中不会发生分解反应，但塑料颗粒中的少量低分子添加剂会以有机废气形式在热熔过程中挥发，主要成分为游离的低级有机烃类物质，通常以非甲烷总烃计。 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“2927日用塑料制品制造行业系数表”注塑过程中产生的有机废气量为2.7千克/吨-产品，本项目注塑成型工艺塑料颗粒年消耗量为约72.4t/a，则非甲烷总烃产生量约为0.195t/a。 本项目设有2台注塑机。参照《山西省挥发性有机物污染防治工作方案（2018-2020）》（晋气防办[2018]17号）对有机废气相关环保治理设施，对注塑过程中产生的废气进行收集处理，采用局部排风收集方式，安装集气罩，罩口呈微负压状态，且罩内负压均匀，控制风速保证不小于0.3m/s，将有机废气经集气罩收集引至两级活性炭吸附装置吸收处理后再通过15m高的排气筒排放。 本项目环评要求每台注塑机上方均设置集气罩，集气罩将注塑机机头完全罩住，上方连接集气管道，注塑机加热熔料产生的有机废气通过集气罩收集后由管道引入一套1套两级活性炭吸附装置处理，通过15m高排气筒排放，排气筒编号为DA001。 每个集气罩规格均为0.4m×0.4m，罩顶高度0.1m，配套风机风量为1500m3/h，集气罩集气效率80%，活性炭吸附装置净化处理效率为51%（根据环办综合函(2022〕350号《关于印发<主要污染物总量减排核算技术指南(2022年修订)>的通知》，一次性活性炎吸附集中再生VOCs的去处效率30%，二级活性炭吸附装置净化处理效率为：30%+70%×30%=51%），设备运行时间为15h/d，250d/a。非甲烷总烃产生及排放情况计算如下： 非甲烷总烃产生浓度为0.195×109÷（1500×15×250）＝35mg/m3 有组织排放量为0.195×0.80×（1-51%）=0.076t/a 无组织排放量为0.195×0.20=0.039t/a 排放浓度为0.076×109÷（1500×15×250）＝14mg/m3 综上，本项目挤塑和注塑工序有机废气排放满足《山西省重点行业挥发性有机物（VOCs）2017年专项治理方案》（晋气防办[2017]32号）表一及表二排放标准要求，浓度≤60mg/m3。注塑工序非甲烷总烃有组织年排放量为0.076t/a。生产车间全封闭，安装排风扇，无组织废气经排风扇排出车间外部，生产过程中产生的无组织废气对外界影响较小。 废气处理措施可行性分析： 项目采用活性炭吸附有机废气，活性炭具有均匀微孔、耐高温、不可燃,良好热稳定性和水热稳定性等优点，广泛应用于吸附、催化、石油裂解等领域。本项目有机废气产生浓度较低，且本项目产品为爆炸品，厂内严禁烟火高温，采用活性炭吸附净化有机废气，处理措施可行。 （2）焊接烟尘 电子引火元件焊接工序设有2台激光焊接机，电子雷管装配包装工序设有2台激光打码机，激光焊接和激光打码工序会产生少量的颗粒物；评价要求在激光焊接和激光打码工位各配置一台烟雾净化器，烟雾净化器对废气进行处理后车间无组织排放。 参照生态环境部2017年 第81号 “关于发布计算污染物排放量的排污系数和物料衡算方法的公告”中关于元器件焊接烟尘产污系数为0.25，本项目烟尘产生量为0.01t/a，集气罩集气效率为80%，根据厂家提供的设备参数，净化器烟尘处理效率为90%，处理后烟尘排放量共计为0.0028t/a，废气最终车间无组织排放。 烟雾净化器工作原理及主要技术参数 ①工作原理 本项目拟选用柯尼森C200烟雾净化器，主要部件包括：万向吸尘臂、耐高温吸尘软管、吸尘罩、阻火网、阻燃高效滤芯、脉冲反吹装置、脉冲电磁阀、压差表、洁净室、活性炭过滤器、沉灰抽屉组合、阻燃吸音棉、风机、电机以及电控箱等。 烟雾净化器工作原理：焊烟废气经万向吸尘罩吸入设备进风口，烟尘气体进入沉降室，利用重力与上行气流，首先将粗粒尘经初效过滤层过滤，微粒烟尘被滤芯捕集在外表面，洁净气体经高效过滤层滤芯过滤净化后，由滤芯中心流入洁净室，洁净空气又经活性炭过滤器吸附进一步净化，最后经第四层高效过滤层净化后经出风口达标排出。净化器采用四重净化设计，逐层过滤，带有催化剂的活性炭滤芯可吸附净化空气中的多种异味及有毒有害物质，确保有害烟尘被净化的更彻底。 具体工艺原理见图4-1。 图4-1 烟雾净化器工作原理图 ②主要技术参数 表4-6 烟雾净化器主要技术参数 项目; 技术参数. 型号; 柯尼森C200. 外形尺寸（mm）; 425×250×540mm. 净化能效等级（m3/(W·h)）; η颗粒物≥5.00. η气态污染物≥1.00. 声功率级dB(A); ≤50. 本项目配套的柯尼森烟雾净化器定期需要更换滤芯，当滤芯堵塞时立刻发出声光报警，微电脑智能控制、数码显示、使用情况时时掌握。类比同类型企业相关数据，半年更换一次，产生量约为2m3/a。 3、废气监测要求 本项目监测计划见表4-5。 4、大气环境影响分析 - 项目所在区域环境空气质量一般，周边500米范围内有环境保护目标杨家社村，项目运营期大气污染物主要为非甲烷总烃和颗粒物，产生来源为注塑机和激光焊接和激光打码，本项目污染物排放浓度及排放量均较小，项目的运营不会对周边区域环境空气质量产生不利影响。参照《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2022），本项目采取的治理措施为可行技术，项目运营后产生的大气污染物可以实现达标排放。 - 二、废水环境影响分析 （1）根据水平衡分析可知，本项目不新增劳动定员，不产生生活污水。废水主要是车间地坪冲洗废水。 车间地坪冲洗废水产生量为2.31m3/d，577.5m3/a。废水经生产污水管网送公司污水处理站处理后回收利用。本项目废水产排污分析见下表。 表4-7 本项目废水产排污分析表 污染源; 指标; 排水量; COD; BOD; 氨氮; SS; RDX. 车间地坪冲洗废水; 排放量（t/a）; 577.5; 0.087; 0.017; 0.023; 0.023; 0.00017. 浓度(mg/L); -; 150; 30; 40; 40; 0.3. （2）废水不外排保障性分析 - 山西壶化集团股份有限公司污水处理站位于本项目西侧，山西壶化集团股份有限公司污水处理站用于处理壶化公司和金星公司两公司产生的污水，污水处理设计规模为80m3/d，但由于厂区生产线自动化改造后废水产生量减少，现实际处理量为19.2m3/d，尚有余量60.8m3/d，本项目实施后新增污水量为2.89m3/d，山西壶化集团股份有限公司现有污水处理站能够满足本项目污水处理量的要求。 壶化集团现有污水处理设施于2013年12月投入运行，污水处理站采用催化氧化和A/O工艺相结合的方法，污水经过脱色后与金星地坪设备冲洗废水进入调节池内调节后依次经过催化氧化、A/O生化、二沉池、石英砂过滤、活性炭过滤后出水进入清水池回用，污水处理站出水、锅炉排水、软水站排水部分回用于壶化厂区及金星公司车间地坪设备冲洗水，部分用于绿化和道路清扫用水。 采暖期用于绿化和道路清扫用水不能直接抛洒，先存至厂区现有污水回用水池，待采暖期过后逐步用于厂区绿化和道路清扫，壶化集团现有污水回用水池三座，容量分别为150m3、200m3、250m3，总容量为600m3，本项目建成后，根据采暖期水平衡，用于厂区绿化和道路清扫的水量为570m3，因此现有污水回用水池可满足要求。 壶化集团污水处理厂进出水指标见表表4-8（a）。 表4-8（a） 污水处理站进出水指标 污水; pH; COD; BOD; 氨氮; SS; RDX. 进口浓度mg/L; 6-9; 200; 40; 60; 60; 0.5. 出口mg/L; 6-9; 40; 10; 8; 10; 0.1. 处理效率%; -; 80; 75; 87; 83; 80. 根据企业提供的2022年1月6日“山西壶化集团股份有限公司数码电子雷管自动化装配生产线工艺技术及装备科研项目竣工环境保护验收监测”（中安环监字(2022)第005号）污水处理站水质监测报告，监测数据见表4-8（b）。 表4-8（b） 污水处理站出口水质监测结果 监测时间/项目; pH; 色度,铂钴色度单位; 浊度/NTU; 氨氮; BOD5. 2021.12.29; 7.69-7.88; 5; 1; 4.16; 8.2. 2021.12.30; 7.69-7.81; 5; 1; 4.48; 6.1. 标准值; 6-9; ≤30; ≤10; ≤8; ≤10. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 根据污水处理站出口监测结果可见，出水水质均能达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）中表1中城市绿化道路清扫水质要求，污水处理站出水回用于壶化厂区及金星公司车间地坪设备冲洗水，部分用于绿化和道路清扫用水。 - 三、声环境影响分析 - （1）噪声源 本次评价以厂区西南角为坐标原点，主要噪声源噪声级见下表。 表4-9（1） 工业企业噪声源强调查清单（室外声源) 序号; 声源名称; 空间相对位置/m; 声源源强; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; 声功率级/dB(A). 1; 风机; 81.5; 71.94; 1; 85; 基础减振; 06:00-22:00. 2; 风机; 81.5; 71.94; 1; 85; 基础减振; 06:00-22:00. 表4-9（2） 工业企业噪声源强调查清单（室内声源) 序 号; 建筑物 名称; 声源名 称; 声源源强; 声源控 制措施; 空间相对位置/m; 距室内边 界距离/m; 室内边界 声级 /dB(A); 运行 时 段; 建筑物 插入损 失/ dB(A); 建筑物外噪声. 声功率级/dB(A); X; Y; Z; 声压级 /dB(A); 建筑物 外距离/m. 1; 生产车间; 缠绕机; 85; 室内密闭、基础减振、柔性接头; 39.14; 72.8; 1; 3.5; 85; 06:00-22:00; 25; 60; 5. 2; 剥线机; 85; 室内密闭、基础减振、柔性接头; 39.42; 125.55; 1; 3.5; 85; 06:00-22:00; 25; 60; 5. 3; 注塑机; 90; 室内密闭、基础减振、柔性接头; 41.72; 142.18; 1; 3.5; 90; 06:00-22:00; 25; 65; 5. 4; 铆接机; 85; 室内密闭、基础减振、柔性接头; 58.63; 149.34; 1; 3.5; 85; 06:00-22:00; 25; 60; 5. 5; 激光焊接机; 90; 室内密闭、基础减振、柔性接头; 57.48; 155.94; 1; 3.5; 90; 06:00-22:00; 25; 65; 5. 6; 卡口机; 85; 室内密闭、基础减振、柔性接头; 58.63; 149.34; 1; 3.5; 85; 06:00-22:00; 25; 60; 5. 7; 冲床; 90; 室内密闭、基础减振、柔性接头; 53.47; 71.66; 1; 3.5; 90; 06:00-22:00; 25; 65; 5. - （2）噪声污染防治措施 本项目主要采取控制噪声源与隔断噪声传播途径相结合的办法，控制噪声对厂界的影响。目前项目采取的主要噪声控制措施如下。 1）选择先进可靠的低噪声设备，从根本上减少噪声污染。 2）对高噪声设备，如各种泵等采用基础减振、建筑隔声、安装消声器等措施。 3）在总平面布置时利用地形、厂房、声源方向性及厂区绿化等因素进行合理布置，减少噪声污染。 4）加强操作人员个人防护，减少噪声对工作人员的伤害。 5）生产设备按操作规程平稳运行，减少振动噪声。 （3）声环境影响分析 噪声预测采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）推荐的声源衰减模式，预测模式如下： Lp(r)＝Lp(r0)+Dc－(Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc) 对单个点声源的几何衰减用以下公式计算： L（r）=L（r0）-20lg(r/r0) Ln=10lg(i=1n10LA(r)10)两个以上的多个噪声源同时存在时，总声级计算公式为： 以上式中： Lp(r)：预测点处声压级，dB； Lp(r0)：参考位置r0处的声压级，dB； Dc：指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv：距离衰减，dB； Abar：屏障引起的衰减，dB； Aatm：空气吸收衰减，dB； Agr：地面效应引起的衰减，dB； Amisc：其他多方面效应引起的衰减，dB； 本次噪声预测计算从偏保守出发，只考虑声波的几何发散衰减Adiv，以保证实际效果优于预测结果。 本项目为改建项目，各生产等产噪设备在采取低噪声设备、封闭、基础减振的措施下，可降噪约20~25dB（A），昼间预测值约56.1-57.1dB（A），夜间预测值约46.5-48.0dB（A）。预测结果见下表。 表4-10 运营期厂界噪声预测值（单位：dB（A）） 名称; 位置; 背景值; 贡献值; 预测值; 标准值; 达标 情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; /; /. 厂界; 厂界东; 54.7; 44.1; 49.7; 49.7; 57.1; 46.5; 昼间：60 夜间：55; 达标. 厂界南; 53.7; 44.7; 48.3; 48.3; 56.1; 46.9; 达标. 厂界西; 54.7; 45.4; 47.1; 47.1; 56.5; 47.0; 达标. 厂界北; 52.9; 45.2; 48.4; 48.4; 56.5; 48.0; 达标. （4）厂界噪声达标性分析 在采取以上降噪措施后，厂界噪声排放能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值的要求，因此本项目运营期对厂界四周声环境质量影响较小。 （5）噪声监测要求 表4-11 项目厂界噪声监测计划表 监测类别; 监测位置; 监测项目; 监测频次. 厂界噪声; 厂界外1米; 等效连续A声级; 1次/季度. - 四、固体废物 本项目运营期产生的固体废物主要为废内芯丝、废塑料、废雷管、废机油和废油桶、废活性炭、废滤芯。 （1）一般固体废物排放信息 表4-12 固体废物排放信息 产生 环节; 名称; 类别; 固体废物描述; 产生量（t/a）; 处理方式; 处置量（t/a）; 固体废物贮存方式; 环境管理 要求. 装配; 废内 芯丝; 一般固体废物; 固态; 0.45; 外售废品回收站; 0.45; 袋装; /. 装配; 废塑料; 固态; 0.9; 0.9; 袋装. 装配; 废雷管; 固态; 10万发/a; 车间防爆箱内暂存后定期送往公司销毁场销毁; 10万发/a; 袋装. 对照《国家危险废物名录》（2024年修订），本项目涉及的固体废物废药头芯片和废雷管都不属于HW15爆炸性废物类别中“炸药、火工及焰火产品制造”行业的危险废物，所以固体废物处置按照民爆企业的防爆收集、爆炸销毁方式来处置。 销毁场基本情况： 销毁场为露天空地，位于厂区东南侧，四面环山，占地约300m2，位于厂区东南。距离本项目直线距离880米，道路距离1000米。销毁场建设有销毁塔一处，主体为四分之一半球钢板（半径4米），对面有破片遮挡钢板，地面以下铺有黄沙。 销毁作业时，在沙坑中心部位挖50厘米到70厘米的沙坑，将爆炸物品置于沙坑中底部，连接好起爆线，用黄沙填埋沙坑至略微隆起。人员撤至安全位置后进行起爆。每次起爆只许挖1个销毁坑，每次雷管、药剂总药量不超过500g。目前，销毁场运行正常。示意图如下： 销毁场示意图 （2）危险废物 本项目危险废物情况详见表4-13。 表4-13 本项目危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量(t/a); 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害 成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废机油、废油桶; HW08; 900-218-08; 0.1; 设备维修; 液态; 碳氢化合物; 多环芳香烃; 半年; T，I; 暂存于厂区危废贮存库，定期委托有资质单位收集处置. 2; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 0.96; 废气处理; 固态; /; /; /; T. 3; 废滤芯; HW49; 900-039-49; 2m3/a; 柯尼森烟雾净化器; 固态; 废活性炭; 重金属等; 间歇; T. 厂区危废贮存库位于厂区南侧，占地面积18m2，目前主要储存废机油，废机油主要产生于设备维修以及厂区空压机检修更换，产生量为0.1t/a，废活性炭产生量为0.96t/a。危废贮存库暂存最大量为3t/a，一年转移处理一次，定期送长治市嘉鸿科贸有限公司处置。厂区危废贮存库内设置有隔间，剩余隔间面积5m2，能够满足本项目废机油和废油桶、废活性炭和废滤芯的存放要求。 厂区现有危废贮存库危废采用了专用容器密闭盛装，并以高强度密封好的塑料桶装，并在桶上黏贴有符合标准的标签；贮存设施基础做了防渗处理，防渗层为1.5米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒）及2毫米厚的高密度聚乙烯膜，渗透系数≤10-10厘米/秒，设置有明显的贮存危险废物种类标志和警示标志，危废贮存库设置满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。 综上所述，本项目固体废物按照废物的性质分别进行合理的处置，固废处置率100%，对周围环境影响不大。 五、地下水、土壤 （1）潜在污染源 本项目潜在的主要污染源为危废贮存库。正常工况下废机油等暂存于危废贮存库。 （2）污染途径 随着项目运营时间增长，本项目的影响途径主要为垂直入渗途径。本项目危废贮存库可能由于防渗措施破损或因长时间腐蚀防渗失效等原因导致污染物下渗而对地下水、土壤造成污染。 （3）保护措施 1）源头控制 源头控制措施主要包括在工艺、管道、设备及处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。 严格把关工程质量：①规范安全生产的各项制度，把生产事故隐患降低至最低；②防止地面污染源对土壤造成影响。 定期检查防渗效果：定期检查危废贮存库的防渗情况，排查破损和运行故障，杜绝跑冒滴漏现象。 2）过程防控措施 对路面进行硬化，厂区空地加强绿化，种植具有较强吸附能力的植物，实现厂区无裸露地面。 3）分区防治措施 ①一般防渗区 生产车间、厂区道路等按照一般防渗区的要求进行防渗地面。 防治措施：在抗渗混凝土面层（包括钢筋混凝土、钢纤维混凝土）中掺水泥及渗透结晶型防水剂，其下铺砌砂石基层，原土夯实达到防渗的目的。抗渗混凝土的抗渗等级不宜小于P6，其厚度不宜小于100mm。确保防渗性能应与1.5米厚的黏土层等效（黏土渗透系数不大于1.0×10-7cm/s）。 ②重点防渗区 危废贮存库按照重点防渗区的要求进行防渗地面。 防治措施：底部采用抗渗混凝土浇筑，其厚度不小于250mm，混凝土等级大于S8级，混凝土中掺入微膨胀剂，掺入量以试配结果为准；混凝土需有良好的级配，严格控制砂石的含泥量，并振捣密实，混凝土浇筑完后应加强养护。池体内表面涂刷水泥基渗透结晶型防渗涂料，其厚度不小于1.0mm，防渗结构层渗透系数≤10-10cm/s。危废贮存库要求基础必须防渗，防渗层为2mm厚高密度聚乙烯、或至少2mm厚的其他人工材料（渗透系数≤10-10cm/s）。 表4-14 区域防渗划分表 序号; - 构筑物; - 防渗位置; - 防渗措施; - 防渗技术要求. - 1; - 危废贮存库; - 底部和墙角; 基础做了防渗处理，防渗层为1.5米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒）及2毫米厚的高密度聚乙烯膜，渗透系数≤10-10厘米/秒，; - 按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2003)执行. - 2; - 生产车间; - 底部; 采用混凝土防渗层，厚度150mm，基础之下土层经强夯处理。有效地控制裂缝，设置合理的板缝间距。; - 等效黏土防渗层Mb>6.0m，K<1×10-7cm/s. - 3; - 厂区道路; - /; 采用普通混凝土防渗层，基础之下土层经强夯处。压实系数不小于0.95。; - 一般地面硬化. 根据现场查看，以及业主的介绍，项目重点防渗区防渗效果较好，基础做了防渗处理，防渗层为1.5米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒）及2毫米厚的高密度聚乙烯膜，渗透系数≤10-10厘米/秒，符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的防渗标准。 综上所述，本项目严格按照相关规范进行分区防渗措施后，项目运营期间不存在土壤、地下水环境污染途径，因此不对土壤和地下水的环境影响进行分析。 六、生态 本项目占地范围不存在生态环境保护目标，结合场区布局，进行绿化，不会对项目所在区域生态环境产生不利影响。 七、环境风险 1）风险物质识别 物质危险性识别主要从原辅材料、产品、污染物进行识别。 （1）原辅材料 本项目生产所需的主要原辅材料包括基础雷管、药头、芯片等，因基础雷管中含有环三次甲基三硝铵（黑索金）、四硝酸季戊四醇酯（太安），经判定其中危险物质为环三次甲基三硝铵、四硝酸季戊四醇酯。 （2）产品 本项目产品为数码电子雷管，经判定其中危险物质为环三次甲基三硝铵、四硝酸季戊四醇酯。 （3）污染物 本项目生产废气中主要污染物为烟尘、非甲烷总烃等；生产废水中主要污染物为COD、BOD5、氨氮、SS、RDX等物质；固体废物中主要污染物考虑废雷管、废活性炭等废物。经判定，其中危险物质为环三次甲基三硝铵、四硝酸季戊四醇酯等。 综上所述，本项目涉及的主要危险物质为环三次甲基三硝铵（黑索今）、四硝酸季戊四醇酯（太安）。 2）风险评价等级判定 ①风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中相关规定，环境风险潜势划分原则见表4-15。 表4-15 建设项目环境风险潜势划分 环境敏感程度（E）; 危险物质及工艺系统危险性（P）. 极高危害（P1）; 高度危害（P2）; 中度危害（P3）; 轻度危害（P4）. 环境高度敏感区（E1）; Ⅳ+; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ. 环境中度敏感区（E2）; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ. 环境低度敏感区（E3）; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 注：Ⅳ+为极高环境风险。. 其中P分级的确定根据危险物质的数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M）确定。 关于危险物质数量与临界量比值（Q）： Q= ql/Ql+q2/Q2+……+qn/Qn 式中：q1……qn——每种危险物质的最大存在总量，t。 Q1……Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q <1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1，时Q 值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 表4-16 危险物质数量和临界量比值表 序号; 危险物质名称; CAS号; 最大存在总量t; 临界量t; 该种危险物质Q值. 1; 环三次甲基三硝铵; 121-82-4; 5.50; 50; 0.11. 2; 四硝酸季戊四醇酯; 78-11-5; 7.50; 50; 0.15. Q值划分; 0.26. 经计算Q<1，本项目风险潜势为I。 ②评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中相关规定，环境风险评价工作等级划分原则见表4-17。 表4-17 评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. 本项目风险潜势为I，风险评价仅需简单分析，无须设置风险评价范围。 （3）风险源识别及可能影响途径 民用爆破炸药生产存在较多危险因素，风险防范是该行业企业安全生产的前提和保障。山西壶化集团股份有限公司数码电子雷管生产过程中所涉及的部分原辅材料和成品，属于易燃易爆或有毒有害物质，一旦发生事故将对周围人群及环境产生一定的影响。 环三次甲基三硝铵（黑索金）、四硝酸季戊四醇酯（太安）均为结晶体，化学性质较稳定，泄漏后不会对大气环境产生不利影响。但其均为易燃易爆物质，对环境的影响主要表现为遇明火发生火灾爆炸，其燃烧产生的有害物质会对周围大气环境造成污染，并且对厂内职工及周围居民健康造成影响。 依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录F，由于本项目危险物质均没有LC50值，结合危险物质储量，根据表F.4可知，发生火灾爆炸时所有物质均参与燃烧，燃烧有害物质为CO、NOx，其会对周围局部空气造成污染，由于杨家社（402m）、小马驹村（521m）距离本项目较近，燃爆事故有害燃烧产物可能会扩散到上述村庄并且对其居民健康产生一定影响。 （4）环境风险防范措施 ①评企业严格管理，厂内严禁明火，做好火灾爆炸防范措施，杜绝火灾爆炸事故的发生。一旦发生火灾爆炸事故，应立即按照制定的应急预案相关内容采取应急响应，对火灾爆炸事故产生的废气采取有效控制及治理措施，避免大范围扩散，使其对环境空气的危险性降至最低，同时及时有效疏散杨家社、小马驹村居民，确保其不受事故影响。 ②企业应严格按照有关危险化学物品生产、使用等国家有关规定，在设计、设备选型、生产、安全管理等方面应加强管理，防止泄漏事故的发生。在生产过程中做好对设备的维护、检修，切实杜绝“跑、冒、滴、漏”现象发生。同时，应加强关键部位的安全防护、报警措施，以便及时发现事故隐患，采取有效的应对措施以防事故的发生，确保安全生产。 ③建立规范的生产安全体制，并建立应急预案演习制度。 因此，在加强对各类风险的管理，做到各项管理措施及要求后，本项目风险处于可接受水平，风险管理措施有效、可靠，从风险角度而言是可行的。 八、三本账分析 本项目建成后，扩建前后“三本账”分析表见下表。 表4-18 扩建前后“三本账”分析表（单位：t/ a） 序号; 污染物; 颗粒物; 二氧化硫; 氮氧化物; 挥发性有机物. 1; 现有工程实际排放量; 0.06; 0; 1.356; /. 2; 现有工程许可排放量; 10.27; 8.45; 82.368; /. 3; 技改后全厂排放量; 0.06; 0; 1.356; 0.03. 4; 最终排放量; 0.06; 0; 1.356; 0.03. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 有机废气排气筒DA001 | 非甲烷总烃 | 集气罩+1套两级活性炭，经15m高排气筒排放 | 参照执行《山西省重点行业挥发性有机物（VOCs）2017年专项治理方案》（晋气防办[2017]32号）表一及表二排放标准要求。 |
|  | 激光焊接和激光打码 | 颗粒物 | 烟雾净化器 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中限值要求 |
| 地表水环境 | 地坪冲洗污水 | COD、BOD、SS、NH3-N、RDX | 排入山西壶化集团股份有限公司污水处理站 | 《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）中表1中城市绿化道路清扫水质要求 |
| 声环境 | 设备 | 噪声 | 室内安装，低噪声设备、基础减振，隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） |
| 固体废物 | 固体废物包括废内芯丝、废塑料、废雷管、废机油、废油桶、废活性炭。废内芯丝、废塑料外售回收站，废机油、废油桶、废活性炭、废滤芯等危险废物委托有资质单位进行处置。废雷管车间防爆箱内暂存后定期送往公司销毁场销毁。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 硬化、分区防渗 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 在厂区范围内做好绿化工作，以达到吸声降噪、净化空气和美化厂容目的。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 本项目环境风险影响可接受，在采取安全防范措施、综合管理措施、制定风险应急预案等措施后，可将事故对环境的影响减少到最低和可接受范围，避免使项目本身及周边环境遭受损失。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、环境管理计划 本工程环境管理工作计划见表5-1。 表5-1 环境管理工作计划表 阶段; 环境管理工作主要内容. 环境管理 机构的职能; 根据国家建设项目环境管理规定，认真落实各项环保手续，完成各级环保主管部门对企业提出的环境要求，对企业内部各项管理计划的执行及完成情况进行监督，确保环境管理工作真正发挥作用。. 建设期; 1、合理选址，减少用地。 2、施工便道定期洒水。 3、临时用地恢复绿化。 4、路基防护与加固 5、夜间严禁进行打桩等噪声大的施工作业。 6、施工营地加强环境管理。. 调试期; 1、申领排污许可证。 2、对噪声防治效果进行检测。 3、对各设施不定期进行检查。 4、记录各项环保设施的试运行状况，针对出现问题提出完善意见。 5、总结试运行期的生产经验，健全前期制定各项管理制度。 6、生产装置生产三个月内，进行环保设施的竣工验收。. 生产运行期; 1、严格执行各项生产及环境管理制度，保证生产的正常进行。 2、设立环保设施运行卡，对环保设施定期进行检查维护，做到勤查、勤记、勤养护。 3、按照监测计划组织厂内的污染源监测，对不达标装置立即寻找原因，及时处理。 4、不断加强技术培训，组织企业技术交流，提高操作水平，保持操作工人队伍稳定。 5、建立环境管理台账制度，应真实记录基本信息、产污设施运行管理信息、污染防治设施运行管理信息、监测记录信息及其他环境管理信息等；按照电子台账和纸质台账两种记录形式同步管理。. 2、排污口规范化设置 按照国家环境保护总局制定的《（环境保护图形标志）实施细则（试行）》（环监[1996]463号）的规定，在各排污口树立相应的环境保护图形标志牌，具体要求见表5-2。 表5-2 环境保护图形标志 INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.biaozhi.net/enews/UploadFiles/smallImg/781.gif" \* MERGEFORMATINET; 简介：废气排放口 提示图形符号 废气排放口 表示废气向大气环境排放; 简介：噪声排放源 提示图形符号 噪声排放源 表示噪声向外环境排放. 简介：一般固体废弃物 提示图形符号 表示一般固体废弃物贮存、处置场; INCLUDEPICTURE "../.deepinwine/Deepin-WeChat/dosdevices/c:/users/user/My Documents/WeChat Files/wxid_ra75qi95nhth22/FileStorage/File/.deepinwine/Deepin-WeChat/dosdevices/c:/users/user/My Documents/WeChat Files/wxid_ra75qi95nhth22/FileStorage/File/2025-02/" \* MERGEFORMAT INCLUDEPICTURE "../.deepinwine/Deepin-WeChat/dosdevices/c:/users/user/My Documents/WeChat Files/wxid_ra75qi95nhth22/FileStorage/File/.deepinwine/Deepin-WeChat/dosdevices/c:/users/user/My Documents/WeChat Files/wxid_ra75qi95nhth22/FileStorage/File/2025-02/" \* MERGEFORMAT INCLUDEPICTURE "../.deepinwine/Deepin-WeChat/dosdevices/c:/users/user/My Documents/WeChat Files/wxid_ra75qi95nhth22/FileStorage/File/.deepinwine/Deepin-WeChat/dosdevices/c:/users/user/My Documents/WeChat Files/wxid_ra75qi95nhth22/FileStorage/File/2025-02/" \* MERGEFORMAT INCLUDEPICTURE "../.deepinwine/Deepin-WeChat/dosdevices/c:/users/user/My Documents/WeChat Files/wxid_ra75qi95nhth22/FileStorage/File/.deepinwine/Deepin-WeChat/dosdevices/c:/users/user/My Documents/WeChat Files/wxid_ra75qi95nhth22/FileStorage/File/2025-02/" \* MERGEFORMAT INCLUDEPICTURE "../.deepinwine/Deepin-WeChat/dosdevices/c:/users/user/My Documents/WeChat Files/wxid_ra75qi95nhth22/FileStorage/File/.deepinwine/Deepin-WeChat/dosdevices/c:/users/user/My Documents/WeChat Files/wxid_ra75qi95nhth22/FileStorage/File/2025-02/" \* MERGEFORMAT INCLUDEPICTURE "../.deepinwine/Deepin-WeChat/dosdevices/c:/users/user/My Documents/WeChat Files/wxid_ra75qi95nhth22/FileStorage/File/.deepinwine/Deepin-WeChat/dosdevices/c:/users/user/My Documents/WeChat Files/wxid_ra75qi95nhth22/FileStorage/File/2025-02/" \* MERGEFORMAT INCLUDEPICTURE "../.deepinwine/Deepin-WeChat/dosdevices/c:/users/user/My Documents/WeChat Files/wxid_ra75qi95nhth22/FileStorage/File/.deepinwine/Deepin-WeChat/dosdevices/c:/users/user/My Documents/WeChat Files/wxid_ra75qi95nhth22/FileStorage/File/2025-02/" \* MERGEFORMAT INCLUDEPICTURE "../.deepinwine/Deepin-WeChat/dosdevices/c:/users/user/My Documents/WeChat Files/wxid_ra75qi95nhth22/FileStorage/File/.deepinwine/Deepin-WeChat/dosdevices/c:/users/user/My Documents/WeChat Files/wxid_ra75qi95nhth22/FileStorage/File/2025-02/" \* MERGEFORMAT INCLUDEPICTURE "../.deepinwine/Deepin-WeChat/dosdevices/c:/users/user/My Documents/WeChat Files/wxid_ra75qi95nhth22/FileStorage/File/.deepinwine/Deepin-WeChat/dosdevices/c:/users/user/My Documents/WeChat Files/wxid_ra75qi95nhth22/FileStorage/File/2025-02/" \* MERGEFORMAT INCLUDEPICTURE "../.deepinwine/Deepin-WeChat/dosdevices/c:/users/user/My Documents/WeChat Files/wxid_ra75qi95nhth22/FileStorage/File/.deepinwine/Deepin-WeChat/dosdevices/c:/users/user/My Documents/WeChat Files/wxid_ra75qi95nhth22/FileStorage/File/2025-02/" \* MERGEFORMAT INCLUDEPICTURE "../.deepinwine/Deepin-WeChat/dosdevices/c:/users/user/My Documents/WeChat Files/wxid_ra75qi95nhth22/FileStorage/File/.deepinwine/Deepin-WeChat/dosdevices/c:/users/user/My Documents/WeChat Files/wxid_ra75qi95nhth22/FileStorage/File/2025-02/" \* MERGEFORMAT INCLUDEPICTURE "../.deepinwine/Deepin-WeChat/dosdevices/c:/users/user/My Documents/WeChat Files/wxid_ra75qi95nhth22/FileStorage/File/.deepinwine/Deepin-WeChat/dosdevices/c:/users/user/My Documents/WeChat Files/wxid_ra75qi95nhth22/FileStorage/File/2025-02/" \* MERGEFORMAT INCLUDEPICTURE "../.deepinwine/Deepin-WeChat/dosdevices/c:/users/user/My Documents/WeChat Files/wxid_ra75qi95nhth22/FileStorage/File/.deepinwine/Deepin-WeChat/dosdevices/c:/users/user/My Documents/WeChat Files/wxid_ra75qi95nhth22/FileStorage/File/2025-02/" \* MERGEFORMAT INCLUDEPICTURE "../.deepinwine/Deepin-WeChat/dosdevices/c:/users/user/My Documents/WeChat Files/wxid_ra75qi95nhth22/FileStorage/File/.deepinwine/Deepin-WeChat/dosdevices/c:/users/user/My Documents/WeChat Files/wxid_ra75qi95nhth22/FileStorage/File/2025-02/" \* MERGEFORMAT INCLUDEPICTURE "../.deepinwine/Deepin-WeChat/dosdevices/c:/users/user/My Documents/WeChat Files/wxid_ra75qi95nhth22/FileStorage/File/.deepinwine/Deepin-WeChat/dosdevices/c:/users/user/My Documents/WeChat Files/wxid_ra75qi95nhth22/FileStorage/File/2025-02/" \* MERGEFORMAT INCLUDEPICTURE "../.deepinwine/Deepin-WeChat/dosdevices/c:/users/user/My Documents/WeChat Files/wxid_ra75qi95nhth22/FileStorage/File/.deepinwine/Deepin-WeChat/dosdevices/c:/users/user/My Documents/WeChat Files/wxid_ra75qi95nhth22/FileStorage/File/2025-02/" \* MERGEFORMAT INCLUDEPICTURE "../.deepinwine/Deepin-WeChat/dosdevices/c:/users/user/My Documents/WeChat Files/wxid_ra75qi95nhth22/FileStorage/File/.deepinwine/Deepin-WeChat/dosdevices/c:/users/user/My Documents/WeChat Files/wxid_ra75qi95nhth22/FileStorage/File/2025-02/" \* MERGEFORMAT INCLUDEPICTURE "../.deepinwine/Deepin-WeChat/dosdevices/c:/users/user/My Documents/WeChat Files/wxid_ra75qi95nhth22/FileStorage/File/.deepinwine/Deepin-WeChat/dosdevices/c:/users/user/My Documents/WeChat Files/wxid_ra75qi95nhth22/FileStorage/File/2025-02/" \* MERGEFORMAT INCLUDEPICTURE "../.deepinwine/Deepin-WeChat/dosdevices/c:/users/user/My Documents/WeChat Files/wxid_ra75qi95nhth22/FileStorage/File/.deepinwine/Deepin-WeChat/dosdevices/c:/users/user/My Documents/WeChat Files/wxid_ra75qi95nhth22/FileStorage/File/2025-02/" \* MERGEFORMAT INCLUDEPICTURE "../.deepinwine/Deepin-WeChat/dosdevices/c:/users/user/My Documents/WeChat Files/wxid_ra75qi95nhth22/FileStorage/File/.deepinwine/Deepin-WeChat/dosdevices/c:/users/user/My Documents/WeChat Files/wxid_ra75qi95nhth22/FileStorage/File/2025-02/" \* MERGEFORMAT INCLUDEPICTURE "../.deepinwine/Deepin-WeChat/dosdevices/c:/users/user/My Documents/WeChat Files/wxid_ra75qi95nhth22/FileStorage/File/.deepinwine/Deepin-WeChat/dosdevices/c:/users/user/My Documents/WeChat Files/wxid_ra75qi95nhth22/FileStorage/File/2025-02/" \* MERGEFORMAT INCLUDEPICTURE "../.deepinwine/Deepin-WeChat/dosdevices/c:/users/user/My Documents/WeChat Files/wxid_ra75qi95nhth22/FileStorage/File/.deepinwine/Deepin-WeChat/dosdevices/c:/users/user/My Documents/WeChat Files/wxid_ra75qi95nhth22/FileStorage/File/2025-02/" \* MERGEFORMAT INCLUDEPICTURE "../.deepinwine/Deepin-WeChat/dosdevices/c:/users/user/My Documents/WeChat Files/wxid_ra75qi95nhth22/FileStorage/File/.deepinwine/Deepin-WeChat/dosdevices/c:/users/user/My Documents/WeChat Files/wxid_ra75qi95nhth22/FileStorage/File/2025-02/" \* MERGEFORMAT INCLUDEPICTURE "../.deepinwine/Deepin-WeChat/dosdevices/c:/users/user/My Documents/WeChat Files/wxid_ra75qi95nhth22/FileStorage/File/.deepinwine/Deepin-WeChat/dosdevices/c:/users/user/My Documents/WeChat Files/wxid_ra75qi95nhth22/FileStorage/File/2025-02/" \* MERGEFORMAT INCLUDEPICTURE "../.deepinwine/Deepin-WeChat/dosdevices/c:/users/user/My Documents/WeChat Files/wxid_ra75qi95nhth22/FileStorage/File/.deepinwine/Deepin-WeChat/dosdevices/c:/users/user/My Documents/WeChat Files/wxid_ra75qi95nhth22/FileStorage/File/2025-02/" \* MERGEFORMAT INCLUDEPICTURE "../.deepinwine/Deepin-WeChat/dosdevices/c:/users/user/My Documents/WeChat Files/wxid_ra75qi95nhth22/FileStorage/File/.deepinwine/Deepin-WeChat/dosdevices/c:/users/user/My Documents/WeChat Files/wxid_ra75qi95nhth22/FileStorage/File/2025-02/" \* MERGEFORMAT INCLUDEPICTURE "../.deepinwine/Deepin-WeChat/dosdevices/c:/users/user/My Documents/WeChat Files/wxid_ra75qi95nhth22/FileStorage/File/.deepinwine/Deepin-WeChat/dosdevices/c:/users/user/My Documents/WeChat Files/wxid_ra75qi95nhth22/FileStorage/File/2025-02/" \* MERGEFORMAT INCLUDEPICTURE "../.deepinwine/Deepin-WeChat/dosdevices/c:/users/user/My Documents/WeChat Files/wxid_ra75qi95nhth22/FileStorage/File/.deepinwine/Deepin-WeChat/dosdevices/c:/users/user/My Documents/WeChat Files/wxid_ra75qi95nhth22/FileStorage/File/2025-02/" \* MERGEFORMAT INCLUDEPICTURE "../.deepinwine/Deepin-WeChat/dosdevices/c:/users/user/My Documents/WeChat Files/wxid_ra75qi95nhth22/FileStorage/File/.deepinwine/Deepin-WeChat/dosdevices/c:/users/user/My Documents/WeChat Files/wxid_ra75qi95nhth22/FileStorage/File/2025-02/" \* MERGEFORMAT INCLUDEPICTURE "../.deepinwine/Deepin-WeChat/dosdevices/c:/users/user/My Documents/WeChat Files/wxid_ra75qi95nhth22/FileStorage/File/.deepinwine/Deepin-WeChat/dosdevices/c:/users/user/My Documents/WeChat Files/wxid_ra75qi95nhth22/FileStorage/File/2025-02/" \* MERGEFORMAT INCLUDEPICTURE "../.deepinwine/Deepin-WeChat/dosdevices/c:/users/user/My Documents/WeChat Files/wxid_ra75qi95nhth22/FileStorage/File/.deepinwine/Deepin-WeChat/dosdevices/c:/users/user/My Documents/WeChat Files/wxid_ra75qi95nhth22/FileStorage/File/2025-02/" \* MERGEFORMAT INCLUDEPICTURE "../.deepinwine/Deepin-WeChat/dosdevices/c:/users/user/My Documents/WeChat Files/wxid_ra75qi95nhth22/FileStorage/File/.deepinwine/Deepin-WeChat/dosdevices/c:/users/user/My Documents/WeChat Files/wxid_ra75qi95nhth22/FileStorage/File/2025-02/" \* MERGEFORMAT INCLUDEPICTURE "../.deepinwine/Deepin-WeChat/dosdevices/c:/users/user/My Documents/WeChat Files/wxid_ra75qi95nhth22/FileStorage/File/.deepinwine/Deepin-WeChat/dosdevices/c:/users/user/My Documents/WeChat Files/wxid_ra75qi95nhth22/FileStorage/File/2025-02/" \* MERGEFORMAT INCLUDEPICTURE "../.deepinwine/Deepin-WeChat/dosdevices/c:/users/user/My Documents/WeChat Files/wxid_ra75qi95nhth22/FileStorage/File/.deepinwine/Deepin-WeChat/dosdevices/c:/users/user/My Documents/WeChat Files/wxid_ra75qi95nhth22/FileStorage/File/2025-02/" \* MERGEFORMAT INCLUDEPICTURE "../.deepinwine/Deepin-WeChat/dosdevices/c:/users/user/My Documents/WeChat Files/wxid_ra75qi95nhth22/FileStorage/File/.deepinwine/Deepin-WeChat/dosdevices/c:/users/user/My Documents/WeChat Files/wxid_ra75qi95nhth22/FileStorage/File/2025-02/" \* MERGEFORMAT INCLUDEPICTURE "../.deepinwine/Deepin-WeChat/dosdevices/c:/users/user/My Documents/WeChat Files/wxid_ra75qi95nhth22/FileStorage/File/.deepinwine/Deepin-WeChat/dosdevices/c:/users/user/My Documents/WeChat Files/wxid_ra75qi95nhth22/FileStorage/File/2025-02/" \* MERGEFORMAT INCLUDEPICTURE "../.deepinwine/Deepin-WeChat/dosdevices/c:/users/user/My Documents/WeChat Files/wxid_ra75qi95nhth22/FileStorage/File/.deepinwine/Deepin-WeChat/dosdevices/c:/users/user/My Documents/WeChat Files/wxid_ra75qi95nhth22/FileStorage/File/2025-02/" \* MERGEFORMAT INCLUDEPICTURE "../.deepinwine/Deepin-WeChat/dosdevices/c:/users/user/My Documents/WeChat Files/wxid_ra75qi95nhth22/FileStorage/File/.deepinwine/Deepin-WeChat/dosdevices/c:/users/user/My Documents/WeChat Files/wxid_ra75qi95nhth22/FileStorage/File/2025-02/" \* MERGEFORMAT INCLUDEPICTURE "../.deepinwine/Deepin-WeChat/dosdevices/c:/users/user/My Documents/WeChat Files/wxid_ra75qi95nhth22/FileStorage/File/.deepinwine/Deepin-WeChat/dosdevices/c:/users/user/My Documents/WeChat Files/wxid_ra75qi95nhth22/FileStorage/File/2025-02/" \* MERGEFORMAT INCLUDEPICTURE "../.deepinwine/Deepin-WeChat/dosdevices/c:/users/user/My Documents/WeChat Files/wxid_ra75qi95nhth22/FileStorage/File/.deepinwine/Deepin-WeChat/dosdevices/c:/users/user/My Documents/WeChat Files/wxid_ra75qi95nhth22/FileStorage/File/2025-02/" \* MERGEFORMAT INCLUDEPICTURE "../.deepinwine/Deepin-WeChat/dosdevices/c:/users/user/My Documents/WeChat Files/wxid_ra75qi95nhth22/FileStorage/File/.deepinwine/Deepin-WeChat/dosdevices/c:/users/user/My Documents/WeChat Files/wxid_ra75qi95nhth22/FileStorage/File/2025-02/" \* MERGEFORMAT INCLUDEPICTURE "../.deepinwine/Deepin-WeChat/dosdevices/c:/users/user/My Documents/WeChat Files/wxid_ra75qi95nhth22/FileStorage/File/.deepinwine/Deepin-WeChat/dosdevices/c:/users/user/My Documents/WeChat Files/wxid_ra75qi95nhth22/FileStorage/File/2025-02/" \* MERGEFORMAT INCLUDEPICTURE "../.deepinwine/Deepin-WeChat/dosdevices/c:/users/user/My Documents/WeChat Files/wxid_ra75qi95nhth22/FileStorage/File/.deepinwine/Deepin-WeChat/dosdevices/c:/users/user/My Documents/WeChat Files/wxid_ra75qi95nhth22/FileStorage/File/2025-02/" \* MERGEFORMAT INCLUDEPICTURE "../.deepinwine/Deepin-WeChat/dosdevices/c:/users/user/My Documents/WeChat Files/wxid_ra75qi95nhth22/FileStorage/File/.deepinwine/Deepin-WeChat/dosdevices/c:/users/user/My Documents/WeChat Files/wxid_ra75qi95nhth22/FileStorage/File/2025-02/" \* MERGEFORMAT INCLUDEPICTURE "../.deepinwine/Deepin-WeChat/dosdevices/c:/users/user/My Documents/WeChat Files/wxid_ra75qi95nhth22/FileStorage/File/.deepinwine/Deepin-WeChat/dosdevices/c:/users/user/My Documents/WeChat Files/wxid_ra75qi95nhth22/FileStorage/File/2025-02/" \* MERGEFORMAT INCLUDEPICTURE "../.deepinwine/Deepin-WeChat/dosdevices/c:/users/user/My Documents/WeChat Files/wxid_ra75qi95nhth22/FileStorage/File/.deepinwine/Deepin-WeChat/dosdevices/c:/users/user/My Documents/WeChat Files/wxid_ra75qi95nhth22/FileStorage/File/2025-02/" \* MERGEFORMAT INCLUDEPICTURE "../.deepinwine/Deepin-WeChat/dosdevices/c:/users/user/My Documents/WeChat Files/wxid_ra75qi95nhth22/FileStorage/File/.deepinwine/Deepin-WeChat/dosdevices/c:/users/user/My Documents/WeChat Files/wxid_ra75qi95nhth22/FileStorage/File/2025-02/" \* MERGEFORMAT INCLUDEPICTURE "../.deepinwine/Deepin-WeChat/dosdevices/c:/users/user/My Documents/WeChat Files/wxid_ra75qi95nhth22/FileStorage/File/.deepinwine/Deepin-WeChat/dosdevices/c:/users/user/My Documents/WeChat Files/wxid_ra75qi95nhth22/FileStorage/File/2025-02/" \* MERGEFORMAT INCLUDEPICTURE "../.deepinwine/Deepin-WeChat/dosdevices/c:/users/user/My Documents/WeChat Files/wxid_ra75qi95nhth22/FileStorage/File/.deepinwine/Deepin-WeChat/dosdevices/c:/users/user/My Documents/WeChat Files/wxid_ra75qi95nhth22/FileStorage/File/2025-02/" \* MERGEFORMAT INCLUDEPICTURE "../.deepinwine/Deepin-WeChat/dosdevices/c:/users/user/My Documents/WeChat Files/wxid_ra75qi95nhth22/FileStorage/File/.deepinwine/Deepin-WeChat/dosdevices/c:/users/user/My Documents/WeChat Files/wxid_ra75qi95nhth22/FileStorage/File/2025-02/" \* MERGEFORMAT INCLUDEPICTURE "../.deepinwine/Deepin-WeChat/dosdevices/c:/users/user/My Documents/WeChat Files/wxid_ra75qi95nhth22/FileStorage/File/.deepinwine/Deepin-WeChat/dosdevices/c:/users/user/My Documents/WeChat Files/wxid_ra75qi95nhth22/FileStorage/File/2025-02/" \* MERGEFORMAT INCLUDEPICTURE "../.deepinwine/Deepin-WeChat/dosdevices/c:/users/user/My Documents/WeChat Files/wxid_ra75qi95nhth22/FileStorage/File/.deepinwine/Deepin-WeChat/dosdevices/c:/users/user/My Documents/WeChat Files/wxid_ra75qi95nhth22/FileStorage/File/2025-02/" \* MERGEFORMAT INCLUDEPICTURE "../.deepinwine/Deepin-WeChat/dosdevices/c:/users/user/My Documents/WeChat Files/wxid_ra75qi95nhth22/FileStorage/File/.deepinwine/Deepin-WeChat/dosdevices/c:/users/user/My Documents/WeChat Files/wxid_ra75qi95nhth22/FileStorage/File/2025-02/" \* MERGEFORMAT INCLUDEPICTURE "../.deepinwine/Deepin-WeChat/dosdevices/c:/users/user/My Documents/WeChat Files/wxid_ra75qi95nhth22/FileStorage/File/.deepinwine/Deepin-WeChat/dosdevices/c:/users/user/My Documents/WeChat Files/wxid_ra75qi95nhth22/FileStorage/File/2025-02/" \* MERGEFORMAT INCLUDEPICTURE "../.deepinwine/Deepin-WeChat/dosdevices/c:/users/user/My Documents/WeChat Files/wxid_ra75qi95nhth22/FileStorage/File/.deepinwine/Deepin-WeChat/dosdevices/c:/users/user/My Documents/WeChat Files/wxid_ra75qi95nhth22/FileStorage/File/2025-02/" \* MERGEFORMAT INCLUDEPICTURE "../.deepinwine/Deepin-WeChat/dosdevices/c:/users/user/My Documents/WeChat Files/wxid_ra75qi95nhth22/FileStorage/File/.deepinwine/Deepin-WeChat/dosdevices/c:/users/user/My Documents/WeChat Files/wxid_ra75qi95nhth22/FileStorage/File/2025-02/" \* MERGEFORMAT INCLUDEPICTURE "../.deepinwine/Deepin-WeChat/dosdevices/c:/users/user/My Documents/WeChat Files/wxid_ra75qi95nhth22/FileStorage/File/.deepinwine/Deepin-WeChat/dosdevices/c:/users/user/My Documents/WeChat Files/wxid_ra75qi95nhth22/FileStorage/File/2025-02/" \* MERGEFORMAT INCLUDEPICTURE "../.deepinwine/Deepin-WeChat/dosdevices/c:/users/user/My Documents/WeChat Files/wxid_ra75qi95nhth22/FileStorage/File/.deepinwine/Deepin-WeChat/dosdevices/c:/users/user/My Documents/WeChat Files/wxid_ra75qi95nhth22/FileStorage/File/2025-02/" \* MERGEFORMAT INCLUDEPICTURE "../.deepinwine/Deepin-WeChat/dosdevices/c:/users/user/My Documents/WeChat Files/wxid_ra75qi95nhth22/FileStorage/File/.deepinwine/Deepin-WeChat/dosdevices/c:/users/user/My Documents/WeChat Files/wxid_ra75qi95nhth22/FileStorage/File/2025-02/" \* MERGEFORMAT INCLUDEPICTURE "../.deepinwine/Deepin-WeChat/dosdevices/c:/users/user/My Documents/WeChat Files/wxid_ra75qi95nhth22/FileStorage/File/.deepinwine/Deepin-WeChat/dosdevices/c:/users/user/My Documents/WeChat Files/wxid_ra75qi95nhth22/FileStorage/File/2025-02/" \* MERGEFORMAT INCLUDEPICTURE "../.deepinwine/Deepin-WeChat/dosdevices/c:/users/user/My Documents/WeChat Files/wxid_ra75qi95nhth22/FileStorage/File/.deepinwine/Deepin-WeChat/dosdevices/c:/users/user/My Documents/WeChat Files/wxid_ra75qi95nhth22/FileStorage/File/2025-02/" \* MERGEFORMAT INCLUDEPICTURE "../.deepinwine/Deepin-WeChat/dosdevices/c:/users/user/My Documents/WeChat Files/wxid_ra75qi95nhth22/FileStorage/File/.deepinwine/Deepin-WeChat/dosdevices/c:/users/user/My Documents/WeChat Files/wxid_ra75qi95nhth22/FileStorage/File/2025-02/" \* MERGEFORMAT INCLUDEPICTURE "../.deepinwine/Deepin-WeChat/dosdevices/c:/users/user/My Documents/WeChat Files/wxid_ra75qi95nhth22/FileStorage/File/.deepinwine/Deepin-WeChat/dosdevices/c:/users/user/My Documents/WeChat Files/wxid_ra75qi95nhth22/FileStorage/File/2025-02/" \* MERGEFORMAT INCLUDEPICTURE "../.deepinwine/Deepin-WeChat/dosdevices/c:/users/user/My Documents/WeChat Files/wxid_ra75qi95nhth22/FileStorage/File/.deepinwine/Deepin-WeChat/dosdevices/c:/users/user/My Documents/WeChat Files/wxid_ra75qi95nhth22/FileStorage/File/2025-02/" \* MERGEFORMAT INCLUDEPICTURE "../.deepinwine/Deepin-WeChat/dosdevices/c:/users/user/My Documents/WeChat Files/wxid_ra75qi95nhth22/FileStorage/File/.deepinwine/Deepin-WeChat/dosdevices/c:/users/user/My Documents/WeChat Files/wxid_ra75qi95nhth22/FileStorage/File/2025-02/" \* MERGEFORMAT INCLUDEPICTURE "../.deepinwine/Deepin-WeChat/dosdevices/c:/users/user/My Documents/WeChat Files/wxid_ra75qi95nhth22/FileStorage/File/.deepinwine/Deepin-WeChat/dosdevices/c:/users/user/My Documents/WeChat Files/wxid_ra75qi95nhth22/FileStorage/File/2025-02/" \* MERGEFORMAT INCLUDEPICTURE "../.deepinwine/Deepin-WeChat/dosdevices/c:/users/user/My Documents/WeChat Files/wxid_ra75qi95nhth22/FileStorage/File/.deepinwine/Deepin-WeChat/dosdevices/c:/users/user/My Documents/WeChat Files/wxid_ra75qi95nhth22/FileStorage/File/2025-02/" \* MERGEFORMAT INCLUDEPICTURE "../.deepinwine/Deepin-WeChat/dosdevices/c:/users/user/My Documents/WeChat Files/wxid_ra75qi95nhth22/FileStorage/File/.deepinwine/Deepin-WeChat/dosdevices/c:/users/user/My Documents/WeChat Files/wxid_ra75qi95nhth22/FileStorage/File/2025-02/" \* MERGEFORMAT INCLUDEPICTURE "../.deepinwine/Deepin-WeChat/dosdevices/c:/users/user/My Documents/WeChat Files/wxid_ra75qi95nhth22/FileStorage/File/.deepinwine/Deepin-WeChat/dosdevices/c:/users/user/My Documents/WeChat Files/wxid_ra75qi95nhth22/FileStorage/File/2025-02/" \* MERGEFORMAT INCLUDEPICTURE "../.deepinwine/Deepin-WeChat/dosdevices/c:/users/user/My Documents/WeChat Files/wxid_ra75qi95nhth22/FileStorage/File/.deepinwine/Deepin-WeChat/dosdevices/c:/users/user/My Documents/WeChat Files/wxid_ra75qi95nhth22/FileStorage/File/2025-02/" \* MERGEFORMAT INCLUDEPICTURE "../.deepinwine/Deepin-WeChat/dosdevices/c:/users/user/My Documents/WeChat Files/wxid_ra75qi95nhth22/FileStorage/File/.deepinwine/Deepin-WeChat/dosdevices/c:/users/user/My Documents/WeChat Files/wxid_ra75qi95nhth22/FileStorage/File/2025-02/" \* MERGEFORMAT INCLUDEPICTURE "../.deepinwine/Deepin-WeChat/dosdevices/c:/users/user/My Documents/WeChat Files/wxid_ra75qi95nhth22/FileStorage/File/.deepinwine/Deepin-WeChat/dosdevices/c:/users/user/My Documents/WeChat Files/wxid_ra75qi95nhth22/FileStorage/File/2025-02/" \* MERGEFORMAT INCLUDEPICTURE "../.deepinwine/Deepin-WeChat/dosdevices/c:/users/user/My Documents/WeChat Files/wxid_ra75qi95nhth22/FileStorage/File/.deepinwine/Deepin-WeChat/dosdevices/c:/users/user/My Documents/WeChat Files/wxid_ra75qi95nhth22/FileStorage/File/2025-02/" \* MERGEFORMAT INCLUDEPICTURE "../.deepinwine/Deepin-WeChat/dosdevices/c:/users/user/My Documents/WeChat Files/wxid_ra75qi95nhth22/FileStorage/File/.deepinwine/Deepin-WeChat/dosdevices/c:/users/user/My Documents/WeChat Files/wxid_ra75qi95nhth22/FileStorage/File/2025-02/" \* MERGEFORMAT INCLUDEPICTURE "../.deepinwine/Deepin-WeChat/dosdevices/c:/users/user/My Documents/WeChat Files/wxid_ra75qi95nhth22/FileStorage/File/.deepinwine/Deepin-WeChat/dosdevices/c:/users/user/My Documents/WeChat Files/wxid_ra75qi95nhth22/FileStorage/File/2025-02/" \* MERGEFORMAT INCLUDEPICTURE "../.deepinwine/Deepin-WeChat/dosdevices/c:/users/user/My Documents/WeChat Files/wxid_ra75qi95nhth22/FileStorage/File/.deepinwine/Deepin-WeChat/dosdevices/c:/users/user/My Documents/WeChat Files/wxid_ra75qi95nhth22/FileStorage/File/2025-02/" \* MERGEFORMAT INCLUDEPICTURE "../.deepinwine/Deepin-WeChat/dosdevices/c:/users/user/My Documents/WeChat Files/wxid_ra75qi95nhth22/FileStorage/File/.deepinwine/Deepin-WeChat/dosdevices/c:/users/user/My Documents/WeChat Files/wxid_ra75qi95nhth22/FileStorage/File/2025-02/" \* MERGEFORMAT INCLUDEPICTURE "../.deepinwine/Deepin-WeChat/dosdevices/c:/users/user/My Documents/WeChat Files/wxid_ra75qi95nhth22/FileStorage/File/.deepinwine/Deepin-WeChat/dosdevices/c:/users/user/My Documents/WeChat Files/wxid_ra75qi95nhth22/FileStorage/File/2025-02/" \* MERGEFORMAT INCLUDEPICTURE "../.deepinwine/Deepin-WeChat/dosdevices/c:/users/user/My Documents/WeChat Files/wxid_ra75qi95nhth22/FileStorage/File/.deepinwine/Deepin-WeChat/dosdevices/c:/users/user/My Documents/WeChat Files/wxid_ra75qi95nhth22/FileStorage/File/2025-02/" \* MERGEFORMAT INCLUDEPICTURE "../.deepinwine/Deepin-WeChat/dosdevices/c:/users/user/My Documents/WeChat Files/wxid_ra75qi95nhth22/FileStorage/File/.deepinwine/Deepin-WeChat/dosdevices/c:/users/user/My Documents/WeChat Files/wxid_ra75qi95nhth22/FileStorage/File/2025-02/" \* MERGEFORMAT INCLUDEPICTURE "../.deepinwine/Deepin-WeChat/dosdevices/c:/users/user/My Documents/WeChat Files/wxid_ra75qi95nhth22/FileStorage/File/.deepinwine/Deepin-WeChat/dosdevices/c:/users/user/My Documents/WeChat Files/wxid_ra75qi95nhth22/FileStorage/File/2025-02/" \* MERGEFORMAT INCLUDEPICTURE "../.deepinwine/Deepin-WeChat/dosdevices/c:/users/user/My Documents/WeChat Files/wxid_ra75qi95nhth22/FileStorage/File/.deepinwine/Deepin-WeChat/dosdevices/c:/users/user/My Documents/WeChat Files/wxid_ra75qi95nhth22/FileStorage/File/2025-02/" \* MERGEFORMAT; 简介：危险废物警示标志. 3、管理监测信息公开 根据《企业事业单位环境信息公开办法》，企业事业单位应当建立健全本单位环境信息公开制度，指定机构负责本单位环境信息公开日常工作，通过其网站、企业事业单位环境信息公开平台或者当地报刊等便于公众知晓的方式公开环境信息，主要公开内容如下： 1）基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模； 2）排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量； 3）防治污染设施的建设和运行情况； 4）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况； 5）其他应当公开的环境信息。如竣工环境保护验收备案、自行监测工作开展情况及监测结果。 |

- 六、结论

综上所述，山西壶化集团股份有限公司数码电子雷管自动化生产线改建项目从环保角度来看是可行的。

- 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）①（t/a） | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④（t/a） | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥（t/a） | 变化量 ⑦（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 挥发性有机物 | / | / | / | 0.076 | / | 0.076 | +0.076 |
| 废水 | 生活污水 | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 废内芯丝 | / | / | / | 0.45 | / | 0.45 | +0.45 |
|  | 废塑料 | / | / | / | 0.9 | / | 0.9 | +0.9 |
|  | 废雷管 | / | / | / | 10万发/a | / | 10万发/a | +10万发/a |
| 危险废物 | 废活性炭 | / | / | / | 0.96 | / | 0.96 | +0.96 |
|  | 废机油、废油桶 | / | / | / | 0.1 | / | 0.1 | +0.1 |
|  | 废滤芯 | / | / | / | 2m3/a | / | 2m3/a | +2m3/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①