- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类  报批本）

项 目 名 称 ： 长治市濮广再生资源利用有限公司

废旧资源加工再利用项目

建设单位(盖章)： 长治市濮广再生资源利用有限公司

编 制 日 期 ：           2022年6月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 长治市濮广再生资源利用有限公司废旧资源加工再利用项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | ****** |  |  |
| 建设单位联系人 | 邢金广 | 联系方式 | ****** |
| 建设地点 | 山西省长治市壶关县集店镇金烨国际物流园2号库内 |  |  |
| 地理坐标 | （113 度 12 分57.444秒，36度9分29.056秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C4210金属废料和碎屑加工处理 C4220非金属废料和碎屑加工处理 | 建设项目 行业类别 | 三十九、废弃资源综合利用业 85金属废料和碎屑加工处理；非金属废料和碎屑加工处理 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 壶关经济开发区管理委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | ****** |
| 总投资（万元） | 1500 | 环保投资（万元） | 45 |
| 环保投资占比（%） | 3.0% | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 12050 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 名称：壶关经济开发区总体规划（2018-2035） 审批情况：正在制定中，未批复 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 壶关经济开发区规划面积30.49平方公里，规划范围为核定的壶关开发区规划四至范围，即东至长治绕城高速，南至石子河北岸，西至中南铁路壶关段，北至壶关与平顺县界。共划分11个功能分区指引： （1）综合服务配套片区：规划布局安排管委会大楼、商务办公、研发中心、酒店宾馆、医院等公服设施，以及配套的居住用地。 （2）欢乐谷旅游配套片区：规划欢乐谷景区逐步扩建到项目规划规模，在其南部安排一处商业设施用地。 （3）站前物流文旅片区：结合长治一运、达洋电器及文旅项目，布局仓储物流用地、工业用地及娱乐康体用地，在站前广场两侧各布置一处商业设施用地。 （4）新材料产业片区：规划结在中钢东部厂区（常平）北侧布置特种钢材厂区，同时积极盘活常平街两侧原常平集团老旧工业用地，实现工业用地二次开发和集约利用，培育新材料集群，布置新材料上下游企业。在中钢西部厂区（集店）南侧增加布置工业用地，安排中钢冷轧厂及配套项目用地。 （5）新材料及物流片区：规划在西部布置新材料产业用地、物流仓储用地以及配套的商业、商务办公设施。围绕科研用地周围布置一类工业用地，建设相关产业双创基地。 （6）装备制造业片区：规划主布置二类工业用地，作为装备制造企业用地。在高速出入口的西南侧布局一处仓储物流用地。 （7）民爆产业片区：规划布局为工业用地，为壶化集团关联项目用地。 （8）太行风情文旅片区：规划结合现有的小镇项目及元宝山生态修复与整治，与太行欢乐谷项目联动发展。 （9）集店、常平居住片区。结合集店、常平规划的以居住为主的生活组团。集店居住片区规划行政办公用地、商业设施用地、居住用地、中小学用地、公共绿地等。常平居住片区主要在现状基础上增加商业设施和公园绿地。 （10）乡村振兴示范片区：规划保留现有三座村庄，深化与开发区产业融合，按照发展全域全季旅游的要求，拓展“农文旅”的融合发展之路，推动康养结合的乡村旅游模式，积极培育家庭工场、手工作坊、乡村车间，就地吸纳农业人口。 （11）美丽乡村与生态涵养区：规划推进人居环境整治，围绕精品民宿、文旅体验、户外运动、健康养老等绿色项目，推进美丽乡村建设。 本项目位于新材料及物流片区，进行废旧资源加工再利用活动。根据壶关经济开发区土地利用规划图可知，项目所在位置的土地利用性质为二类工业用地，项目建设不违背规划要求。 |  |  |
| 其他符合性分析 | - 规划符合性 - （1）壶关县县城总体规划 根据《壶关县县城总体规划（2011－2030）》，规划形成以“十”字型轴线为主要框架的“一心、四点、四轴、三区”的城乡总体空间布局。 “一心”：指由龙泉镇、集店镇、壶关经济开发区三者一体化发展形成大县城。它是拉动城乡集聚发展的重要增长中心，特指城镇体系中的“一马”；是全县综合服务和创新中心。 “四点”：指店上镇、树掌镇、晋庄镇、百尺镇四个重点城镇。它们是拉动城乡集约、集聚发展的“四马”，其中店上镇、树掌镇也分别是县域中部、东部的中心城镇“四轴”：指县城对接平顺县、潞城区、上党区的东北—西南区域发展主轴，县城对接长治市、县域中部、县域东部的西北—东南区域发展主轴，以及从县城—晋庄—东南山区，从县城—百尺—东南山区的两条县域内部的城镇发展副轴。 “三区”：指西北部平原核心增长区、中部沟壑山区特色农业区、东南部石质山区生态旅游涵养区三类建设分区。 工业发展方向与重点： 坚持改造提升传统产业，培育新兴产业，促进工业经济向高科技、高附加值、循环生态的新型化工业化方向发展。重点是，改造提升传统产业，其中，对传统煤炭工业实现重组转型，发展钢铁深加工，做强民爆化工企业，大力发展新型建材产业；培育新能源、新材料、新医药、现代物流、高新技术等新兴产业，实现产业高科技化、产业结构多元化、高级化、低碳化；壮大农产品加工业，建设优质农产品供应基地。 工业空间布局： 规划形成三大工业园和两个工业据点。 三大工业园：一是，城北新型工业园。布局在长安高速连接线以北，紧邻中南铁路，以新材料、新能源、现代物流等高端、无污染产业为主导。规划引进各类高新技术产业，将该园区发展成为带动县域经济发展、产业结构调整，创新能力提升的重要平台。二是，中部常平工业园。规划现有的常平、环海、壶化三个企业集团，加快煤焦化、钢铁冶炼等传统产业的改造升级，加强企业自主创新，发展循环经济，将该园区发展成以煤焦化、钢铁深加工为主的循环经济工业园。三是，城南现代农业产业园。规划依托九牛寨乳业、紫团饮业、辛寨醋业、康泰牧业等绿色食品加工企业，布局现代农业产业园。将该园区发展成壶关经济新的增长极。 多个工业据点：规划在百尺镇镇区南部赵屋、镇域西北部西柏林村形成两个煤炭开采工业据点，在石坡乡以华阳集团为核心形成铁矿采选工业据点。 工业用地规划： 常平工业园区规划现有的常平、环海、壶化三个企业集团，加快煤焦化、钢铁冶炼等传统产业的改造升级，加强企业自主创新。围绕产业链的延伸和完善，进一步整合上下游资源，发展循环经济，将常平工业园打造成以煤焦化、钢铁深加工为主的循环经济工业园。此区是传统产业优化区。园区占地面积80.75公顷。 本项目位于长治市壶关县集店镇金烨国际物流园2号库内，不在壶关县县城总体规划范围内，项目建设不违背壶关县县城总体规划的发展要求。 - （2）壶关县生态功能区划 根据《壶关县生态功能区划》，本项目位于Ⅱ1集店镇平川水源涵养生态功能小区，该生态功能小区的主要生态环境问题有：1、该区农田面积较大，农业生产过程中由于长期使用化学肥料、农药以及农膜，致使土壤受到污染，土壤生产力下降。2、该县的工业园区位于该区内，园区内的企业在生产过程中产生大量的粉尘和废渣，粉尘造成大气污染，并且覆盖在周边草木上，影响了草木的生长，废渣得不到及时合理的处置，破坏了地表植被。 该生态功能小区的保护措施与发展方向为：1、发展生态农业，积极向生态农业方向转变，推广应用低残留高效、低毒农药和生物防治，禁止使用有机磷农药，减少化学农药的使用，推广使用可降解农膜，减少对土壤的污染；大力培植特色农业，积极推进农业产业化经营，实行专业化生产、规模化生产，努力培育龙头企业、打造农产品品牌、开拓市场；2、合理布局产业结构，以结构调整为主线，走循环经济之路，建设环保型企业，对污染大的企业进行技术改造；园区内的企业必须配备相关的除尘设备，在厂区周边种植可以吸附空气污染物的植被，减少粉尘的向外扩散，对于园区产生的废渣，要统一规划集中处理。 本项目为废旧资源加工再利用项目，有利于促进循环经济发展，可降低废物处置量，不违背区域生态功能规划。 - （3）壶关县生态经济区划 根据《壶关县生态经济区划》，本项目位于“ⅢA-1集店新型工业发展生态经济区”。 ——存在的主要生态环境问题 （1）空气受到污染，主要原因是过往车辆引起的扬尘和用于采暖的煤炭等含硫燃料的燃烧及企业排放的污染物；（2）人口密度相对较大，对生态环境的压力高；（3）水体受到污染，主要原因是该区的生活污水产生量大且处理效率不高。 ——区域生态环境保护要求 优化产业结构，减少“三废”排放，治理环境污染；增加植被覆盖率，保护、恢复生态环境。 ——区域的功能定位 该区人口密集，工业发达，环境污染较严重，生态承载力较低，应划分为优化开发区。系统的主要服务功能为水源涵养。 ——区域的发展方向 （1）在大气污染防治方面，要求新建企业使用燃气、燃料油等低硫低灰分燃料；发展集中供热、供气，减少城市大气污染物排放；（2）在水污染治理方面，建成污水处理厂，提高生活污水集中处理率，加强壶关县地下水超采区的保护与管理；（3）在固体废物污染防治方面，要全面系统分析固体废物污染防治现状，按照可持续发展战略，合理布局、建设规模化运营集中处理处置设施，对固体废物的收集、储存、运输、利用和处理处置全过程进行控制，有效减少固体废物对环境的污染，实现固体废物的减量化、资源化和无害化；（4）加强环境宣传教育工作，利用传单、标语、宣传车、电视、报纸等多种渠道，对环保法律法规、环保科学知识进行宣传，提高公众的环保意识；（5）搬迁在近郊污染大的煤、焦、化、电等相关产业或对这些产业进行技术改造；（6）优化产业结构，发展循环经济。改造提升传统煤电产业，实现生产清洁化；（7）积极培育新型建材化工产业，不断壮大化工产业，大力发展现代物流业、餐饮宾馆业、信息服务业等；（8）坚持环境优先、效率优先、科技优先、节耗优先原则，对高投入、高消耗、重污染、低效率、难循环的工业企业，实行限期整改、关停并转的约束机制；（9）依托壶化集团进入民爆行业前三强的优势和华阳集团新上的高科技消防器材项目，加大科研开发力度，引进先进技术设备，开发新产品；（10）依托壶关县丰富的石灰岩、白云岩资源优势，重点发展国家扶持的新型建材，逐步淘汰实心粘土砖，大力扶持生产工艺达到环保标准的空心砖。 本项目通过采取严格的环境保护措施，实现污染排放量最小化；生产废水循环使用，不外排。本项目将废旧资源加工再利用，在资源有效利用、拉动区域经济、扩大就业、节能减排、环境保护方面都起到了积极的作用，不违背壶关县生态经济区划的要求。 - （4）山西省主体功能区规划 - 按照《山西省主体功能区规划》，将山西省15.67万平方公里的面积划分为重点开发区域、限制开发的农产品主产区、限制开发的重点生态功能区和禁止开发区域四类区域。 - 按县域面积统计，全省重点开发区域占省域面积的20.15%。全省限制开发区域（农产品主产区和重点生态功能区）占省域面积的79.85%。限制开发的农产品主产区占省域面积的28.65%，限制开发的重点生态功能区占省域面积的51.2%。全省禁止开发区域面积初步统计为2.22万平方公里。禁止开发区域已自然或法定边界为基本单元，分布在其他类型主体功能区域之中（约占全省面积的14.20%）。 - 壶关县位于太行山南部水源涵养与生物多样性保护生态功能区，属于省级限制开发的重点生态功能区，严格控制矿区生产和新增基础设施建设规模，禁止过度开垦、无序放牧、无序开采能矿资源等行为，实行严格的土地用途管制，严格控制开发强度，禁止不符合生态功能保护要求的工业发展； - 功能定位与综合评价：海河支流漳河、卫河的主要水源涵养区。该区域降雨多且集中，植被破坏、水土流失严重，春旱和冰雹危害程度大。植被恢复采用多种乡土树种，保持物种多样性，防止外来物种入侵及物种单一化。 - 发展方向：大力实施天然林资源保护工程、水源涵养林工程、太行山绿化工程和退耕还林工程，营造水土保持林，扩大森林面积；加强晋城盆地、长治盆地东部的植被修复，合理发展经济林、用材林，维持合理的林种结构；保护黎城盆地和其他丘陵地区质量较好的耕地，维持一定的耕地和粮食作物生产规模。 - 项目所处地为工业用地，不属于采矿区，园区绿化采用乡土树种，不会引发外来物种入侵。因此，本项目建设不违背《山西省主体功能区规划》的要求。 2、环境敏感性相符性分析 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》中规定的环境敏感区分析本项目所在地的环境特征。项目区不在“国家公园”“自然保护区”、“风景名胜区”、“世界文化和自然遗产地”规定的地区内；本项目区位于长治市壶关县集店镇金烨国际物流园2号库内，不涉及“永久基本农田”、“基本草原”、“森林公园”、“地质公园”、“重要湿地”、“天然林”、“重点保护野生动物重要栖息地”、“重点保护野生植物生长繁殖地”、“文物保护单位”及水源地等敏感区。 3、水源地 壶关县乡镇水源地包括龙泉镇修善集中供水水源、百尺镇集中供水水源、韩庄集中供水水源、集店镇集中供水水源、黄山集中供水水源、七里栈集中供水水源、常平经济开发区集中供水。 距离本项目最近的水源地为集店镇集中供水水源地，位于项目厂区西南侧1.48km处，本项目不在其保护区范围内。 #### 4、“三线一单”符合性分析 #### 根据《长治市人民政府关于印发 长治市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》(长政发〔2021〕21号)，本项目处于重点管控单元，清单对于重点管控单元要求：“以生态修复和环境污染治理为主，进一步优化空间布局，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源能源利用效率，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题，实现减污降碳协同效应。加快调整优化产业结构、能源结构，严禁新增钢铁、焦化、铸造、水泥、平板玻璃等产能，加快实施城市规划区“两高”企业搬迁，完善能源消费双控制度。鼓励焦化、化工等传统产业实施“飞地经济”。实施企业绩效分级分类管控，强化联防联控，持续推进清洁取暖散煤治理，严防“散乱污”企业反弹，积极应对重污染天气”。 #### 项目属于废旧资源加工利用业，不属于两高行业，物料均在全封闭厂房中进行装卸和堆存，收集废旧资源进行筛分，达到重复利用的目的，促进了固废综合利用产业发展，提高了资源综合利用效率，故符合《长治市人民政府关于印发长治市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》(长政发〔2021〕21号)要求。 #### （1）生态保护红线 #### 本项目位于长治市壶关县集店镇金烨国际物流园2号库内，项目选址不位于自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、森林公园、地质公园等重要生态功能区、生态敏感区和脆弱区等环境敏感区内。本项目为废旧资源加工再利用项目，项目建设不违背当地生态功能区划和生态经济区划的发展要求，不违背生态红线划定原则。 #### （2）环境质量底线 #### 1）环境空气 根据长治市大气污染防治工作领导组办公室2021年1-12月壶关县环境空气质量统计报表数据可知，PM2.5、PM10两项污染物浓度值超二级标准。其余四项污染物年均浓度值均低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，项目所在区域属于不达标区。 #### 本项目为废旧资源加工再利用项目，项目建成后，排放的大气污染物为颗粒物，采取评价要求的措施后，可达标排放，对区域大气环境影响较小，符合环境质量底线控制要求。 #### 2）地表水 #### 距离项目最近的地表水体为石子河，为浊漳河支流，季节性河流。根据长治市水污染防治工作领导小组办公室发布的“长治市2021年1月-12月及12月地表水水质情况的通报”，暴马监测断面为Ⅲ类，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准。地表水环境质量达标。项目建成后无废水外排，不会对周边地表水环境造成影响。 #### 3）声环境 #### 项目周边50m范围内无声环境保护目标，根据噪声预测值，项目建成后，噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中2类标准要求，对周围环境影响较小。 #### 本项目采取严格的大气污染防治措施，污染物可以达标排放，对周围大气环境质量影响较小；项目废水不外排，对地表水环境影响较小，不会对地下水和土壤造成污染；项目建成后周围环境质量符合环境功能区划要求，可以达到环境质量目标，符合环境质量底线的原则。 #### （3）资源利用上线 #### 资源利用上线是从促进资源能源节约、保障资源高效利用、确保必不可少的环境容量，不应突破资源利用最高限制。 #### 本项目生产过程中消耗一定量的电源、水资源等资源消耗，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。 #### （4）环境准入负面清单 #### 对照中华人民共和国国家发展和改革委员会令（第29号）《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目的建设属于产业政策中的鼓励类，第四十三条“环境保护与资源节约综合利用”中第5款“区域性废旧汽车、废旧电器电子产品、废旧船舶、废钢铁、废旧木材、废旧橡胶等资源循环利用基地建设”。项目建设不违背环境准入负面清单的要求。 #### 结合以上分析，本项目符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线要求，不属于环境准入负面清单要求范畴。 |  |  |

- 建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、工程概况 1、建设项目基本情况 长治市濮广再生资源利用有限公司成立于2021年8月17日，位于长治市壶关县集店镇金烨国际物流园2号库内，金烨国际物流园于2020年2月24日完成“新建标准化钢结构厂房项目”环境影响登记表审批手续（详见附件），并且仅建设标准厂房及配套设施，不涉及生产，后续生产项目或租赁厂房生产项目需另行审批。 2号库厂房由金烨国际物流有限公司建设，总共一层，长150.625m，宽200m，层高13m，总建筑面积为30125平方米，厂房为全封闭式钢结构，厂房内地面全部硬化，厂房外部分场地暂时未进行硬化，厂房内共有5跨，本项目租用其中12050平方米进行建设生产活动，具体为3号门-8号门和2号门-9号门两跨，该场地为新建场地，本项目租赁该场地之前，没有其他企业使用过该场地，从未进行过生产活动。 目前整个厂房已全部对外租赁，4-7和5-6两跨已租赁给长治市成弘再生资源利用有限公司，进行废旧资源加工再利用活动，并已开始试生产，本项目租用金烨国际物流园2号库3-8和2-9两跨进行废旧资源加工再利用项目，1-10跨租赁给长治市林和再生资源有限公司进行废塑料再生回收加工分选活动，暂时未开始进行建设活动，三个项目的租赁区域均使用隔板进行分隔，互不影响。 本项目租赁场地目前为空厂房，项目建设时仅进行设备安装，水、电均可依托金烨物流园提供。目前园区内仅有3家涉及废塑料加工再利用项目，根据《电子废物、废轮胎、废塑料、废旧衣服、废家电拆解等再生利用行业清理整顿工作方案》，不属于集散地，回收的原料不沾染危险化学品、农药等废塑料包装物，以及输液器、针头、血袋等一次性废弃医疗用塑料制品等危险废物，且项目正在依法办理各项环保手续，主动接受环保部门监督。 本项目新建废旧资源加工再利用项目，项目建成后年分类筛选固体废弃物16万吨。 2、主要工程内容及平面布置 #### （1）项目具体组成及工程内容见表2-1。 表2-1 项目组成及工程内容一览表 类别; 项目组成; 建设内容; 备注. 主体工程; 厂房; 一座，钢结构厂房，地面硬化，一层，占地面积约12050m2（厂房长约200m、宽约60m、层高约13m）。主要包括原料堆放区、生产区、成品堆放区、办公区等，其中生产区占地面积约18000m2。设一条筛分、破碎生产线，主要安装有滚筒筛、空气分选机、金属分选机、涡电流分选机、选船、脱水机等。; 租用金烨国际物流园2号库3-8和2-9两跨，进行设备安装. 储运工程; 原料堆放区; 占地面积850m2，位于厂房西北侧。; 新建. 半成品堆放区; 占地面积1500m2，位于厂房南侧中部。; 新建. 成品堆放区; 占地面积780m2，位于厂房东北侧。; 新建. 辅助工程; 办公区; 厂房内新建钢结构办公室，一层，占地面积100m2，位于厂房东北侧。; 新建. 公用工程; 供热; 车间不供暖，办公区由电暖气供热。; 新建. 供电; 由金烨物流园园区电网接入。; 依托. 给水; 由金烨物流园园区供水管网接入。; 依托. 环保工程; 废气治理; 原料堆存; 均堆存于封闭式厂房内，地面进行硬化，同时配备喷淋降尘设施。; 新建. 1#上料斗、2#上料斗、3#上料斗、滚筒筛、空气分选机、; 分别设集气罩，废气经收集后共用1个布袋除尘器处理，后通过不低于16m高排气筒（DA001）排放。; 新建. 物料转载粉尘; 置于全封闭车间内，且皮带输送机全封闭。; 新建. 废水治理; 职工生活; 厂内不设食堂和宿舍，仅有少量员工洗手废水，排入金烨物流园化粪池，定期清掏，不外排。; 依托. 分选废水; 经均质隔油+絮凝沉淀+曝气生物滤池处理后循环使用，不外排。; 新建. 噪声治理; 选用低噪设备，并对产噪设备采取隔声、消音、减振等措施。; 新建. 固体废物; 生活垃圾; 集中收集后交由环卫部门统一处理。; 新建. 除尘灰; 统一收集后外送下游厂家进行精细筛分。. 原料中杂质; 统一收集后外送下游厂家进行精细筛分。. 废机油; 暂存于危废暂存间，交由有资质单位定期处理。. #### （2）平面布置 #### 本项目租用壶关县集店镇金烨国际物流园2号库3-8和2-9两跨，进行生产，厂房占地面积为12050m2。主要包括原料堆放区、生产区、半成品堆放区、成品堆放区、办公区。其中原料堆放区位于厂房西北侧，占地面积850m2；半成品堆放区位于厂房南侧，占地面积1500m2；成品堆放区位于北侧中部，占地面积780m2；生产区位于厂房东侧，；办公区搭建钢结构办公室，位于厂房西北侧，占地面积100m2。 #### 本项目平面布置图见附图3。 #### （3）主要建构筑物 - 本项目主要构建筑物特征见表2-2。 表2-2 主要构建筑物特征表 序号; 建构筑物名称; 层数; 建筑高度m; 占地面积m2; 建筑面积m2; 结构形式. 1; 厂房; 1; 13; 12050; 12050; 钢结构. 2; 办公室; 1; 2.2; 100; 100; 钢结构. 3; 危废暂存间; 1; 2.2; 10; 10; 钢结构. #### 3、生产设备 #### 本项目主要设备情况见表2-3。 表2-3 项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 规格（型号）; 数量; 生产能力及运行时间. 1; 滚筒筛; WYGS-6000; 1台; 生产能力：60t/h-80t/h，运行时间：2400h. 2; 给料机; WYGL-50; 6台; 2.2kw. 3; 空气分选机; WYKF-30; 1台; 37kw. 4; 冲洗机; /; 2台; /. 5; 分级筛; WYGS-6500; 2台; 生产能力：15t/h-20t/h，运行时间：2400h. 6; 涡电流分选机; WYFX（H）-1000; 3台; 生产能力：25t/h 运行时间：2400h. 7; 金属分选机; /; 1台; /. 8; 选船; /; 3台; 生产能力：35t/h-38t/h，运行时间：2400h. 9; 塑料破碎机; /; 1台; 生产能力：15t/h-50t/h，运行时间：2400h. 10; 脱水机; /; 5台; 30kw. 11; 风选机; /; 3台; 15kw. 12; 球磨机; 1500型; 1台; 15t/h-20t/h 年运行2400h. 13; 捞渣机; 1.5m×1m; 1台; 3t/h-6t/h 年运行2400h. 14; 打渣机; 1.5m×1m; 1台; 3t/h-6t/h 年运行2400h. 15; 辐射检测仪; /; 1台; /. 16; 板框压滤机; /; 1台; /. 17; 装载机; /; 2辆; /. 18; 叉车; /; 1辆; /. #### 4、产品方案、原辅材料消耗、能源消耗及原辅料理化性质 #### （1）产品方案 #### 1）本项目产品方案见表2-4。 表2-4 产品方案 序号; 产品名称; 产量; 单位; 备注. 1; 塑料; 5.92; 万t/a; /. 2; 铜、锌、铝; 2.56; 万t/a; /. 3; 不锈钢; 3.52; 万t/a; /. 4; 铁块; 1.76; 万t/a; /. 5; 铁粒; 1.76; 万t/a; /. 6; 轻质物; 0.1; 万t/a. 合计; 15.62; 万t/a; /. 2）原辅材料、能源消耗情况见表2-5，原料中各种废料的组成见表2-6。 原材料的来源：项目原料均来自国内报废汽车拆解厂，根据《汽车报废拆解和材料回收利用》（第二版贝绍轶主编）中相关资料及报废汽车拆解行业数据类比分析，汽车拆解厂根据拆解规范和技术要求将轮胎、车架、油缸、保险杠等可完全拆解的部分拆解后，分离出含有害物质的部件（如沾油的管路、油缸等），其余物料进行破碎（约85%的物料），报废汽车拆解厂分选收集设备主要收集拆解下来的大块金属物料，收集过程中仅可收集到有效拆解物料中90%的钢材，2%的塑料，75%的有色金属，其余物料可交由本项目进行进一步破碎和分拣，故居以上分析，本项目具体原料的成分组成见表2-6。 表2-5 原辅材料一览表 ## 序号; ## 原辅材料名称; ## 年用量; ## 来源; ## 规格. 1; 汽车、电动车、自行车等拆解破碎后的底料; 16万t; 长治市及周边地区废旧物资回收利用公司; <15cm. 2; 新鲜水; 0.50万m3; 金烨物流园园区供水管网; /. 表2-6 原料中各种废料的组成 序号; 名称; 比例; 备注. 1; 废塑料; 37%; /. 2; 废铜、废锌、废铝; 16%; /. 3; 废钢; 22%; /. 4; 废铁; 11%; /. 5; 废铁粒; 11%; /. 6; 其他杂质; 3%; /. 合计; 100%; /. #### 建设单位严格把关，承诺收购的原材料严禁含油类及有毒有害、易燃易爆、强腐蚀化学品或放射源的物料，不收购含汽车、电动车电池以及含重金属配件，不进行汽车、电动车拆解。所用原料成分均不含危险化学品、重金属等其他危废成分；本项目不涉及使用危险废物作为原料，包括被危险化学品、农药等污染的废弃包装物，废弃的一次性医疗用塑料制品（如输液器、血袋），盛装农药、废染料、强酸、强碱的废料等。 建设单位禁止收购被危险化学品、农药等污染的废弃包装物（如盛装油类、油漆、涂料及其它化工产品的桶等），本项目不涉及使用危险废物作为原料，包括被危险化学品、农药等污染的废弃包装物，废弃的一次性医疗用塑料制品（如输液器、血袋），盛装农药、废染料、强酸、强碱的废料等。本环评要求建设单位与收购单位签订收购协议，应将收购原料类别写入收购协议里，明确收购原料不包含被危险化学品、农药等污染的废弃包装物。项目不回收不符合生产需要的废料：对各类废料根据生产要求、按计划回收、分期分批入库，严格控制贮存量。车间内设置原料堆放区，禁止露天堆存，同时评价要求建设单位对原料堆放区地面进行三防处理。同时评价要求建设单位设置完善的质量控制制度，对进厂原料进行严格的质量控制，对进厂原料的成分、清洁程度、原用途等进行严格检验，核对原料供货单，若发现货物与单据不符，或者原料不满足项目进厂要求（有油类、农药、化学品等危险残留物的物料）的不予接纳。 对原料根据生产要求、按计划回收、分期分批入库，严格控制贮存量。项目拟在车间内设置原料堆放区，禁止物料露天堆存，同时评价要求建设单位对车间地面进行防水、防渗、防腐处理。 综上所述，项目所用原料来源稳定、可靠。建设单位承诺对原料来源、储存、生产及产品去向进行严格控制，对各类原料根据生产要求按计划回收、分期分批入库，进行台账登记，严格控制贮存量，保证全生产过程符合生产工艺及相关环保规范的要求（见附件）。 - 物料平衡 项目物料平衡见图2-2。 #### 5、公用工程 #### （1）给水 #### 本项目生产用水、生活用水水源接金烨物流园园区供水管网，目前金烨物流园没有外界供水管网，园区供水暂时由罐车运送自来水至园区内的蓄水池供给，根据《山西省壶关经济开发区总体规划（2018-2035）》，金烨物流园会在规划年内，陆续接通壶关县第一水厂为主要水源的供水管网，管网结合开发区主干路网布置，项目用水量较小，目前依托金烨物流园蓄水池及其厂内管网可满足项目生产及生活用水消耗，接通供水管网后供水更加便捷。 #### ①生活用水：本项目劳动定员30人，年工作300d，厂内不提供食堂和宿舍。生活用水主要为职工日常洗手洗脸水。根据《山西省用水定额 第4部分：居民生活用水定额》（DB14/T1049.4-2021），职工日常生活用水定额参照农村居民生活集中式供水按90L/（p•d）计，则日常生活用水量为2.7m3/d。 #### ②本项目生产用水环节主要为冲洗用水及选船分选用水。根据企业提供资料，项目选船容积总共为150m3，船中用水每两天更换一次，则平均日用水量为75m3/d（2.25万m3/a），冲洗机容积总共为60m3，用水每天更换2次，则平均日用水量为120m3/d（3.6万m3/a）。 #### 综上，系统总用水量为195m3/d，系统内循环水量为188m3/d，新鲜水补充量为7m3/d，损失水量主要为经冲洗及选船分选后的物料转运过程损失1.91m3/d（物料含水按15%计，转运损失量按物料含水量的5%计）；产品带走0.53m3/d（产品含水按0.2%计算），全部蒸发损失；沉淀渣带走0.8m3/d（沉淀渣含水按15%计算），全部蒸发损失；生产过程蒸发损失3.76m3/d（蒸发水量按循环水量的2%计算）。 #### （2）排水 #### 金烨物流园内暂无外接排水管网，目前金烨物流园正在积极与壶关县第二污水处理厂进行对接，对接完毕后可接通排水管网，园区内污水可排放至壶关县第二污水处理厂。 #### 本项目生产废水为冲洗废水和分选废水，此部分废水经均质隔油+絮凝沉淀+曝气生物滤池处理后循环使用，不外排。 #### 生活污水产生量按用水量的80%计算，则排水量为2.16m3/d（648m3/a），排入金烨物流园化粪池，定期清掏，不外排，可满足本项目需求。 #### 本项目给排水情况见表2-7，给排水平衡图见图2-1。 表2-7 项目给排水情况一览表 （单位：m3/d） 序号; 项目; 新鲜水量; 循环水量; 损耗量; 排水量. 1; 生活用水; 2.7; 0; 0.54; 2.16. 2; 生产用水; 7.0; 188; 7.0; 0. 合计; 9.7; 188; 7.64; 2.16. #### 图2-1 项目水平衡图（单位m3/d） #### （3）供热 #### 金烨物流园无供热管网，《山西省壶关经济开发区总体规划（2018-2035）》中提倡工业企业以自备热源为主，本项目车间不供暖，办公区由电暖气供暖。 #### （4）供电 #### 金烨物流园电源引自集店110kV变电站。本项目由金烨物流园园区电网接入，可满足项目用电需求。 #### 6、主要技术经济指标 #### 本项目主要技术经济指标见表2-9。 表2-9 本项目主要技术经济指标 序号; 名称; 单位; 指标. 1; 厂区占地面积; m2; 12050. 2; 建筑面积; m2; 12050. 3; 建设规模; 塑料; 万t/a; 8. 铜、锌、铝; 万t/a; 1.6. 钢; 万t/a; 1.92. 铁; 万t/a; 2.4. 铁粒; 万t/a; 1.28. 其他杂质; 万t/a; 0.8. 4; 水; 万m3/a; 0.29. 5; 工作制度; 工作天数; 天/a; 300. 6; 工作班数; 班/天; 1. 7; 每班时间; h/班; 8. 8; 劳动定员; 人; 30. 9; 工程总投资; 万元; 1500. |
| --- | --- |

| 工艺流程和产排污环节 | #### 工艺流程 - 1、工艺流程简述 - 本项目原料为废旧物资回收利用拆解破碎后的底料，主要为塑料、金属，物料粒径大致可分为小（2~5cm）、中（5~8cm）、大（8~15cm）、超大（15cm以上）四种。 - 运输车辆进入厂区后，用辐射检测仪器进行检测（经检测无辐射废料进入原料区进行卸料）。原料经铲车送入给料机后，经皮带输送机进入滚筒筛，大块物料（15cm以上）经皮带输送机输送至人工分选区（废金属及废塑料分类堆存），其余物料（15cm以下）经皮带输送机输送至空气分选机，分选出的轻质物经皮带输送机输送至轻质物堆放区，较重的物料经皮带输送机输送至冲洗机进行冲洗，目的在于冲掉物料在转运过程中沾染上的灰尘、泥土等杂质，冲洗过程不使用清洗剂，只进行水冲洗，冲洗后在半成品堆放区堆存，冲洗后的泥渣随水流一同冲到厂房内的水池中，泥渣捞出，通过压滤机脱水后外售，废水在水池中进行处理达到《城市污水再生利用 工业用水水质》(GBT 19923-2005）洗涤用水的要求后回用。 - 较重的物料经铲车送入给料机，经皮带输送机输送至分级筛，皮带输送机上设置吸铁器，可吸出小块铁和铁粒，进入分级而筛选出的大块物料经皮带输送机输送至人工分选区。其余物料进入涡电流分选机，根据导电率的不同，将铜、铝、锌混合物与塑料、不锈钢混合物分选出来，分选出的铜、铝、锌混合物进入球磨机，塑料和不锈钢经上料斗送入金属分选机进一步将塑料和不锈钢分选出来，不锈钢作为成品外售，塑料进入浮选工序。 - 选船按物料的可浮性将塑料及杂物分离，上浮物得到塑料，下沉物料为杂质。上浮物经提升机进入塑料破碎机破碎，得到小粒径塑料，后进入脱水机进行吹干脱水，脱水后的塑料进入风选机，将具有高密度、空气阻力小的重质部分（杂质）分离出来。风选后的塑料经铲车送入给料机，经给料机进入选船进一步分离杂物，后进行吹干脱水，脱水后的塑料再次进入风选机，将具有高密度、空气阻力小的重质部分（杂质）再次分离，风选后的塑料经提升机进入脱水机及风选机进一步分选，得到不含杂质的塑料，后经提升机进入选船，按物料的可浮性，将塑料分为PE塑料和PP塑料，分选出的PE塑料及PP塑料经提升机分别进入脱水机吹干脱水，得到成品PE塑料和PP塑料，经过选船分选出来的下沉物料进入球磨机。 - 本项目采用湿式球磨，涡电流分选出的铜、铝、锌混合物和选船分选出的下沉物料进入球磨分选工序，利用钢球在磨机滚筒里对送入的原料进行研磨，研磨后的浆液与成品从出口排出，球磨机出口内有反向旋转的螺旋片，在其旋转的过程中把钢球推回球磨机，球磨机出口端外有一个圆柱形的滚式筛网，浆液通过筛网排放到摇床，大颗粒进入分级筛分出不同粒径后，进入摇床。 - 摇床的工作原理为原料送入给矿槽内，球磨机中研磨后的浆液流到床面上。物料粒群在床条沟内因受水流冲洗和床面振动而被松散、分层。分层后的上下层物料粒受到不同大小的水流动压力和床面摩擦力作用，而沿不同方向运动。通过这种工作原理，将铜、铝、锌和废砂石分离，作为副产品出售。 - 生产设备简介原理 - ①滚筒筛：滚筒装置倾斜安装于机架上。电动机经减速机与滚筒装置通过联轴器连接在一起，驱动滚筒装置绕其轴线转动。当物料进入滚筒装置后，由于滚筒装置的倾斜与转动，使筛面上的物料翻转与滚动，根据粒径不同，使筛下产品经滚筒后端底部的出料口排出，筛上产品经滚筒尾部的排料口排出。由于物料在滚筒内的翻转、滚动，使卡在筛孔中的物料可被弹出，防止筛孔堵塞。 - ②涡电流分选机：是利用物质电导率不同的一种分选技术，其分选原理基于两个重要的物理现场：一个随时间而变的交变磁场总是伴生一个交变的电场（电磁感应定律）；载流导体产生磁场（毕奥—萨伐尔定律）。其永久磁石镶成的磁石转筒高速旋转，产生一个交变磁场，并于磁石转筒产生的磁场方向相反，即对金属产生排斥力（洛伦兹力），使金属从物料中分离出来，达到分选的目的。 - ③选船：与冲洗机不同，冲洗机的目的是冲洗掉物料中带的渣土等杂质，选船的目的是利用矿物表面物理化学性质的不同来分选物料的方法，由于铜、铝、锌等金属和塑料密度不同，大部分塑料在水中具有可浮性，铜、铝、锌等金属在水中会沉淀下来。 - ④空气分选机：是以空气为分选介质，将轻物料从较重物料中分离出来的一种方法。风选实质上包含两个分离过程：分离出具有低密度、空气阻力大的轻质部分（塑料）和具有高密度、空气阻力小的重质部分（杂质）；进一步将塑料从气流中分离出来。设备整体为全封闭设备，与除尘器相类似，物料从入料口进入设备后，重质物料通过设备内的皮带输送至出料口，输送过程中，设备上方的风机持续抽风，将轻质物料吹向轻质物料出料口。 - ⑤球磨机：是一种破碎机械，筒体内的物料和钢球在筒体回转时受摩擦力和离心力作用，被衬板带到一定高度后由于重力作用，便产生抛落和泻落，对物料产生重击和研磨作用，物料在冲击和研磨作用下逐步被粉碎，物料在第一仓达到粗磨后，经单层隔仓板进入第二仓，该仓内镶有平衬板，内有钢球，将物料进一步研磨，最后磨好的物料从右方的中空轴颈溢流排出。 检验时需配设辐射检测装置，其相关影响不在本次评价范围内。 #### 二、产排污环节 1、废气 G1：原料装卸堆存产生的粉尘； G2：1#上料斗、滚筒筛、空气分选机废气； G3：物料转载粉尘； G4：运输扬尘。 2、废水 W1：生活污水； W2：分选废水。 3、噪声 N1：设备噪声：滚筒筛、空气分选机、破碎机、脱水机等产生的机械噪声； N2：交通噪声：装载机、汽车运输等。 4、固体废物 S1：生活垃圾； S2：除尘灰； S3：沉淀池沉渣； S4：废矿物油； S5：原料中的杂质； S6：隔油池清捞出的废油。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，租赁长治市壶关县集店镇金烨国际物流园2号库3-8和2-9两跨进行生产经营活动。 该2号库厂房由金烨国际物流有限公司建设，总共一层，长150.625m，宽200m，层高13m，总建筑面积为30125平方米，本项目租用其中12050平方米进行建设生产活动，具体为3号门-8号门和2号门-9号门两跨，经调查，本项目租赁该场地之前，从未进行过生产活动，无遗留环境问题。 |

图2-4  物料平衡图

图2-5  工艺流程及产排污节点图

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 略 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 具体环境保护目标见表3-4，位置关系见附图2。 表3-4 主要环境保护目标一览表 因素类别; 保护目标; 保护内容; 坐标; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离km. 经度; 纬度. 环境空气; 西庄村; 居民; 113.2300758; 36.1547515; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准; 东; 0.37. 声环境; 本项目50m范围内不涉及声环境保护目标. 地下水; 本项目厂界500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。. 生态 环境; 本项目位于长治市壶关县集店镇金烨国际物流园2号库内，属壶关县经济开发区，不涉及园区外的新增用地，无生态环境保护目标。. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 1、废气排放标准 项目运营期有组织排放废气执行长治市大气污染防治工作领导组办公室“关于印发长治市工业企业无组织排放治理实施方案的通知”（长气防办【2019】9号）排放限值要求，无组织废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中浓度限值，具体数值见表3-5、3-6。 表3-5 关于印发长治市工业企业无组织排放治理实施方案的通知 （长气防办【2019】9号） 生产过程; 污染物项目; 浓度限值; 污染物排放监控位置. 上料、破碎、筛分等; 颗粒物; 10mg/m3; 排气筒出口. 表3-6 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 生产过程; 污染物项目; 浓度限值; 污染物排放监控位置. 原料堆存、物料转载; 颗粒物; 1.0mg/m3; 厂界. 2、废水排放标准 项目运营期职工生活污水排入金烨物流园化粪池，定期清掏，不外排。生产废水经均质隔油+絮凝沉淀+曝气生物滤池处理后循环使用，水质执行《城市污水再生利用 工业用水水质》(GBT 19923-2005）洗涤用水标准，标准限值见表3-7。 表3-7 《城市污水再生利用 工业用水水质》（GBT 19923-2005） 序号; 控制项目; 洗涤用水. 1; pH值; 6.5~9.0. 2; 悬浮物（SS）（mg/L）; ≤30. 3; 生化需氧量（mg/L）; ≤30. 3、厂界噪声排放标准 项目施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的标准，标准限值见表3-8。 表3-8 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 单位：dB（A） 噪声限值Leq; 昼间; 夜间. 70; 55. 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准，具体数据见表3-9。 表3-9 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 单位：dB（A） 标准类别; 昼间Leq; 夜间. 2类; 60; 50. 4、固体废物 本项目产生的一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）。 危险固体废物临时储存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单。 |
| 总量控制指标 | 根据山西省环境保护厅“关于印发《山西省环境保护厅建设项目主要污染物排放总量核定办法》的通知”（晋环发[2015]25号）文，属于环境统计工业源调查行业范围内（《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011）中采矿业、制造业、电力、燃气及水的生产和供应业，3个门类39个行业的企业）新增主要污染物排放总量的建设项目，在环境影响评价文件审批前，建设单位需按本办法规定取得主要污染物排放总量指标。本项目属制造业，需申请核定主要污染物排放总量指标。 本项目拟申请的总量指标为：粉尘0.71t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目建设期为1个月，主要为生产设备及配套环保设施的安装、调试及循环水池的挖掘。 1、施工期扬尘防治措施 施工期间对环境空气影响最大的是施工扬尘，来源于各种无组织排放源。其中土方挖掘、运输等工序产生量较大，设备安装等产生量相对较小。由于污染源为间歇性源并且扬尘点低，因此只会在近距离内形成局部暂时污染影响，但施工现场的污染物未经扩散稀释就直接进入地表呼吸地带，会给现场施工人员的生活和健康带来一定影响。另外，施工机械燃油和交通运输会产生燃油废气，也会大气环境产生一定影响。 针对本项目施工期产生的扬尘，本报告提出以下防治措施： （1）施工扬尘防治措施 1）施工单位应根据《建设工程施工现场管理规定》的规定设置现场平面布置图、工程概况牌、安全生产牌、消防保卫牌、文明施工牌、环境保护牌、管理人员名单及监督电话等； 2）土方挖掘位于全封闭车间内，施工期间需关闭门窗，并辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间。施工现场定期喷洒，保证地面湿润，不起尘； 3）施工过程产生的弃土、弃料及其他建筑垃圾，应及时清运。所有砂石、灰土、灰浆等易扬尘物料都必须以不透水的隔尘布完全覆盖或放置在顶部和四周均有遮蔽的范围内；防尘布和遮蔽装置必须完好，且保证100%遮盖；小批量或八小时之内清运的物料可除外； 4）对于施工工地道路积尘，可采用水冲洗的方法清洁施工工地道路积尘，不得在未实施洒水等抑尘措施情况下进行直接清扫。 （2）运输扬尘措施 1）施工期间应在渣土、垃圾运输车辆的出口内侧设置洗车平台，车辆驶离工地前，应在洗车平台清洗轮胎及车身，不得带泥上路。洗车平台四周应设置防溢座、废水导流渠、废水收集池、沉砂池及其它防治设施，收集洗车及施工过程中产生的废水和泥浆。工地出口处铺装道路上可见粘带泥土不得超过10m，并应及时清扫冲洗； 2）进出工地的渣土、垃圾运输车辆，应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实。苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15cm，保证渣土、垃圾等不露出。车辆应按照批准的路线和时间进行物料、渣土、垃圾的运输； 3）运输车辆驶出工地前，应对车身、车槽、轮胎等部位进行清理或清洗以保证清洁上路；洗车喷嘴静水压不得低于0.5MPa；洗车废水经处理后重复使用，回用水水质良好，悬浮物浓度不应大于150mg/L。 在采取以上防治措施以后，施工期产生的大气污染物对周围环境产生的影响很小。 2、施工期噪声防治措施 本项目距离西庄村较近，施工期对居民影响较大，因此环评要求施工期采取以下措施： ①合理安排施工时间 制订施工计划时，应尽可能避免大量的高噪声设备同时施工；合理安排施工时间：施工时间安排在日间，禁止夜间和午休时间施工。尽量加快施工进度，缩短整个工期。 ②降低施工设备噪声 施工机械应尽量选用低噪声的机械设备，从噪声的源头上控制；选用性能良好、低噪声设备，对场界噪声超标的要采取设置隔声、减振、降噪等措施，减少对周围环境的噪声和振动影响。 ③降低人为噪声 按规定操作机械设备，模板、支架装卸过程中，尽量减少碰撞声音；尽量少用哨子、笛等指挥作业。 ④减轻交通运输噪声 合理规划运输路线，施工运输车辆在经过居民点等敏感目标时应减速慢行，禁止夜间运输。 综上，施工噪声会对周围环境产生一定的不利影响，施工期噪声影响是短暂的，一旦施工活动结束，施工噪声也就随之结束。施工期间通过合理安排施工作业时间，尽量采用低噪声设备，加强运输车辆的管理等措施，可以减轻施工噪声对周围环境的影响。 3、施工期固体废物防治措施 施工期产生的固体废物主要是少量弃土以及施工人员产生的生活垃圾。针对施工期产生的固废，可采取以下控制措施： （1）弃土要及时运至指定地点。 （2）每个工区工作面必须设立指定的渣土推放点，并设专人管理，防止渣土随意堆放，防止扰民。 （3）土方阶段、装修、安装阶段抛洒、遗弃的沙石、建材等应有专人管理回收，及时清洁工作面。建筑垃圾外运附近建筑垃圾堆放场，禁止乱堆乱放。运输建筑垃圾时车辆加盖篷布，防治洒落。 （5）每个工区应设置流动卫生设施，并及时清理。 （6）施工人员的生活垃圾也要收集到指定的垃圾箱（桶）内，外运至附近生活垃圾填埋场，禁止乱排。 4、施工期废水防治措施 施工期产生的废水主要为施工现场车辆的清洗废水。 为了减少施工机械和车辆将泥土带出厂外，运输车辆驶出工地前，应对车轮、车身、车槽帮等部位进行清理或清洗以保证车辆清洁上路。施工机械和运输车辆清洗废水主要污染物为SS，设置1座沉淀池，废水经沉淀池处理后，用作施工物降尘、喷洒，不外排，施工期结束后重新回填沉淀池。 项目施工期产生的废水随着施工期的结束而消失，施工期废水采取相应的治理措施后，不会形成规模排放，对地表水环境影响较小。 综上所述，项目施工期对周围环境会产生一些影响，建设单位应要求施工方做好上述建议措施，文明施工，将装修施工期间对周围环境影响减小至满足相关环境标准要求。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、大气环境影响评价 （1）环境空气影响分析 1）污染物源强核算 G1：原料装卸堆存产生的粉尘 主要为原料装卸堆存过程中，由于风力作用产生的粉尘，采用西安冶金建筑学院的干堆扬尘计算公式，计算公式为： Q=4.23×10-4×V4.9×S 式中： Q——堆场起尘强度，mg/s V——地面平均风速，m/s，取2m/s S——堆场表面积，m2，原料850m2，半成品1500m2，成品780m2。 经计算原料堆存过程中扬尘产生速率为0.014kg/h，产尘量为34.15kg/a。为减少扬尘排放，项目物料均堆存于封闭式厂房内，地面进行硬化，同时配备喷淋降尘设施，可抑尘90%。则物料装卸堆存无组织排放量为3.42kg/a。 G2：1#上料斗、2#上料斗、3#上料斗、滚筒筛、空气分选机废气 项目原料上料过程中，出于风力作用会产生粉尘，类比同类型项目，上料排放的粉尘以0.5kg/t计，项目原料用量为16万t/a，则上料粉尘产生量为159.55t/a。 原料经皮带输送进入滚筒筛、空气分选机分选过程中会产生一定量粉尘，筛分过程排污系数参照《逸散性工业粉尘控制技术》（（美）奥里蒙（Orlemann.J））并结合本项目设计情况，滚筒筛及空气分选机产生的筛分粉尘产尘系数为0.75kg/t-原料，根据物料平衡分析，本项目原料用量为16万吨，因此滚筒筛筛分工序粉尘产生量为120t/a，进入空气分选机的物料为14.93万吨，故空气分选机筛分工序粉尘产生量为111.98t/a，共231.98t/a。 经过上述滚筒筛及空气分选机分选后的半成品经过冲洗后，含水率约为15%，产尘量极少故不对湿料进行产尘量计算。 本项目拟对上料、滚筒筛筛分、空气分选工序产生的废气采用集中式粉尘治理措施，上料斗由于需要铲车上料无法全封闭收集粉尘，故在其上方0.3m处设置能够覆盖上料口的集气罩收集粉尘，滚筒筛和空气分选机的上料口设置全封闭围挡，在围挡上方接入通风管收集废气，上料斗、滚筒筛及空气分选机均分布在厂房中部生产线，相隔约30m，因此设计集气管路较短，废气经集气罩收集后可共用一套布袋除尘器处理，后经不低于16米高的排气筒排放。集气罩收集效率按90%计，布袋除尘器除尘效率按99.80%计，则项目有组织废气排放量为0.71t/a，排放浓度为8.45mg/m3，满足“关于印发长治市工业企业无组织排放治理实施方案的通知”（长气防办【2019】9号）中10mg/m3浓度限值要求，粉尘可以达标排放。无组织排放量为31.153t，上料、筛分、分选工序均置于全封闭厂房内，厂房内定期洒水抑尘，粉尘可以达标排放。 根据《通风除尘系统中吸尘罩的设计与计算》（李志华）、《除尘工程设计手册》等相关技术要求，本项目集气风量计算公式如下： L=3600×Vx×F……………………………………………………………..① 矩形罩口：F=(a+0.5H)×(b+0.5H) ……………………………………………② 圆形罩口：F=π（d+0.25H）2……………………………………………………③ 式中：L—排风量，m3/h； Vx—罩口平均风速，(m/s，取0.5)； F—罩口面积（m2） a—设备平面的长(m)； b—设备平面的宽(m)； d=设备平面直径（m） H—罩口离设备面的高度(m，取0.3)； 经计算，本项目各设备所配备布袋除尘器相关参数应不低于以下标准： 表4-1 环保设备参数一览表 除尘环节; 集气罩截面积（m2）; 截面风速（m/s）; 风量（m3/h）; 出口浓度(mg/m3). 1#上料斗; 1.2m×0.8m; 1.0; ≥5481; ≤10. 2#上料斗; 1.2m×0.8m; 1.0; ≥5481; ≤10. 3#上料斗; 1.2m×0.8m; 1.0; ≥5481; ≤10. 滚筒筛; 1.8m×1.2m; 1.0; ≥10701; ≤10. 空气分选机; 0.8m×0.8m; 1.0; ≥3969; ≤10. 上料斗粉尘治理：物料由铲车向上料斗内上料，上料斗的进口长约1m，宽约0.6m，为不影响上料，故在上料斗上方0.3m处设置集气罩，集气罩长1.2m，宽0.8m，保证能够遮盖整个上料斗，并在集气罩下方加装软帘，垂到上料斗进口处，一方面可以增加集气效率，另一方面不影响上料。 滚筒筛粉尘治理：物料在滚筒内进行滚筒，仅上料口和下料口敞开，该设备实际运行时，由上料口入料，出料口出料，为减少扬尘产生，要求上料皮带全封闭，皮带与滚筒筛入料口贴近，在滚筒筛入料口上方设置集气罩，为提高集气罩的收集效率，可在集气罩上加装软帘，收集的废气通过管路进入除尘器进行处理，在出料口处设置四面围挡，并在设置土工布直接与下料口连接，并延伸至围挡外围，全方位覆盖下落物料，降低扬尘产生。如下图所示： 图4-1 滚筒筛粉尘治理措施示意图 空气分选机粉尘治理：物料从空气分选机的入料口进入设备，在设备内部进行分选，仅有一个入料口和轻质、重质两个出料口向外敞开，设备运行时仅有入料口和两个出料口产生粉尘，此设备粉尘收集设施与滚筒筛类似，要求皮带全封闭，皮带下料与设备入料口高度尽量降低，由于设备入料口较大，故在入料口处设置围挡，并在上方设置集气罩，收集物料下落产生的粉尘，最终通过管路进入除尘器进行处理，在出料口处设置四面围挡，并在设置土工布直接与下料口连接，并延伸至围挡外围，全方位覆盖下落物料，降低扬尘产生。如下图所示： 根据上表分析，结合本项目实际情况，本项目上料斗、滚筒筛、空气分选机选择除尘器参数见下表： 图4-2 空气分选机粉尘治理措施示意图 表4-2 布袋除尘器参数一览表 生产工序; 计算风量（m3/h）; 拟上除尘器风量（m3/h）; 过滤面积（m2）; 过滤风速（m/min）; 滤袋材质; 除尘器处理效率（%）; 除尘器数量（台）. 上料、筛分、分选; ≥30942; 35000; 973; 0.6; 涤纶覆膜针刺毡滤袋; ≥99.80; 1. 表4-3 生产设备产排污情况一览表 序号; 污染源 名称; 污染物; 采取措施前; 排放 形式; 采取措施后. 产生浓度; 产生量; 排放浓度; 排放量. 1; 上料斗、滚筒筛、空气分选机; 粉尘; 4347.83mg/m3; 391.53t/a; 有组织; 8.45mg/m3; 0.71t/a. 无组织; ≤1.0mg/m3; 39.153t/a. G3：物料转载粉尘 本项目运料通过全密闭皮带输送机输送，输送过程均为全封闭，且均置于全封闭车间内，产尘量较小。 G4：运输扬尘 原料、产品在运输过程产生道路扬尘。计算公式如下： 式中： ——道路扬尘量（kg/km·辆）； ——总扬尘量（kg/a）； ——车辆速度（20km/h）； ——车辆载重（30t/辆）； ——路面灰尘覆盖量（0.5kg/m2）； ——运距（0.2km）； Q——运输量（32万t/a）。 经上述公式计算出道路扬尘产生量为3.94t/a。环评要求厂区路面硬化，运输车辆均使用封闭运输车辆，杜绝抛洒，在易起尘路段减速慢行，定期洒水抑尘，运输扬尘量可降低90%，排放量为0.4t/a。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 #### 措施 | （2）污染物源强核算 综上，本项目大气污染物源强核算及相关参数一览表见下表。 表4-4 污染物源强核算及环保治理措施相关参数汇总表 污染源; 污染物; 排放形式; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放口基本信息. 产生量t/a; 产生浓度mg/m3; 工艺; 效率（%）; 排放量t/a; 排放浓度mg/m3; 废气排放量m3/h; 排放时间h; 内径m; 高度m; 温度; 类型; 地理坐标. 经度; 纬度. 原料堆存; 粉尘; 无组织; 0.034; --; 均堆存于封闭式厂房内，地面进行硬化，同时配备喷淋降尘设施; --; 0.003; --; --; 7200; --; --; --; --; --; --. 1#上料斗、2#上料斗、3#上料斗、滚筒筛、空气分选机（DA001）; 粉尘; 有组织; 391.53; 4347.83; 分别设集气罩，废气经收集后共用1个布袋除尘器处理，后通过不低于16m高排气筒排放; ≥99.8; 0.71; 8.45; 35000; 2400; 1.0; 16; 常温; 一般排放口; 113°13′0.07″; 36°9′28.03″. 物料转载; 粉尘; 无组织; 少量; --; 皮带输送机全封闭，且均置于全封闭车间内; --; 少量; --; --; 2400; --; --; --; --; --; --. 道路运输; 粉尘; 无组织; 3.94; --; 车辆进出减速慢行，道路清洁，加强洒水。; --; 0.4; --; --; --; --; --; --; --; --; --. |
| --- | --- |

|  | 综上所述，本项目废气经处理后均能达标排放，在配备兼职的环保管理人员，确保工艺废气处理设施正常运营、废气达标排放的前提下，不会对周边环境敏感目标及周围大气环境造成影响。 - 监测要求 - 表4-5 废气监测计划 - 序号; - 监测点位; - 监测因子; - 监测频次; - 样品个数. - 1; - 1#、2#上料斗、滚筒筛、空气分选机布袋除尘器排气筒进口、出口; - 颗粒物; - 1次/年; - 每次非连续采样至少3个. - 2; - 厂界无组织; - 颗粒物; - 1次/年; - 每次非连续采样至少3个. 2.水环境影响分析 （1）废水排放情况 1）生活污水 #### 本项目劳动定员30人，年工作300d，厂内不提供食堂和宿舍。生活用水主要为职工日常洗手洗脸水。根据《山西省用水定额 第4部分：居民生活用水定额》（DB14/T1049.4-2021），职工日常生活用水定额参照农村居民生活集中式供水按90L/（p·d）计，则日常生活用水量为2.7m3/d。 废水产生量按用水量的80%计算，则排水量为2.16m3/d（648m3/a），排入金烨物流园化粪池，定期清掏，不外排。 2）生产废水 #### 本项目冲洗、选船和脱水机产生废水排入“格栅除渣+均质隔油+絮凝沉淀+曝气生物滤池”，处理处理后的清水处理后水质可达到《城市污水再生利用 工业用水水质》(GBT 19923-2005）洗涤用水的要求。 3）生产废水不外排保证性分析 #### 本项目生产用水环节主要为冲洗用水及选船分选用水。根据企业提供资料，项目选船容积总共为150m3，船中用水每两天更换一次，则平均日用水量为75m3/d（2.25万m3/a），冲洗机容积总共为60m3，用水每天更换2次，则平均日用水量为120m3/d（3.6万m3/a）。 #### 本项目拟在冲洗机、选船及脱水机等设备四周设导流渠（宽：30cm、高：30cm）。导流渠设有一定坡度，废水根据导流渠走向流动，冲洗废水进入厂房中部的污水处理设施，分选和脱水产生的废水通过南侧靠门水处理设施处理，废水处理工艺均采用“格栅除渣+均质隔油+絮凝沉淀+曝气生物滤池”，工艺主体具体原理如下： #### 絮凝沉淀原理主要取决于三种作用： #### a、压缩双电层作用： #### 水中粘土胶团含有吸附层和扩散层，合称双电层。双电层中正离子浓度由内向外逐渐降低，最后与水中的正离子浓度大致相等。因此双电层有一定的厚度。如向水中加入大量电解质，则其正离子就会挤入扩散层而使之变薄；进而挤入吸附层，使胶核表面的负电性降低。这种作用称压缩双电层。当双电层被压缩，颗粒间的静电斥能就会降低。当降至小于颗粒布朗运动的动能时，颗粒就能相互吸附凝聚。凝聚颗粒在水的紊流中彼此易碰撞吸附，形成絮凝体（亦称绒体或矾花）。絮凝体具有强大吸附力，不仅能吸附悬浮物，还能吸附部分细菌和溶解性物质。絮凝体通过吸附，体积增大而下沉。 #### b、电中和作用： #### 以上是同种胶粒间的凝聚。而电中和作用，是指混凝剂在水中形成带正电的 胶粒，它能和水中带负电的胶粒相互吸引从而使彼此的电性中和而凝聚。为此，要求两者的电荷量要大致相等。 #### c、吸附架桥作用： #### 一些呈线型结构的高分子混凝剂，以及金属盐类混凝剂在水中形成线型高聚物后，均能强烈吸附胶体微粒。当吸附的微粒增多时，上述线型分子会弯曲变形和成网。从而起到桥梁的作用，使微粒间的距离缩短而相互粘结，逐渐形成粗大的絮凝体。这种作用称吸附架桥作用。上述三种作用所引起的凝聚和絮凝，总称混凝。 #### 曝气生物滤池 #### 经预处理的污水从滤池底部进入滤料层，滤料层下部设有供氧的曝气系统进行曝气，气水为同向流。在滤池中，有机物被微生物氧化分解，NH3-N被氧化成NO3-N；另外，由于在堆积的滤料层内和微生物膜的内部存在厌氧/缺氧环境，在硝化的同时实现部分反硝化，从滤池上部的出水可直接排出系统。 #### 随着过滤的进行，由于滤料表面新产生的生物量越来越多，截留的SS不断增加，在开始阶段滤池水头损失增加缓慢，当固体物质积累达到一定程度，使水头损失达到极限水头损失或导致SS发生穿透，此时就必须对滤池进行反冲洗，以除去滤床内过量的微生物膜及SS，恢复其处理能力。 #### 曝气生物滤池的反冲洗采用气水联合反冲，反冲洗水为经处理后的达标水，反冲洗空气来自于滤板下部的反冲洗气管。反冲洗时关闭进水和工艺空气，先单独气冲，然后气水联合冲洗，最后进行水漂洗。反冲洗时滤料层有轻微膨胀，在气水对滤料的流体冲刷和滤料间相互摩擦下，老化的生物膜与被截留的SS与滤料分离，冲洗下来的生物膜及SS随反冲洗排水排出滤池，反冲洗排水回流至预处理系统。 #### 项目冲洗及选船产生的废水水质参考同类行业水质指标，经上述工艺处理后，废水水质可达到《城市污水再生利用 工业用水水质》(GBT 19923-2005）洗涤用水标准，处理后的水进入清水池暂存，可回用于冲洗和分选用水，滤池中产生的污泥通过排泥管排除，经过污泥压滤机压成滤饼后外委处理。处理后水质具体如下表： - 表4-6 本项目废水处理效果预计一览表 项目; COD （mg/l）; BOD5 （mg/l）; SS （mg/l）; 氨氮; 石油类（mg/l）. 生产废水水质; 1350; 540; 1100; 50; 70. 处理后水质; 90; 15; 25; <10; <1. 水质标准; /; 30; 30; /; /. #### 3.声环境影响分析 （1）噪声源 本次工程噪声主要为设备噪声和交通噪声，如滚筒筛、分选机、破碎机、选船等，经类比，其声级值在80~100dB(A)之间，不连续运行。 （2）防治措施 环评要求： 1）选用符合国家噪声标准的设备，对企业所采用的产噪设备，如滚筒筛、分选机、破碎机、选船等必须加强管理，使其处于良好运行状态。 2）机械设备产生的噪声不仅能以空气为媒介向外传播，还有直接激发固体构件振动以弹性波的形式在基础、地板、墙壁、管道中传播，并在传播过程中向外辐射噪声，为了防止振动产生的噪声污染，采取相应的减振措施进行控制。滚筒筛、分选机、破碎机、选船等设置基础减振。 3）滚筒筛、分选机、破碎机、选船应在室内布置，远离居民； 4）建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非生产噪声；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声。 5）运输车辆控制车速，减速慢性，禁止鸣笛。 （3）噪声预测 1）预测模式选择 根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ/T2.4-2009)推荐的公式： 式中：L2——点声源在预测点产生的声压级； L1——点声源在参考点产生的声压级； r2——预测点距声源的距离； r1——参考点距声源的距离； ΔL——各种因素引起的衰减量（包括声屏障、空气吸收等引起的衰减量）。 对两个以上多个声源同时存在时，其预测点总声压级采用下面公式： Leq=10Lg(100.1Li) 式中：Leq——预测点的总等效声级，dB(A)； Li——第i个声源对预测点的声级影响，dB(A)。 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值计算公式： 2）预测受声点选择 由于噪声局限性、易变性等特点，本次预测主要针对噪声干扰敏感点进行，预测受声点选择在厂界东、南、西、北4个噪声监测点。 - （4）预测结果 - 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ/T2.4-2009）推荐的公式进行噪声预测，噪声预测结果见表4-11。 表4-7 厂界噪声预测值（dB（A）） 测点位置; 昼间. 贡献值; 标准. 北厂界; 39.67; 60. 西厂界; 41.36. 南厂界; 38.83. 东厂界; 43.91. 由表4-11可知，本项目运营期主要噪声源对厂界四周的噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中2类标准昼间60dB(A)的要求。 因此，本项目营运期噪声不会对周围声环境产生明显的不利影响。 - （5）监测要求 - 1）监测点位：厂界四周。 - 2）监测因子：Leq。 #### 3）监测频次：每季度监测1次。 4.固废环境影响分析 本项目固体废物分为一般固体废物和危险废物。 一般固体废物主要为除尘设备除尘灰、原料中的杂质、职工生活垃圾等。 （1）除尘设备除尘灰产生量为352t/a，统一收集后外售给下游厂家进行精细筛分。 （2）原料中的杂质主要为渣土，在生产过程中一般以水处理设备中的污泥和摇床筛选处的半固态泥浆存在，产生量为3448t/a。 由于杂质中的物料过于复杂，为确定其主要成分及属性，本项目类比了长治市成弘再生资源利用有限公司产生的污泥成分，该公司工艺与本项目基本一致，其清洗水采用均质隔油+絮凝沉淀工艺处理，本次类比污泥样品为该公司絮凝沉淀池中的污泥。 经自然资源部太原矿产资源监督检测中心检测，检测数据与《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）标准限值对比如下： 表4-8检测分析数据与《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）对比（mg/l） 检测项目; 砷As; 汞Hg; 硒Se; 氰化物CN-; 氟F-; 六价铬Cr6+; 银Ag; 锌Zn. 检测数值; 0.0008; 0.00004; 0.0004; <0.01; 0.42; <0.004; <0.0013; 0.0040. 标准数值; 5; 0.1; 1; 5; 100; 5; 5; 100. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 检测项目; 钡Ba; 铍Be; 镉Cd; 铬Cr; 铜Cu; 镍Ni; 铅Pb. 检测数值; 0.020; <0.00005; <0.001; <0.0047; 0.0050; 0.015; <0.005. 标准数值; 100; 0.02; 1; 15; 100; 5; 5. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 检测数据与《污水综合排放标准》（GB8978-1996）最高标准限值对比如下： 表4-9 检测分析数据《污水综合排放标准》（GB8978-1996）对比（mg/l） 检测项目; 砷As; 汞Hg; 硒Se; 氰化物CN-; 氟F-; 六价铬Cr6+; 银Ag; 锌Zn. 检测数值; 0.0008; 0.00004; 0.0004; <0.01; 0.42; <0.004; <0.0013; 0.0040. 标准数值; /; /; /; 2; 20; /; /; 5. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 检测项目; 钡Ba; 铍Be; 镉Cd; 铬Cr; 铜Cu; 镍Ni; 铅Pb; pH. 检测数值; 0.020; <0.00005; <0.001; <0.0047; 0.0050; 0.015; <0.005; 8.3. 标准数值; /; /; /; /; 5; /; /; 6~9. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 经过上述对比分析，确定该污泥属性为一类工业固废，本项目水处理工艺均质隔油+絮凝沉淀+曝气生物滤池，污泥成分与其基本一致，故按照一般固废处理，设板框压滤机，脱水后外送给下游厂家进行精细筛分。 （3）职工生活垃圾产生量按每人每天0.5kg计，劳动定员共30人，年工作300天，则生活垃圾产生量为4.5t/a，集中收集后交由环卫部门统一处理。 （4）危险废物主要为设备维护保养产生的废矿物油及隔油池清捞出的油类物质。 设备维护保养产生的废矿物油产生量约0.2t/a，属于《国家危险废物名录》(2021)中 HW08（900-249-08）；隔油池清捞出的油类物质产生量约5t/a，属于《国家危险废物名录》(2021)中 HW08（900-210-08）。均为液态物质，收集在高密度聚乙烯塑料桶中，在危废暂存间（10m2）暂存后，委托有资质单位收集处置。 表4-8 本项目固体废物汇总一览表 序号; 名称; 废物类别; 废物代码; 产生量; 产生工序; 形态; 主要成分; 危险特性; 污染防治措施. 1; 废矿物油; HW08; 900-249-08; 0.2t/a; 设备维护保养; 液态; 碳氢化合物; T，I; 10m2危废暂存间暂存，定期委托有资质单位处置. 2; 含矿物油废物; HW08; 900-210-08; 5t/a; 隔油池; 液态; 碳氢化合物; T，I. 3; 除尘灰; /; 421-999-66; 352t/a; 除尘; 固态; 粉尘; /; 外售. 4; 原料杂质; /; 421-999-99; 3448t/a; 筛分; 固态; 渣土; /; 外售. 5; 职工生活垃圾; /; 900-999-99; 4.5t/a; 生活垃圾; 固态; /; /; 环卫部门处理. - 收集暂存措施 - 本项目运营后，危险废物应尽快送往委托单位处理，不宜存放过长时间；若由于危废处置单位暂时无法转移固废，需将固废暂时存储在项目厂区内，则需修建临时贮存场所，且暂存期不得超过一年。根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》应做到以下几点： ①暂存间必须符合《危险废弃物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的规定，必须有符合要求的转移标志； ②各类危险废物应分别存放，危险废物不可采用散装形式贮存； ③固废暂存间应有隔离设施、报警装置和防风、防雨、防晒设施； ④暂存间要有排水和防渗设施； ⑤暂存间要符合消防要求，危险废物的贮存、包装容器必须设置明显识别标签，具有耐腐蚀、耐压、密封和不与所贮存的废物发生反应等特征； ⑥废物暂存间采取防渗挡雨淋措施，上面建有挡雨棚，地面铺设防渗膜，并对危险废物进行袋装化分类堆放。危废液的暂存间应设立收容池，一旦包装容器破坏，立刻采取收容措施，防止废液四处流散； ⑦包装容器、包装方法、衬垫物应符合要求，经常检查包装、储存容器（罐、桶）是否完好，无破损，搬运危废桶、袋时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏； ⑧根据危废的种类，危废收集后要及时综合利用或安全处置，尽量减少在厂内的暂存时间，以减少暂存风险。 本项目所有危废全部进行密封保存，然后放入危废暂存间储存，贮存时间较短，定期交有资质单位处置，所有危险废物密封保存有效的减少了废气的挥发。 2）预处理 ①危废入暂存间为桶装（液体）采用材质为钙塑材料的专用包装箱，以免泄漏； ②相容废物应分别包装； ③装有危废的容器或包装袋应粘符合标准的分类标签。 - 3）防渗设计 危废暂存场所建设堵截泄露的裙角，地面和裙角要用坚固、防渗材料建造；应有隔离设施和防风、防晒、防雨设施。另外必须做好防渗措施，目前设计的方案为基础防渗，评价要求防渗层为至少1m厚粘土层(渗透系数≤10-7cm/s)，或至少2mm厚高密度聚乙烯(HDPE)，渗透系数≤10-7cm/s。建议采用下述防渗结构作为基础，具体做法见下图： 图4-3 危废间防渗措施剖面图 4）危险废物暂存间满足本项目处置能力分析 建筑面积约10m2，面积利用系数为0.7，码垛高度按2m考虑。根据建设方提供资料，盛装废矿物油桶规格为276mm×490mm，采用材质为钙塑材料的专用包装箱，故危险废物暂存间贮存量可以满足项目的需要。 5）危险废物暂存对环境影响分析 正常情况下，项目危险废物暂存对环境影响不大，但是在风险情况下，危险废物临时暂存时发生渗漏对环境产生不利影响，因此应加强管理，严格按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求进行运行管理，本项目存在泄漏可能的危险废物为废矿物油，年产生量为5.2t，建设单位尽量在产生废矿物油后及时运走，减少可能对环境产生“二次污染”的中间贮存环节，避免危废临时贮存过程中的环境风险。 6）转移过程环境影响分析 转移应按照规定办理废物转移手续，填报转移联单，杜绝二次污染。 综上，项目生产过程中产生的各项固废均得到了合理处置或循环利用。不会对外界环境产生不良影响。 - 5.地下水、土壤环境影响分析 （1）污染源、污染途径 本项目地下水和土壤的污染源为危险废物暂存间、均质池、隔油池和絮凝沉淀池，危废暂存间污染物类型为废矿物油及含废矿物油废物。 非正常工况下危废暂存间防渗层破损，在废矿物油泄露的条件下，泄漏物可能沿缝隙入渗进入土壤，进而可能污染地下水。均质池、隔油池和絮凝沉淀池池壁破损或污水管道破损导致高浓度污水下渗，可能导致土壤和地下水污染。 （2）地下水、土壤污染防治措施 1）源头控制 ①严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中要求建设危险废物暂存间，并完善危废暂存间的维护制度，建立巡检制度，定期检查裙角等设施，发现有损坏可能或异常，及时修复处理，从源头上预防对地下水和土壤造成污染。 ②定期对污水排放水槽及管道巡查，杜绝“跑、冒、滴、漏”等事故的发生；均质池和絮凝沉淀池和污水管道均进行严格的防渗处理，从源头上防止污水进入地下水含水层之中。 2）分区防渗 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)要求以及自身污染排放特征，一般固废暂存区按照《一般工业固体废物贮存和填埋场污染控制标准》（GB18599-2020）进行防渗；危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求进行防渗。根据本项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性，进行分区防渗。本项目区域防渗划分及要求见表4-9。 表4-9 本项目区域防渗划分及要求表 序号; 场地; 防渗分区; 防渗技术要求; 防渗要求. 1; 危废暂存间; 重点防渗区; 地面素土夯实；3:7灰土基层200mm；基础层采用C25抗渗混凝土浇筑，抗渗混凝土的抗渗等级不宜小于P8，厚度在200mm以上；玻璃丝布环氧树脂防腐。; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s. 2; 污水输送管道管路布设渠、废水处理池底部及四壁; 地面素土夯实；3:7灰土基层200mm；基础层采用C25抗渗混凝土浇筑，抗渗混凝土的抗渗等级不宜小于P8，厚度在200mm以上；防腐层三油两布（环氧树脂、玻璃丝布）。. 3; 生产车间 其他位置; 一般防渗区; 地面素土夯实；3:7灰土基层200mm；基础层采用C25抗渗混凝土浇筑，抗渗混凝土的抗渗等级不宜小于P6，厚度在200mm以上。; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s. 综上所述，在运营期间加强管理，严格遵循地下水、土壤环境保护措施的前提下，本项目生产不会对地下水、土壤造成影响。 - 6.生态环境影响分析 本项目所有设备均布置于生产车间内，不会对区域生态环境产生影响。本项目营运期废气、废水、固废、噪声等均采取了严格污染防治措施，对区域环境影响较小。 - 7.环境风险影响分析 （1）危险源辨识 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目涉及的危险物质主要为设备维护保养产生的废矿物油，为易燃液态物质，主要环境风险为废矿物油泄漏污染土壤、地下水，遇明火导致火灾事故燃烧后伴生/次生的有害物质进入环境空气造成污染。 本项目废矿物油产生量为0.2t/a，厂内最大储量为0.2t；含矿物油废物产生量为5t/a，厂内最大储量为5.2t/a。 （2） 风险等级划分 ①风险潜势划分 根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，建设项目环境风险潜势划分表见下表。 表4-10 环境风险潜势划分 环境敏感程度（E）; 危险物质及工艺系统危险性（P）. 极高危害（P1）; 高度危害（P2）; 中度危害（P3）; 轻度危害（P4）. 环境高度敏感区（E1）; Ⅳ+; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ. 环境中度敏感区（E2）; Ⅳ; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ. 环境低度敏感区（E3）; Ⅲ; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. ②P的分级确定 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对应临界量的比值Q。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： Q=q1/Q1+q2/Q2……+qn/Qn 式中：q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，…，Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q至划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B重点关注的危险物质及临界量表B.1和表B.2，本项目设备维护保养产生的废矿物油及隔油池清捞出的油类物质临界量为2500 t，则“危险物质数量与临界量比值（Q）”为0.00028，Q＜1，本项目环境风险潜势为Ⅰ。 （3）环境影响风险评价 ①对地表水的污染 泄漏或渗漏的废矿物油及含矿物油废物一旦进入地表河流，将造成地表河流的污染，影响范围小到几公里大到几十公里。污染首先将造成地表河流的景观破坏，产生严重的刺鼻气味；其次，由于有机烃类物质难溶于水，大部分上浮在水层表面，形成一层油膜使空气与水隔离，造成水中溶解氧浓度降低，逐渐形成死水，致使水中生物死亡。石子河为本项目所在区域主要的地表水体，距离本项目约1.9km，距离较远，且本项目废矿物油及含矿物油废物库容较小，当危废暂存间一旦发生渗漏与溢出事故时，油品将积聚在厂内，不可能溢出厂区，也不会进入地表水体。 ②对地下水和土壤的污染 废矿物油及含矿物油废物的泄漏或渗漏对地下水的污染较为严重，地下水一旦遭到废矿物油的污染，将使地下水产生严重异味，并具有较强的致畸致癌性，根本无法饮用。此外又由于这种渗漏必然穿过较厚的土壤层，使土壤层中吸附了大量的油类，土壤层吸附的油类不仅会造成植物生物的死亡，而且土壤层吸附的油类还会随着地表水的下渗对土壤层的冲刷作用补充到地下水，这样即便污染源得到及时控制，地下水要完全恢复也需几十年甚至上百年的时间。本项目对危废暂存间地表全部进行硬化防渗处理，一旦发生泄漏事故，油品将由于防渗层的保护作用，积聚在危废暂存间，对地下水和土壤不会造成影响。 ③事故消防 废矿物油泄漏发生火灾、爆炸事故后，灭火过程中会产生消防废水。本项目危险物质为废矿物油，燃烧后生成CO2和H2O，不会产生有毒有害物质，消防废水成分相对简单，以悬浮物为主，对周边水环境影响不大。 （4）环境风险防范措施及应急要求 ①制定风险应急措施，编制环境风险应急预案，加强监控和环境管理。 ②加强职工的安全教育，提高安全防范风险的意识，针对运营中可能发生的异常现象和存在的安全隐患，设置合理可行的技术措施，制定严格的操作规程。 ③对易发生泄漏的部位实行定期的巡检制度，及时发现问题，尽快解决。 （5）分析结论 因此，拟建项目采取上述风险防范措施后，构成的环境风险性小，不会对环境产生风险性的危害。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 原料堆存 | 粉尘 | 均堆存于封闭式厂房内，地面进行硬化，同时配备喷淋降尘设施 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  | 物料转载 | 粉尘 | 皮带输送机全封闭，且均置于全封闭车间内 |  |
|  | 道路运输 | 粉尘 | 车辆进出减速慢行，道路清洁，加强洒水。 |  |
|  | 1#、2#、3#上料斗、滚筒筛、空气分选机（DA001） | 粉尘 | 分别设集气罩，废气经收集后共用1个布袋除尘器处理，后通过不低于16m高排气筒排放 | 关于印发长治市工业企业无组织排放治理实施方案的通知（长气防办【2019】9号） |
| 地表水环境 | 职工生活 | COD、BOD5、SS、氨氮等 | 排入金烨物流园化粪池，定期清掏，不外排 | / |
|  | 分选废水 | COD、BOD5、氨氮、SS、石油类、总磷、总氮、pH、色度、油类等 | 经均质隔油+絮凝沉淀+曝气生物滤池处理后，循环使用，不外排 | 《城市污水再生利用 工业用水水质》(GB/T19923-2005）中洗涤用水标准 |
| 声环境 | 设备噪声 | 噪声 | 基础减振、厂房屏蔽、定期维护 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 2类标准 |
| 电磁辐射 | / |  |  |  |
| 固体废物 | 1、除尘设备除尘灰：统一收集后外送下游厂家进行精细筛分。 2、原料中的杂质，设板框压滤机，脱水后外送下游厂家进行精细筛分。 3、职工生活垃圾：集中收集后交由环卫部门统一处理。 4、设备维护保养产生的废矿物油：收集后暂存于危险废物暂存间，交由有资质单位定期处置。 5、隔油池清捞出的废油：收集后暂存于危险废物暂存间，交由有资质单位定期处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 项目土壤及地下水防止措施主要为根据项目所在地的地形特点优化地面布局，对厂房地面进行硬化及分区防渗防止土壤及地下水环境污染，并且在运营期加强管理。通过对厂区各区域采取以上有效防渗措施后，能有效防止渗漏造成土壤及地下水污染。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 制定风险应急措施，编制环境风险应急预案，加强监控和环境管理；加强职工的安全教育，提高安全防范风险的意识，针对运营中可能发生的异常现象和存在的安全隐患，设置合理可行的技术措施，制定严格的操作规程。 对易发生泄漏的部位实行定期的巡检制度，及时发现问题，尽快解决；严格执行防火、防爆、防雷击、防毒害等各项规程规范；建立健全环境管理体系及高效的安全生产机构，一旦发生事故，要做到快速、高效、安全处置。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 本项目建成后，企业应完善现有的环境管理组织，负责整个厂区的环保工作，负责对项目废气、废水、噪声和固体废物处理处置情况进行监督管理，履行环境管理和环境监控职责。 |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，长治市濮广再生资源利用有限公司废旧资源加工再利用项目符合国家及地方产业政策，符合国家及地区相关规划、区划等的要求，在落实报告表提出的生态保护措施后，工程环境污染影响和生态环境影响均可得到有效控制和缓解，污染物可以做到达标排放。因此，评价认为长治市濮广再生资源利用有限公司废旧资源加工再利用项目从环保角度分析本工程的建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物（DA001） | / | / | / | 0.71t | / | / | 0.71t |
| 废水 | 职工生活污水 | / | / | / | 0 | / | / | 0 |
|  | 分选废水 | / | / | / | 0 | / | / | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | / | / | / | 4.5t | / | / | 4.5t |
|  | 除尘灰 | / | / | / | 352t | / | / | 352t |
|  | 杂质 | / | / | / | 3448t | / | / | 3448t |
| 危险废物 | 废矿物油 | / | / | / | 0.2t | / | / | 0.2t |
|  | 含矿物油废物 | / | / | / | 5t | / | / | 5t |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①