壶审管批〔2022〕171号

壶关县行政审批服务管理局

关于长治市川瑞建材有限公司新建水稳搅拌站项目环境影响报告表的批复

长治市川瑞建材有限公司：

你公司报送的《长治市川瑞建材有限公司新建水稳搅拌站项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）报批申请及相关资料收悉。根据建设项目审批程序要求和专家评审意见，作如下批复：

一、该项目位于长治市壶关县集店镇西关壁村南350米处。建设内容为建设1套WBZ600水稳拌合线。建设规模为年产水稳拌合物90万吨。壶关经济开发区为本项目备案，项目代码2201－140496－89－05－752294。项目总投资500万元，其中环保投资50万元。在严格落实《报告表》提出的各项生态环境保护措施后，该项目所产生的不利生态环境影响可以得到有效控制。我局原则同意《报告表》的环境影响评价总体结论和各项生态保护措施。

二、项目建设和运行过程中，必须对照《报告表》内容逐项落实环境保护措施，并重点做好以下工作：

废气治理措施：物料堆存于封闭式厂房内，地面进行硬化，同时配备喷淋降尘设施。落料斗上方安装集气罩，废气收集后汇入脉冲布袋除尘器处理，经1根15米（DA001）排气筒排放，粉尘排放浓度为10mg/m3，满足《山东省建材工业排放标准》（DB37/2373-2018）排放标准限值。搅拌机上方安装集气罩，废气经脉冲布袋除尘器处理，经1根15米（DA002）排气筒排放，粉尘排放浓度10mg/m3，满足《山东省建材工业排放标准》（DB37/2373-2018）排放标准限值。水泥筒仓、粉煤灰筒仓、石粉筒仓顶部安装单机脉冲布袋除尘器处理，分别经1根21米（DA003、DA004、DA005）排气筒排放，粉尘排放浓度为10mg/m3，满足《山东省建材工业排放标准》（DB37/2373-2018）排放标准限值。物料转载采用全封闭皮带输送机，置于全封闭车间内，水泥、粉煤灰、石粉以螺旋输送机供料。使用封闭运输车辆，杜绝抛洒，减速慢行，定期洒水抑尘。

废水治理措施：车辆冲洗废水设洗车平台，经砂石分离器处理后排入沉淀池（20 m3），回用于车辆冲洗，不外排。搅拌机冲洗及作业区地面冲洗用水经砂石分离器处理后排入洗车废水沉淀池，回用于搅拌工序，不外排。生活污水进入旱厕定期清淘，不外排。

噪声治理措施：采取基础减振、厂房屏蔽、定期维护措施后，项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

固废治理措施：项目建设1座10平方米的危废暂存间，危险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求贮存和管理，交有资质单位统一进行处理。除尘灰、砂石分离器及沉淀池产生的沉渣返回生产系统作为原料。职工生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一处理。

三、项目实施时必须与环境保护设施同时设计、同时施工、同时投入使用，并按规定程序进行环境保护设施竣工验收。

四、长治市生态环境局壶关分局负责该项目的监督检查和监督管理工作。

壶关县行政审批服务管理局

2022年11月21日