建设项目环境影响报告表

（污染影响类  报批本）

项 目 名 称 ：壶关县宏创新型建材有限公司

     年产2000t砂浆项目   
建设单位（盖章）：壶关县宏创新型建材有限公司
编 制 日 期 ：      2023年1月       
中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	壶关县宏创新型建材有限公司年产2000t砂浆项目

	项目代码
	2109-140496-89-01-437433

	建设单位联系人
	邹增产
	联系方式
	153****5683

	建设地点
	山西省长治市壶关县集店镇西庄村

	地理坐标
	（113度13分15.415秒，36度8分46.861秒）

	国民经济

行业类别
	C3039 其他建筑材料制造
	建设项目

行业类别
	二十七、非金属矿物制品业 56 砖瓦、石材等建筑材料制造-其他建筑材料制造（含干粉砂浆搅拌站）

	建设性质
	☑新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目     

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	壶关经济开发区管理委员会
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	2109-140496-89-01-437433

	总投资（万元）
	1190
	环保投资（万元）
	40

	环保投资占比（%）
	3.36%
	施工工期
	3个月

	是否开工建设
	☑否

□是：            
	用地（用海）

面积（m2）
	950

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	名称：壶关经济开发区总体规划（2018-2035）

审批情况：正在制定中，未批复

	规划环境影响

评价情况
	无

	规划及规划环境

影响评价符合性分析
	壶关经济开发区规划面积30.49平方公里，规划范围为核定的壶关经济开发区规划四至范围，即东至长治绕城高速，南至石子河北岸，西至中南铁路壶关段，北至壶关与平顺县界。共划分11个功能分区指引：

（1）综合服务配套片区：规划布局安排管委会大楼、商务办公、研发中心、酒店宾馆、医院等公服设施，以及配套的居住用地。
（2）欢乐谷旅游配套片区：规划欢乐谷景区逐步扩建到项目规划规模，在其南部安排一处商业设施用地。
（3）站前物流文旅片区：结合长治一运、达洋电器及文旅项目，布局仓储物流用地、工业用地及娱乐康体用地，在站前广场两侧各布置一处商业设施用地。
（4）新材料产业片区：规划在中钢东部厂区（常平）北侧布置特种钢材厂区，同时积极盘活常平街两侧原常平集团老旧工业用地，实现工业用地二次开发和集约利用，培育新材料集群，布置新材料上下游企业。在中钢西部厂区（集店）南侧增加布置工业用地，安排中钢冷轧厂及配套项目用地。
（5）新材料及物流片区：规划在西部布置新材料产业用地、物流仓储用地以及配套的商业、商务办公设施。围绕科研用地周围布置一类工业用地，建设相关产业双创基地。
（6）装备制造业片区：规划布置二类工业用地，作为装备制造企业用地。在高速出入口的西南侧布局一处仓储物流用地。
（7）民爆产业片区：规划布局为工业用地，为壶化集团关联项目用地。
（8）太行风情文旅片区：规划结合现有的小镇项目及元宝山生态修复与整治，与太行欢乐谷项目联动发展。
（9）集店、常平居住片区。结合集店、常平规划的以居住为主的生活组团。集店居住片区规划行政办公用地、商业设施用地、居住用地、中小学用地、公共绿地等。常平居住片区主要在现状基础上增加商业设施和公园绿地。
（10）乡村振兴示范片区：规划保留现有三座村庄，深化与开发区产业融合，按照发展全域全季旅游的要求，拓展“农文旅”的融合发展之路，推动康养结合的乡村旅游模式，积极培育家庭工场、手工作坊、乡村车间，就地吸纳农业人口。
（11）美丽乡村与生态涵养区：规划推进人居环境整治，围绕精品民宿、文旅体验、户外运动、健康养老等绿色项目，推进美丽乡村建设。
本项目位于新材料产业片区，租用壶关县陶瓷厂空闲工业用地，实现了工业用地二次开发和集约利用。根据壶关经济技术开发区土地利用规划图可知，项目所在位置的土地利用性质为工业用地，故项目建设符合规划要求。

	其他符合性分析
	规划符合性

（1）壶关县生态功能区划

本项目位于山西省长治市壶关县集店镇西庄村，从生态功能区划分上属于Ⅱ城区生态城市建设生态功能亚区；从生态功能小区上属于Ⅱ1集店镇平川水源涵养生态功能小区。本项目不属于生态功能区划中禁建项目，符合区域生态功能规划。

（2）壶关县生态经济区划

根据《壶关县生态经济区划》，本项目位于“ⅢA-1集店新型工业发展生态经济区”。本项目通过采取严格的环境保护措施，实现污染排放量最小化；无生产废水产生。本项目符合壶关县生态经济区划的要求。

（3）山西省主体功能区规划

按照《山西省主体功能区规划》，将山西省15.67万平方公里的面积划分为重点开发区域、限制开发的农产品主产区域、限制开发的重点生态功能区域和禁止开发区域四类区域。

按县域面积统计，全省重点开发区域占省域面积的20.15%。全省限制开发区域（农产品主产区和重点生态功能区）占省域面积的79.85%。限制开发的农产品主产区占省域面积的28.65%，限制开发的重点生态功能区占省域面积的51.2%。全省禁止开发区域面积初步统计为2.22万平方公里。禁止开发区域以自然或法定边界为基本单元，分布在其他类型主体功能区域之中（约占全省面积的14.20%）。

壶关县位于太行山南部水源涵养与生物多样性保护生态功能区，属于省级限制开发的重点生态功能区。

功能定位：全省森林、草地、湿地等自然、人工生态系统保护的区域，维持全省及周边省区可持续水资源供给系统的重要区域，山西省水土流失控制的主要区域。

规划目标：
——湿地、森林、草原等生态系统功能大幅度提高，生态系统的持续供给能力显著提升。

——水土流失、风沙、盐渍化等生态环境灾害的蔓延局面得到有效控制，区域生态环境质量明显改善。

——黄河与海河主要支流上游水源涵养区植被覆盖面积扩大，水源涵养功能和生态屏障功能显著增强。

——形成小片集聚、点状开发、保有大片开敞生态空间的空间结构，农村居民点用地大幅度减少。

发展方向：
——稳步提高林草覆盖率，大力实施天然林保护、退耕还林工程，扩大林地面积，修复特有的植被生态系统，加大对吕梁山、太行山、五台山、中条山等重要山区的土壤侵蚀治理力度。

——浅山丘陵地区因地制宜发展以经济林、草食牧业为主的特色产业，河谷盆地地区适度发展以特色农产品为主的集约、节水农业。

——有序引导人口转移转化，选择区位条件比较好、有一定发展潜力的小城镇适度集聚人口，因地制宜发展生态型农林牧产品生产和加工、观光农业、休闲旅游产业。

——建设生态，加强以区域内县城和中心城镇为依托的生态型社区建设，保障生态系统的良性循环。

——禁止过度开垦、无序放牧、无序开采能矿资源等行为，严格监管吕梁山、太行山、中条山等重要山区的能矿资源开发和相关建设项目。

——严格控制矿区生产和新增基础设施建设规模，对必须新建的工程项目，要做好生态环境影响评估，实施完备的生态修复和环境保护规划，实行严格的采空区生态恢复和治理措施。

——严格控制主要水库上游及三门峡、小浪底水库汇水区域的点源污染，减少面源污染，治理并保护干流及主要支流河流河道。

——实行严格的土地用途管制，严格控制开发强度，禁止不符合生态功能保护要求的工业发展；控制各类居民点规模，禁止成片蔓延式扩张。

本项目建设位于壶关县经济技术开发区，土地性质为工业用地，符合《山西省主体功能区规划》的要求。

2、环境敏感性相符性分析

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》中规定的环境敏感区分析本项目所在地的环境特征。项目区不在“国家公园”、“自然保护区”、“风景名胜区”、“世界文化和自然遗产地”规定的地区内；本项目区位于山西省长治市壶关县集店镇集店村开元大街，不涉及“永久基本农田”、“基本草原”、“森林公园”、“地质公园”、“重要湿地”、“天然林”、“重点保护野生动物重要栖息地”、“重点保护野生植物生长繁殖地”、“文物保护单位”及水源地等敏感区。

3、水源地

壶关县乡镇水源地包括龙泉镇集中供水水源、百尺镇集中供水水源、韩庄集中供水水源、集店镇集中供水水源、黄山集中供水水源、七里栈集中供水水源、常平经济开发区集中供水水源。

距离本项目最近的水源地为集店镇集中供水水源地，位于项目厂区西南侧1.45km处，本项目不在其保护区范围内。

综上，从环境保护角度分析，项目选址是合理的。

4、“三线一单”符合性分析

根据《长治市人民政府关于印发 长治市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（长政发〔2021〕21号），本项目处于重点管控单元，清单对于重点管控单元要求：“以生态修复和环境污染治理为主，进一步优化空间布局，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源能源利用效率，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题，实现减污降碳协同效应。加快调整优化产业结构、能源结构，严禁新增钢铁、焦化、铸造、水泥、平板玻璃等产能，加快实施城市规划区“两高”企业搬迁，完善能源消费双控制度。鼓励焦化、化工等传统产业实施“飞地经济”。实施企业绩效分级分类管控，强化联防联控，持续推进清洁取暖散煤治理，严防“散乱污”企业反弹，积极应对重污染天气”。

项目不属于两高行业，废气污染物主要为粉尘，且排放量很小对周边环境影响不大，无废水外排。项目建成后在严格执行各项环保要求后，对周围环境影响较小。符合《长治市人民政府关于印发长治市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（长政发〔2021〕21号）要求。
（1）生态保护红线

本项目位于山西省长治市壶关县集店镇西庄村，项目选址不位于自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、森林公园、地质公园等重要生态功能区、生态敏感区和脆弱区等环境敏感区内。本项目建设符合当地生态功能区划和生态经济区划的发展要求，符合生态红线划定原则。

（2）环境质量底线

1）环境空气

根据长治市大气污染防治工作领导组办公室2021年1-12月及12月长治市壶关县环境空气质量统计报表数据可知，由上表可见，PM2.5、PM10两项污染物浓度值均超《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。其余四项污染物SO2、O3、NO2、CO年均浓度值分别为22μg/m3、156μg/m3、29μg/m3、2.4mg/m3，均不超过国家二级标准，项目所在地为不达标区。

本项目建成后，采取评价要求的措施后，可达标排放，对区域大气环境影响较小，符合环境质量底线控制要求。

2）地表水
距离项目最近的地表水体为石子河，为浊漳河支流，季节性河流。根据长治市水污染防治工作领导小组办公室发布的“长治市2021年1月-12月及12月地表水水质情况的通报”可知，暴马监测断面为III类，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准。地表水环境质量达标。项目建成后无废水外排，不会对周边地表水环境造成影响。
3）声环境

本项目在采取严格的降噪措施后，厂界噪声可达标排放，不会影响区域声环境质量。

本项目采取严格的大气污染防治措施，污染物可以达标排放，对周围大气环境质量影响较小；项目废水不外排，对地表水环境影响较小，不会对地下水和土壤造成污染；项目建成后周围环境质量符合环境功能区划要求，可以达到环境质量目标，符合环境质量底线的原则。

（3）资源利用上线

资源利用上线是从促进资源能源节约、保障资源高效利用、确保必不可少的环境容量，不应突破资源利用最高限制。

本项目生产过程中消耗一定量的电源、水等资源，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。

（4）环境准入负面清单

对照中华人民共和国国家发展和改革委员会令（第29号）《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目的建设不属于产业政策中的鼓励类、限制类和淘汰类，为“允许类”。项目建设符合环境准入负面清单的要求。

结合以上分析，本项目符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线要求，不属于环境准入负面清单要求范畴。

5、其他符合性分析

（1）与《山西省人民政府关于坚决打赢汾河流域治理攻坚战的决定》（省政府令第 262 号）符合性分析
根据上述文件第十一条“在汾河干流河道水岸线以外原则上不小于一百米、支流原则上不小于五十米，划定生态功能保护线，建设缓冲隔离防护林带和水源涵养林带，改变农防段种植结构，提高汾河流域河流自净能力”及第十五条“我省境内桑干河、滹沱河、漳河、沁河、涑水河、大清河上游段（唐河、沙河）等流域的治理工作，参照此决定执行”。 

本项目位于山西省长治市壶关县集店镇西庄村，距离最近的地表水体为南侧1.9km处的石子河，为浊漳河支流，根据《山西省地表水环境功能区划》(DB14/67-2019)的划分，浊漳河属于漳河山区（浊漳河水系），本项目车辆清洗废水经沉淀池沉淀后，洒水抑尘，少量生活污水排入化粪池，定期清掏，不外排，不会影响周边地表水体，符合“节水减污”要求。因此本项目选址符合《山西省人民政府关于坚决打赢汾河流域治理攻坚战的决定》（省政府令第 262 号）中相关内容。




建设项目工程分析

	建设内容
	一、工程概况

1、建设项目基本情况

壶关县宏创新型建材有限公司于2015年11月3日成立。位于壶关县集店镇西庄村。注册资本100万元整。项目建成后，年产聚合物粘结砂浆1000t、聚合物抗裂砂浆1000t。

本项目于2021年9月29日在壶关县经济开发区完成了备案，备案编号为2109-140496-89-01-437433。

2、主要工程内容及平面布置
（1）项目具体组成及工程内容见表2-1。

表2-1  项目组成及工程内容一览表

类别

项目组成

建设内容

备注

主体工程

生产车间
一座，钢结构厂房，地面硬化，一层，占地面积约400m2。新建1条聚合物砂浆生产线。
新建
储运工程
车间内原料堆放区
占地面积120m2，位于生产车间西侧。
新建
车间内成品堆放区
占地面积80m2，位于生产车间南侧。
新建
原料库
一座，钢结构厂房，地面硬化，一层，占地面积约100m2。
新建
辅助工程

办公区

利用本公司新型环保建材项目现有办公区。
利旧
公用工程

供热
车间不供暖，办公区采用电暖器。
新建
供电
由集店镇供电电网接入
依托
给水
由集店镇供水管网提供。
依托
环保工程
废气治理

砂子装卸堆存扬尘（G1）

原料砂子堆存于封闭式厂房内，装卸料时定期喷水，除车辆进出以外，仓库均应保持封闭状态

新建

砂子筒仓（G2）、水泥筒仓（G3）

在3座筒仓仓顶分别配置脉冲布袋除尘器，筒仓粉尘通过仓顶脉冲布袋除尘器处理后经仓顶排气筒排放，有效高度不低于15m。

新建

纤维素和可分散乳胶粉投料废气（G4）

在投料口、搅拌机及包装机上方各设置集气罩，集气效率95%，经过布袋除尘器处理后，通过一根不低于15m高的排气筒排放。

新建

搅拌废气（G5）

包装废气（G6）

物料转载粉尘（G7）

本项目运料通过密闭螺旋输送机及提升机输送，输送过程均为全封闭，且均置于全封闭车间内，产尘量较小。
新建

运输扬尘（G8）
要求厂区路面硬化，运输车辆均使用封闭运输车辆，杜绝抛洒，在易起尘路段减速慢行，定期洒水抑尘
新建

废水治理
职工生活
厂内不设食堂和宿舍，仅有少量员工洗手废水，排入旱厕，定期清掏，不外排。
新建
车辆清洗水
设洗车平台，废水沉淀后循环使用，不外排。
新建

初期雨水
厂区西北侧设一座10m3初期雨水收集池。
新建

噪声治理

选用低噪设备，并对产噪设备采取隔声、消音、减振等措施。

新建

固体废物

除尘灰
统一收集后回用于生产
新建
生活垃圾
集中收集后交由环卫部门统一处理。
新建
（2）平面布置

本项目租用山西省壶关县陶瓷厂进行生产，厂区占地面积为950m2。主要包括原料堆放区、生产区、半成品堆放区、成品堆放区等。其中原料堆放区位于生产车间西南侧，占地面积120m2；成品堆放区位于生产车间南侧，占地面积80m2；生产区位于生产车间北侧，占地面积200m2；办公区利用本公司新型环保建材项目现有办公区。
本项目平面布置图见附图3。

3、生产设备

本项目主要设备情况见表2-2。

表2-2  项目主要设备一览表

序号

设备名称
规格（型号）
数量

运行时间（h）
备注

1
砂浆预混机
φ1500mm

1台
600
生产能力：4t/h

2

砂浆混合机

φ1500mm

1台
600
生产能力：4t/h
3
斗式提升机
TH315

2台
600
/

4

螺旋输送机
LSY219
3台
600
/

5
打包机
YHGK35-2C
1台
600
/

6

自动配料机
PLD600
1台
600
/

7

砂子筒仓
80t
1座
24
/

8
水泥筒仓
60t
2座
36
/

注：本项目两种产品共用一套生产设备

4、产品方案、原辅材料消耗、能源消耗及原辅料理化性质

（1）产品方案

1）本项目产品方案见表2-3。

表2-3  产品方案

序号

产品名称
产量
单位
备注（原料配比）
1

聚合物粘结砂浆

1000
吨
砂子：水泥：纤维素：可分散乳胶粉=116:80:1:3
2

聚合物抗裂砂浆
1000
吨
砂子：水泥：纤维素：可分散乳胶粉=112:68:5:15
产能分析：混合机生产能力为4t/h，受当地市场淡、旺季影响，企业根据订单安排生产，年工作时间为600h/a，生产规模为：年产聚合物粘结砂浆1000t、聚合物抗裂砂浆1000t。
聚合物粘结砂浆：具有优良的粘接性，良好的增强抗下垂性、保水性、抗水性、耐老化性和操作性。施工简便，无毒性污染，用于内、外墙及吊顶的保温板粘贴；也可用于粘贴面砖、石膏板等。

聚合物粘砂浆的特点

1、具有无毒、无味、绿色环保、耐候性好、防水性好、防腐性好、使用寿命长。

2、粘结力强、固化时间快，可有效防止因粘结后意外的外力引起的松动、下坠、变形。

3、从粘结原理上讲它是机械套固，它的分子能渗透到墙体与聚苯板的微孔中膨胀。

4、防水性能优异，在非常潮湿的环境下也可施工。

5、现场拌制和易性好，操作性好，防水性好，耐久性好。抗冻融、收缩率小、不龟裂、不空鼓、不脱落。

二、聚合物粘接砂浆的作用
1、建筑外墙外保温系统中 EPS 聚苯乙烯泡沫板、 XPS 挤塑板、大理石、瓷砖与基层墙体之间粘结。

2、适用于墙体、混凝土、瓷砖墙面、水泥砂浆墙面等各种墙面。

聚合物抗裂砂浆：聚合物抗裂砂浆一般指抹面砂浆。凡涂抹在建筑物或建筑构件表面的砂浆，统称为抹面砂浆。根据抹面砂浆功能的不同，可将抹面砂浆分为普通抹面砂浆、装饰砂浆和具有某些特殊功能的抹面砂浆（如防水砂浆、绝热砂浆、吸音砂浆和耐酸砂浆等）。对抹面砂浆要求具有良好的和易性，容易抹成均匀平整的薄层，便于施工。还应有较高的黏结力，砂浆层应能与底面黏结牢固，长期不致开裂或脱落。处于潮湿环境或易受外力作用部位（如地面和墙裙等），还应具有较高的耐水性和强度。

一、聚合物抗裂砂浆的特点

1、抹面层不承受荷载；

2、抹面层与基底层要有足够的粘结强度，使其在施工中或长期自重和环境作用下不脱落、不开裂；

3、抹面层多为薄层，并分层涂抹，面层要求平整、光洁、细致、美观；

4、多用于干燥环境，大面积暴露在空气中。

二、聚合物抗裂砂浆的作用

1、底层砂浆的作用是使砂浆与基层能牢固地粘结，应有良好的保水性；

2、中层主要是为了找平；

3、面层主要为了获得平整、光洁的表面效果。
2）原辅材料、能源消耗情况见表2-4。
表2-4  原辅材料一览表
序号
原辅材料名称
年用量（t/a）
运输方式
备注

聚合物粘结砂浆

1

砂子
580
汽车运输
外购，含水率≤0.5%，无需烘干
2

水泥
400
罐车运输
外购
3
纤维素
5
汽车运输
袋装（25kg/袋）
4
可分散乳胶粉
15
汽车运输
袋装（25kg/袋）
聚合物抗裂砂浆

1
砂子
560
汽车运输
外购，含水率≤0.5%，无需烘干
2
水泥

340
罐车运输
外购
3
纤维素

25
汽车运输
袋装（25kg/袋）
4
可分散乳胶粉

75
汽车运输
袋装（25kg/袋）
物料平衡
表2-5 物料平衡表
进料

出料

砂子
580t/a
聚合物粘结砂浆
1000t/a
水泥
400t/a
纤维素
5t/a
可分散乳胶粉
15t/a
合计

1000t/a
1000t/a
砂子
560t/a
聚合物抗裂砂浆
1000t/a

水泥
340t/a
纤维素
25t/a
可分散乳胶粉
75t/a
合计

1000t/a
1000t/a
5、公用工程

（1）给水

本项目用水分为生产用水及生活用水，生产用水主要为车辆清洗水。
项目水源接集店镇供水管网。

①车辆清洗水：本次项目拟在厂区出入口设置了车辆清洗平台，设置1座10m3沉淀池。本项目每年货运车进出场次为200次，耗水量10L/辆，则轮胎清洗用水量为6.67L/d（2m3/a），轮胎清洗废水产生量为5.336L/d，轮胎清洗废水经沉淀池沉淀后用于洒水抑尘，不外排。
②生活用水：本项目劳动定员5人，年工作100d，厂内不设食堂和宿舍。生活用水主要为职工日常洗手水。用水定额按30L/（p·d）计，则日常生活用水量为0.15m3/d。

（2）排水

本项目生活污水产生量按用水量的80%计算，则排水量为0.12m3/d（36m3/a），排入化粪池，定期清掏，不外排。

本项目给排水情况见表2-6。

表2-6  项目给排水情况一览表
序号

项目

新鲜水量

循环水量

损耗量

排水量

备注

1

生活用水

0.15m3/d
0

0.03
0.12
/

2
车辆清洗水
6.67L/d

0
6.67L/d

0
/
[image: image1.wmf]p

Q


图2-1  项目水平衡图
（3）初期雨水

当地暴雨强度计算公式参考太原工业大学数理统计法：

   q=3340(1+1.43lgT)/（t+15.8）0.93（L/s·ha）

   式中：

q——暴雨强度（L/s·ha）

T——重现期，年，取2年

t——降雨历时，min，取15min；

Q=q×S×t×φ

其中  Q：初期雨水量，m³

      q：最大暴雨强度，L/s·ha
      S：径流面积，ha，取0.055ha
      t：初期雨水收集时间，min，取15min
     φ：径流系数，取0.7

根据太原工业大学数理统计法计算得q=197.19L/s·ha，厂区汇水面积按550m2粗略估算，15min初期雨水约9.76m3。

本项目在厂区西北侧设置1座10m3的初期雨水收集池，用于收集15分钟的初期雨水。厂区初期雨水经初期雨水收集池收集后用于厂区洒水抑尘。
（4）供热

该项目车间不供暖，办公区采用电暖器。

（5）供电

本项目用电电源由集店镇供电电网接入。

6、主要技术经济指标

本项目主要技术经济指标见表2-7。

表2-7  本项目主要技术经济指标

序号

名称

单位

指标

1

厂区占地面积

m2
950
2

建筑面积

m2
400
3

建设规模

聚合物粘结砂浆

吨
1000
聚合物抗裂砂浆
吨
1000
4

水

万m3/a

0.297
5
工作制度

工作天数

天/a

100（两种产品各50天）
6
工作班数

班/天

1
7
每班时间

h/班

6
8
劳动定员

人

5
9
工程总投资

万元

1190



	工艺流程和产排污环节
	工艺流程

1、工艺流程简述
（1）外购原料：砂子由运输车辆运至厂区原料库，经提升机运输至砂子筒仓贮存备用。水泥由密闭罐车运至厂内，采用密闭管道通过气力输送至水泥筒仓贮存备用。本项目设置1个砂子筒仓，2个水泥筒仓。各密闭筒仓顶端均设置仓顶脉冲布袋除尘器，对筒仓进料过程中产生的粉尘进行处理。
（2）配料计量：通过计量系统，根据砂浆要求，把料仓中的水泥、砂子、纤维素、可分散乳胶粉按一定比例进行配比，实现精准配料。其中纤维素、可分散乳胶粉经电子秤称量后人工投料。
（3）混合：计量好的水泥、砂、纤维素、可分散乳胶粉通过斗提进入搅拌机内，物料在搅拌机内不断更迭、扩散，混合均匀。
（4）出料包装：搅拌后的成品进入包装机，进行计量、打包。
[image: image12.png]s O 16667n'/d

1.334L/d

6.67L/d | 4;%*;%7}( wver 2335/ dy wokma
0. 03m’/d

0. Lou/d, | fﬁ_ﬂ( 0-107dy g\ prgem, sEMES, AU

193




图2-2  生产工艺流程及产排污节点图
二、产排污环节

1、废气

G1：砂子装卸堆存扬尘；
G2：砂子筒仓粉尘；
G3：水泥筒仓粉尘；
G4：纤维素和可分散乳胶粉投料粉尘；
G5：搅拌粉尘；
G6：包装粉尘；
G7：物料转载粉尘；

G8：运输扬尘

2、废水

W1：生活污水；

W2：车辆清洗废水；
3、噪声

本项目噪声源主要为：配料机、搅拌机、包装机、风机等设备。

4、固体废物

S1：除尘灰；

S2：沉淀池泥沙；

S3：废润滑油；
S4：生活垃圾。


	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目为新建项目，位于壶关县集店镇西庄村，租赁山西省壶关县陶瓷厂空闲场地。经调查，山西省壶关县陶瓷厂已停产多年，根据原山西省壶关县陶瓷厂平面布置图，本项目租赁场地原为壶关县陶瓷厂空地及办公室，未进行过生产活动，无遗留环境问题。




三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	略

	环境

保护

目标
	具体环境保护目标见表3-4，位置关系见附图2。

表3-4    主要环境保护目标一览表

因素类别

保护目标

保护内容
坐标

环境功能区

相对厂址方位

相对厂界距离km

经度

纬度

环境空气

李掌村
居民
113.220811331
36.144096995
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准
南
0.14
声环境
本项目50m范围内不涉及声环境保护目标
地下水
本项目厂界500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。
生态
环境
本项目位于壶关县集店镇西庄村，属壶关县经济开发区，不涉及园区外的新增用地，无生态环境保护目标。


	污染

物排

放控

制标

准
	1、废气排放标准

项目施工期颗粒物无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。

表3-5   《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

污染物

无组织排放监控浓度限值

颗粒物

监控点

浓度（mg/m3）
周界外浓度最高点

1.0

项目运营期产生的废气主要是原料装卸、储存、配料、搅拌及包装产生的粉尘，执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB14915-2013）中特别排放限值，具体数值见表3-6。

表3-6 水泥工业大气污染物排放标准

污染物

生产设备

排放浓度（mg/m3）

颗粒物

散装水泥中转站及水泥制品生产，水泥仓及其他通风设备有组织限值

10

水泥厂（含粉磨站）水泥制品厂无组织排放限值

0.5

2、废水排放标准

项目运营期车辆清洗废水经沉淀池沉淀后，洒水抑尘，不外排；职工生活污水排入旱厕，定期清掏，不外排。

3、厂界噪声排放标准

项目施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的标准，标准限值见表3-7。

表3-7 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）  单位：dB（A）

噪声限值Leq

昼间

夜间

70

55

运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准，具体数据见表3-8。

表3-8 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)   单位：dB（A）
标准类别

昼间Leq
夜间

2类

60

50

4、固体废物

本项目产生的一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）。

危险固体废物临时储存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单。


	总量控制指标
	根据山西省环保厅“关于印发《山西省环境保护厅建设项目主要污染物排放总量核定办法》的通知”（晋环发〔2015〕25号），其中第三条“属于环境统计重点工业源调查行业范围内（《国民经济行业分类》（GB/T4754）中采矿业、制造业，电力、燃气及水的生产和供应业，3个门类39个行业）新增主要污染物排放总量的建设项目，在环境影响评价文件审批前，建设单位需按本办法规定取得主要污染物排放总量指标。”
本项目需申请污染物排放总量指标如下。

表3-9    总量指标

污染指标

环评核算的总量

粉尘（t/a）

0.0508
根据长治市生态环境局壶关分局壶环函〔2022〕109号文：长治市生态环境局壶关分局关于壶关县宏创新型建材有限公司年产2000吨砂浆项目污染物排放总量控制指标的核定意见，污染物排放总量控制指标为粉尘0.0508t/a。
故项目排放的污染物满足当地环保局核实的总量控制指标，满足当地总量控制要求。



四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	本项目建设期为3个月，主要为生产设备及配套环保设施的安装、调试及循环水池的挖掘。
1、施工期扬尘防治措施
施工期间对环境空气影响最大的是施工扬尘，来源于各种无组织排放源。其中土方挖掘、运输等工序产生量较大，设备安装等产生量相对较小。由于污染源为间歇性源并且扬尘点低，因此只会在近距离内形成局部暂时污染影响，但施工现场的污染物未经扩散稀释就直接进入地表呼吸地带，会给现场施工人员的生活和健康带来一定影响。另外，施工机械燃油和交通运输会产生燃油废气，也会大气环境产生一定影响。

根据晋环发〔2010〕136号《山西省环境保护厅关于加强建筑施工扬尘排污费核定征收工作的通知》、山西省人民政府办公厅晋政办发〔2020〕17号“关于印发山西省打赢蓝天保卫战2020年决战计划的通知”、《防治城市扬尘污染技术规范》(HJ/T393-2007)，针对本项目施工期产生的扬尘，本报告提出以下防治措施：

（1）施工扬尘防治措施

1）施工单位应根据《建设工程施工现场管理规定》的规定设置现场平面布置图、工程概况牌、安全生产牌、消防保卫牌、文明施工牌、环境保护牌、管理人员名单及监督电话等；

2）土方挖掘位于全封闭车间内，施工期间需关闭门窗，并辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间。施工现场定期喷洒，保证地面湿润，不起尘；

3）施工过程产生的弃土、弃料及其他建筑垃圾，应及时清运。所有砂石、灰土、灰浆等易扬尘物料都必须以不透水的隔尘布完全覆盖或放置在顶部和四周均有遮蔽的范围内；防尘布和遮蔽装置的完好率必须大于95%；小批量或八小时之内清运的物料可除外；

4）对于施工工地道路积尘，可采用水冲洗的方法清洁施工工地道路积尘，不得在未实施洒水等抑尘措施情况下进行直接清扫。
（2）运输扬尘措施

1）施工期间应在渣土、垃圾运输车辆的出口内侧设置洗车平台，车辆驶离工地前，应在洗车平台清洗轮胎及车身，不得带泥上路。洗车平台四周应设置防溢座、废水导流渠、废水收集池、沉砂池及其他防治设施，收集洗车及施工过程中产生的废水和泥浆。工地出口处铺装道路上可见粘带泥土不得超过10m，并应及时清扫冲洗；

2）进出工地的渣土、垃圾运输车辆，应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实。苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15cm，保证渣土、垃圾等不露出。车辆应按照批准的路线和时间进行物料、渣土、垃圾的运输；

3）运输车辆驶出工地前，应对车身、车槽、轮胎等部位进行清理或清洗以保证清洁上路；洗车喷嘴静水压不得低于0.5MPa；洗车废水经处理后重复使用，回用率不低于90%，回用水水质良好，悬浮物浓度不应大于150mg/L。

4）施工机械和汽车运输时所排放的尾气，主要有CO、NOx、THC等大气污染物，会对作业点周围和运输路线两侧局部范围产生一定影响，但影响范围主要局限于施工区内。预计工程施工作业时对局地区域环境空气影响范围仅限于下风向20-30m范围内，不过这种影响时间短，并随施工的完成而消失。其余地区环境空气质量将维持现有水平，所以施工机械尾气对环境空气影响小。

施工车辆必须定期维修保养，施工车辆应达到相关的汽车废气排放标准，采用国三及以上并有登记编码的非道路移动机械进行施工作业，施工机械亦应达到相关的排放标准。
在采取以上防治措施以后，施工期产生的大气污染物对周围环境产生的影响很小。

2、施工期噪声防治措施
本项目距离李掌村较近，施工期对居民影响较大，因此环评要求施工期采取以下措施：

①合理安排施工时间

制订施工计划时，应尽可能避免大量的高噪声设备同时施工；合理安排施工时间：施工时间安排在日间，禁止夜间和午休时间施工。尽量加快施工进度，缩短整个工期。

②降低施工设备噪声

施工机械应尽量选用低噪声的机械设备，从噪声的源头上控制；选用性能良好、低噪声设备，对场界噪声超标的要采取设置隔声、减振、降噪等措施，减少对周围环境的噪声和振动影响。

③降低人为噪声

按规定操作机械设备，模板、支架装卸过程中，尽量减少碰撞声音；尽量少用哨子、笛等指挥作业。

④减轻交通运输噪声

合理规划运输路线，施工运输车辆在经过居民点等敏感目标时应减速慢行，禁止夜间运输。

综上，施工噪声会对周围环境产生一定的不利影响，施工期噪声影响是短暂的，一旦施工活动结束，施工噪声也就随之结束。施工期间通过合理安排施工作业时间，尽量采用低噪声设备，加强运输车辆的管理等措施，可以减轻施工噪声对周围环境的影响。

3、施工期固体废物防治措施
施工期产生的固体废物主要是少量弃土以及施工人员产生的生活垃圾。针对施工期产生的固废，可采取以下控制措施：

（1）弃土要及时运至指定地点。

（2）每个工区工作面必须设立指定的渣土堆放点，并设专人管理，防止渣土随意堆放，防止扰民。

（3）土方阶段、装修、安装阶段抛洒、遗弃的砂石、建材等应有专人管理回收，及时清洁工作面。建筑垃圾外运附近建筑垃圾堆放场，禁止乱堆乱放。运输建筑垃圾时车辆加盖篷布，防治洒落。

（5）每个工区应设置流动卫生设施，并及时清理。

（6）施工人员的生活垃圾也要收集到指定的垃圾箱（桶）内，外运至附近生活垃圾填埋场，禁止乱排。

4、施工期废水防治措施
施工期产生的废水主要为施工现场车辆的清洗废水。

为了减少施工机械和车辆将泥土带出厂外，运输车辆驶出工地前，应对车轮、车身、车槽帮等部位进行清理或清洗以保证车辆清洁上路。施工机械和运输车辆清洗废水主要污染物为SS，设置1座沉淀池，废水经沉淀池处理后，用作施工物降尘、喷洒，不外排。

项目施工期产生的废水随着施工期的结束而消失，施工期废水采取相应的治理措施后，不会形成规模排放，对地表水环境影响较小。

综上所述，项目施工期对周围环境会产生一些影响，建设单位应要求施工方做好上述建议，文明施工，便可以把装修施工期间对周围环境影响减小至满足相关环境标准要求。




	运营期环境影响和保护措施
	1、废气
1.1污染物源强核算

（1）砂子装卸堆存（G1）
原料砂子通过密闭运输车辆运至厂区生产车间内原料库暂存，原料在卸料过程中会产生少量粉尘，参考《逸散性工业粉尘控制技术》“第十八章粒料加工厂，表18-1卸料排放因子”卡车运输，砂和砾石卸料卡车的排放因子0.01kg/t，本项目砂子用量为1176t/a，因此，卸料过程中粉尘产生量为0.01176t/a，原料砂子堆存于封闭式厂房内，装卸料时定期喷水，环评要求除车辆进出以外，仓库均应保持封闭状态，减少粉尘向外界的排放量，采取措施后抑尘效率可达90%以上，则物料装卸堆存无组织排放量为0.001176t/a。
（2）砂子筒仓（G2）、水泥筒仓（G3）
粉料（水泥、砂子）贮存供给系统由粉料筒仓和螺旋输送机组成。由于粉料从筒仓输送至搅拌主楼时采用气体输送，气送计量，所以在筒仓上方配有通气口，会产生粉尘污染。

本项目设置砂子筒仓1座，水泥筒仓2座，容积均为80t，在散装水泥、砂子从罐车送至筒仓时，筒仓仓顶部呼吸孔会产生粉尘。参考《逸散性工业粉尘控制技术》中的系数取值，粉料仓筒内扬尘的产生量按0.5kg/t计，本项目砂子原料年用量为1176t，水泥原料年用量为784t，则筒仓粉尘产生量0.98t/a。

项目粉状物料年用量为1960t，每100t粉状原料筒仓车打入粉料筒仓用时3h，则筒仓年卸料时间为60h/a。在3座筒仓仓顶分别配置脉冲布袋除尘器，除尘效率为99.9%。粉煤灰筒仓粉尘通过仓顶脉冲布袋除尘器处理后经仓顶排气口排放，排气筒有效高度为17m。类比同类型企业同类型设备除尘装置配备情况，筒仓粉尘处理装置风量为2000m3/h，则筒仓粉尘排放浓度8.33mg/m3，排放量约为0.001t/a，满足《长治市工业企业无组织排放治理实施方案》（长气防办〔2019〕9号）中排放限值，粉尘可以达标排放。

（3）纤维素和可分散乳胶粉投料废气（G4）、搅拌废气（G5）、包装废气（G6）
纤维素和可分散乳胶粉均为粉状物料，在投料至配料机过程中会产生粉尘，参考《逸散性工业粉尘控制技术》表3-1中卸料粉尘排放因子0.2kg/t，项目纤维素和可分散乳胶粉总用量为40t/a，则粉尘产生量为0.008t/a。
各物料搅拌过程中会产生粉尘，参考《空气污染物排放和控制手册》（美国环境保护局）“十、混凝土配料章节 搅拌过程排放因子取0.12kg/t”，本项目各物料总用量为2000t/a，则搅拌过程中粉尘产生量为0.24t/a。

成品包装过程中会产生粉尘，参考《逸散性工业粉尘控制技术》表3-1中包装粉尘排放因子0.125kg/t，项目总产品量为2000t/a，则包装过程中粉尘产生量为0.25t/a。

环评要求，在投料口、搅拌机及包装机上方各设置集气罩，集气效率90%，经过布袋除尘器处理后，通过一根不低于15m高的排气筒排放。

风量计算：

根据《通风除尘系统中吸尘罩的设计与计算》（李志华），集气风量的计算公式：
    Q=3600×Vx×F

矩形罩口：F=(a+0.5H)×(b+0.5H)

式中：Q—排风量，m3/h；

Vx—罩口平均风速，(m/s，取1.0)；

F—罩口面积（m2）

a—设备平面的长（m)；

b—设备平面的宽（m)；

d=设备平面直径（m）

H—罩口离设备面的高度（m，取0.3)；

则配料机投料口风量为：

F=（0.4+0.15）×（0.4+0.15）=0.3025m2
Q=3600×0.3025×1.0=1089m3/h

2台搅拌机的风量为：

F=（0.8+0.15）×（0.7+0.15）=0.8075m2
Q=3600×0.8075×1.0×2=5814m3/h

1台包装机的风量为：

F=（1.1+0.15）×（0.3+0.15）=0.5625m2
Q=3600×0.5625×1.0=2025m3/h

考虑除尘器漏风因素，本项目布袋除尘器处理风量为9000m3/h，滤袋材质为涤纶覆膜针刺毡滤袋（过滤面积约250m2，除尘效率不低于90%）。本项目年工作100天，按混合机最大运行时间每天6小时计，经除尘器处理后，粉尘排放浓度9.22mg/m3，排放量为0.0498t/a，满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2大气污染物特别排放限值10mg/m3，可以达标排放。

（4）物料转载粉尘（G7）
本项目运料通过密闭螺旋输送机及提升机输送，输送过程均为全封闭，且均置于全封闭车间内，产尘量较小。

（5）运输扬尘（G8）
原料、产品在运输过程产生道路扬尘。计算公式如下：

[image: image13.png]LFYESR AT
SRR

—




[image: image14.wmf]M

Q

L

Q

Q

p

p

/

×

×

=

¢

    式中：

[image: image15.wmf]72

.

0

85

.

0

)

5

.

0

(

)

8

.

6

(

)

5

(

123

.

0

P

M

V

Q

p

×

×

=

——道路扬尘量（kg/km·辆）；

[image: image2.wmf]p

Q

¢

——总扬尘量（kg/a）；

[image: image3.wmf]V

——车辆速度（20km/h）；

[image: image4.wmf]M

——车辆载重（20t/辆）；

[image: image5.wmf]P

——路面灰尘覆盖量（0.5kg/m2）；

[image: image6.wmf]L

——运距（0.2km）；

Q——运输量（4000t/a）。

经上述公式计算出道路扬尘产生量为49.2kg/a。环评要求厂区路面硬化，运输车辆均使用封闭运输车辆，杜绝抛洒，在易起尘路段减速慢行，定期洒水抑尘，运输扬尘量可降低90%，排放量为4.92kg/a。
1.2废气收集处理措施可行性分析
本项目生产加工过程产生废气的环节为砂子装卸堆场、砂子筒仓、水泥筒仓、纤维素和可分散乳胶粉投料、搅拌、物料转载、运输，环评要求采取环保措施如下：

（1）砂子装卸堆存扬尘（G1）：原料砂子堆存于封闭式厂房内，且设置有雾化喷淋设施，装卸料时定期喷水，除车辆进出以外，仓库均应保持封闭状态；

（2）砂子筒仓（G2）、水泥筒仓（G3）：在3座筒仓仓顶分别配置脉冲布袋除尘器，筒仓粉尘通过仓顶脉冲布袋除尘器处理后经仓顶排气筒排放，排气筒有效高度不低于17m。
（3）纤维素和可分散乳胶粉投料废气（G4）、搅拌废气（G5）、包装废气（G6）：在投料口、搅拌机及包装机上方各设置集气罩，经过布袋除尘器处理后，通过一根不低于15m高的排气筒排放。
（4）物料转载粉尘（G7）：本项目运料通过密闭螺旋输送机及提升机输送，输送过程均为全封闭，且均置于全封闭车间内，产尘量较小。
（5）运输扬尘（G8）：要求厂区路面硬化，运输车辆均使用封闭运输车辆，杜绝抛洒，在易起尘路段减速慢行，定期洒水抑尘。
1.3废气排放情况

综上，本项目废气排放情况见下表。



	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	表4-1 污染物源强核算及环保治理措施相关参数汇总表

工序/生产线
装置

污染源

污染物

污染物产生

治理措施

污染物排放

排放时间/h
是否为可行技术
产生浓度/（mg/m3）

产生量/（t/a）

工艺
废气排放量/（m3/h）
排放浓度/（mg/m3）
排放量/（t/a）
原料装卸、储存
原料库

无组织排放
粉尘

—
0.01176
原料砂子堆存于封闭式厂房内，且设置有雾化喷淋设施，装卸料时定期喷水，环评要求除车辆进出以外，仓库均应保持封闭状态

—

—
0.001176
8760
是
砂子筒仓
1#排气筒（DA001）
粉尘

5445
0.588
在3座筒仓仓顶分别配置脉冲布袋除尘器，筒仓粉尘通过仓顶脉冲布袋除尘器处理后经仓顶排气筒排放，排气筒有效高度不低于17m。
2000
8.33
0.0004
24
是

水泥筒仓
2#排气筒（DA002）

粉尘

5445
0.196
2000
8.33
0.0003
18
3#排气筒（DA003）

粉尘

5445
0.196
2000
8.33
0.0003
18
砂浆生产
投料

4#排气筒（DA004）
粉尘

17.29
0.008
投料口、搅拌机及包装机上方各设置集气罩，经过布袋除尘器处理后，通过一根不低于15m高的排气筒排放。

9000
9.22
0.0498
600
是

搅拌

0.24
包装

0.25
—

物料转载
无组织排放

粉尘

—

少量
本项目运料通过密闭螺旋输送机及提升机输送，输送过程均为全封闭，且均置于全封闭车间内，产尘量较小。

—

—

少量
7200
是

—

道路运输
无组织排放

粉尘

—

0.0492
厂区出入口设置了车辆清洗平台，厂区路面硬化，运输车辆均使用封闭运输车辆，杜绝抛洒，在易起尘路段减速慢行，定期洒水抑尘
—

—

0.00492
—

是




	
	表4-2 排放口基本信息表

排气筒编号

内径m
高度m
温度
地理坐标
经度
纬度
DA001
0.3
17
常温
113.221315645
36.146300296
DA002

0.3
17
常温
113.221358560
36.146273474
DA003

0.3
17
常温
113.221353196
36.146243969
DA004
0.5
15
常温
113.221487306
36.146225194
跟踪监测

表4-3 废气监测计划表
序号
监测点位
监测因子
监测频次
样品个数
1
砂子筒仓布袋除尘器出口（DA001）
颗粒物
1次/年
每次非连续采样至少3个
2
水泥筒仓布袋除尘器出口（DA002）
3
水泥筒仓布袋除尘器出口（DA003）
4
投料、搅拌、包装布袋除尘器进口、出口（DA004）
5
厂界无组织
颗粒物
1次/年
每次非连续采样至少3个
2、水环境影响分析

（1）废水排放情况

1）生活污水

本项目劳动定员5人，年工作300d，厂内不设食堂和宿舍。生活用水主要为少量职工日常洗手水。用水定额按30L/（p·d）计，则日常生活用水量为0.15m3/d。

废水产生量按用水量的80%计算，则排水量为0.12m3/d（36m3/a），排入化粪池，定期清掏，不外排。

2）生产废水
本项目生产无用水环节，车辆清洗水经沉淀池沉淀后，洒水抑尘，不外排。厂区初期雨水经初期雨水收集池收集后用于厂区洒水抑尘，不外排。
综上所述，本项目废水不外排，对地表水环境影响较小。
3、声环境影响分析

（1）噪声源强分析
本次工程噪声主要为设备噪声和交通噪声，如配料机、搅拌机、包装机、提升机、风机等，经类比，其声级值在70-85dB(A）之间，不连续运行。
表4-4  噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表  
噪声源

声源类型

与厂界距离
噪声源强
降噪措施
噪声排放值
核算方法

噪声值dB(A)
工艺

降噪效果

核算方法
噪声值dB(A)
斗式提升机
频发

6m
类比法

70-80dB(A)
低噪设备、隔声、减振

削减值20dB(A)
类比法

50-60dB(A)
搅拌机
频发
2m
70-80dB(A)
50-60dB(A)
配料机
频发

6m
80-85dB(A)
60-65dB(A)
风机
频发

2m
80-85dB(A)
60-65dB(A)
螺旋输送机
频发

4m
70-80dB(A)
50-60dB(A)
包装机
频发

2m
80-85dB(A)
60-65dB(A)
（2）防治措施

环评要求：

1）选用符合国家噪声标准的设备，对企业所采用的产噪设备，如配料机、搅拌机、包装机、提升机、风机等必须加强管理，使其处于良好运行状态。

2）机械设备产生的噪声不仅能以空气为媒介向外传播，还有直接激发固体构件振动以弹性波的形式在基础、地板、墙壁、管道中传播，并在传播过程中向外辐射噪声，为了防止振动产生的噪声污染，采取相应的减振措施进行控制。配料机、搅拌机、包装机等设置基础减振。

3）配料机、搅拌机、包装机、提升机、风机等应在室内布置，远离居民；

4）建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非生产噪声；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声。

5）运输车辆控制车速，减速慢行，禁止鸣笛。
项目在采取环评要求的降噪措施后，本项目营运期噪声不会对周围声环境产生明显的不利影响。

（3）噪声预测

1）预测模式选择

根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ/T2.4-2021）推荐的公式：

Lp(r)＝Lw+DC－(Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc)

式中：

Lp(r) ——预测点处声压级，dB
Lw ——由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB； 
DC ——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方 
向的声级的偏差程度，dB； 
Adiv ——几何发散引起的衰减，dB； 
Aatm ——大气吸收引起的衰减，dB； 
Agr ——地面效应引起的衰减，dB； 
Abar ——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； 
Amisc ——其他多方面效应引起的衰减，dB。

其中几何发散引起的A声级衰减量的计算公式如下：


[image: image7.wmf])

lg(

20

0

r

r

A

div

=


大气吸收引起的A声级衰减量的计算公式如下：


[image: image8.wmf]1000

)

(

0

r

r

A

atm

-

=

a


式中：α为温度、湿度和声波频率的函数，预测计算中一般根据当地常年平均气温和湿度选择相应的空气吸收系数。

地面效应引起的A声级衰减量的计算公式如下：


[image: image9.wmf]ú

û

ù

ê

ë

é

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

+

ú

û

ù

ê

ë

é

-

=

r

r

h

A

r

gr

300

17

2

8

.

4


式中，r为声源到预测点的距离，m；hr为传播路径的平均离地高度，m；

声屏障引起的A声级衰减量Abar的计算公式如下：


[image: image10.wmf]ú

û

ù

ê

ë

é

+

+

+

+

+

-

=

3

2

1

20

3

1

20

3

1

20

3

1

lg

10

N

N

N

A

bar


式中，N1、N2、N3表示三个传播途径的声程差相应的菲涅尔数；

对多个声源同时存在时，其总A声级用下式计算：


[image: image11.wmf])

10

(

101

1

10

å

=

=

n

i

Li

n

g

L


式中，Ln为n个声源对预测点的贡献值；Li为第i个声源对预测点的贡献值。
2）预测受声点选择

由于噪声局限性、易变性等特点，本次预测将预测受声点选择在厂界四周。

（4）预测结果

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ/T2.4-2009）推荐的公式进行噪声预测，噪声预测结果见表4-5。
表4-5  厂界噪声预测值（dB（A））

测点位置

昼间
贡献值
标准
北厂界

41.37
60
西厂界

44.36
南厂界

40.83
东厂界

38.69
由表4-5可知，本项目运营期主要噪声源对厂界四周的噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中2类标准昼间60dB(A）的要求。

因此，本项目营运期噪声不会对周围声环境产生明显的不利影响。

（5）监测要求
1）监测点位：厂界四周。

2）监测因子：Leq。

3）监测频次：每季度监测1次。

4、固废环境影响分析

本项目营运期产生的固体废物主要包括生活垃圾、一般固废、危险废物。

建设项目生产过程中产生的固体废物主要是布袋除尘器收集的粉尘、沉淀池沉砂、废润滑油。
布袋除尘器收集的粉尘：年产生量约为1.427t/a，收集后可作为原料回用。

洗车废水沉淀池沉淀的泥沙：年产生量大约0.1t/a，收集后可作为原料回用。

职工生活垃圾：产生量按每人每天0.5kg计，劳动定员共5人，年工作300天，则生活垃圾产生量为0.75t/a，集中收集后交由环卫部门统一处理。

废润滑油：本项目运营期会设备运行、维护产生0.01t/a的废润滑油，为危险废物。集中收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处置。

危险废物暂存及储运要求：

根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的规定，环评要求在原料库内设一座5m2的危废暂存间，场所建设要求应当符合《危险废物贮存污染控制标准》，临时贮存场所应设防渗漏、防雨淋、防流失，地面必须要高于车间的基准地面，确保雨水无法进入，渗漏液也无法外溢进入环境，地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，池底及池壁为防渗混凝土，池体内表面涂防水涂层（渗透系数不大于1.0×10-7cm/s），底层侧壁外侧铺设防渗土工膜，混凝土抗渗等级不低于P8，堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定。

根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令第5号）的要求，本报告对项目产生的危险废物的贮存、管理提出如下要求：

a.建危险废物贮存专用库房；

根据本项目的工序特点，建一个危险废物专用暂存库，用于分类存放本项目产生的危废； 

b.危废必须分类装入符合标准的容器内；

c.装载危险废物的容器内必须留足够的空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间；

d.盛装危险废物的容器上必须粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）附录A所示的标签。

e.危险废物暂存库房不得接收未粘贴上述规定的标签或标签填写不规范的危险废物；

f.必须做好危险废物记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称； 

危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。

g.必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换；

h.危险废物贮存库房设置灭火器等防火设备，做好火灾的预防工作；

i.在转移危险废物前，建设单位须按照国家有关规定报批危险废物转移计划；经批准后，产生单位应当向当地环境保护行政主管部门申请领取国务院环境保护行政主管部门统一制定的联单。并在危险废物转移前三日内报告当地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接收地环境保护行政主管部门。 

j.建设单位必须如实填写联单中产生单位栏目，并加盖公章，经交付危险废物运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交当地环境保护行政主管部门，联单第一联正联及其余各联交付运输单位随危险废物转移运行。

k.联单保存期限为五年；贮存危险废物的，其联单保存期限与危险废物贮存期限相同。

固体废物产生及处理措施见下表。
表 4-11  固体废物产生及处理措施表
污染源
污染物
属性
物理性状
产生量（t/a）
处理措施
排放量
布袋除尘器
除尘灰
一般工业固体废物
固态
1.427
返回生产系统作为原料
0
沉淀池
泥砂
一般工业固体废物
固态
0.1
返回生产系统作为原料
0
办公生活
生活垃圾
一般工业固体废物
固态
0.75
厂区设置封闭式垃圾箱，由环卫部门统一清运
0
设备运行、维护
废润滑油
危险废物（HW08，900-214-08）
液态
0.01
设置一间5m2的危险废物暂存间，废润滑油暂存于危险废物暂存间内，定期委托有资质的单位处理处置
0
综上所述：在采取以上措施后，项目所产固废均得到了合理、安全处置，对周围环境产生的影响较小。

5、地下水、土壤环境影响分析

（1）地下水环境影响分析

地下水的污染途径主要为污染物随降雨或废水排放等通过垂直渗透进入包气带，污染物在物理、化学和生物作用下经过吸附、转化、迁移和分解后输入地下水。根据所在地地质情况，项目对地下水的污染途径主要有：沉淀池、生活污水处理设施（旱厕）等可能产生的污染物下渗对地下水造成污染。

针对项目可能发生的地下水污染，本项目地下水污染防治措施按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全方位进行控制，采取防区防渗控制措施。

根据各生产功能单元可能泄漏至地面区域的污染物性质和生产单元的构筑方式，将厂区划分为一般防渗区和简单防渗区。

表 4-5
分区防控措施

序号

场地

防渗分区

防渗技术要求

1
危废暂存间
重点防渗区
等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s

2
沉淀池

一般防渗区

等效黏土防渗层 Mb≥1.5m， K≤1×10-7cm/s

3
生活污水处理设施（旱厕）

4
其他区域

简单防渗区

地面硬化处理

本项目在上述环保措施后，产生的废水不会通过渗漏进入地下水污染地下水水质；综合分析，本项目的建设，在做好环保要求的措施后，对地下水环境影响很小。

土壤环境影响分析

土壤污染是指人类活动所产生的污染物，通过多种途径进入土壤，其数量和速度超过了土壤的容纳能力和净化速度的现象。土壤污染可使土壤的性质、组成及性状等发生变化，使污染物质的累积过程逐渐占据优势，破坏了土壤的自然动态平衡，从而导致土壤自然正常功能失调，土壤质量恶化，影响作物的生长发育，以致造成产量和质量下降，并可通过食物链引起对生物和人类的直接危害，甚至形成对有机生命的超地方性的危害。

2）项目运营期对土壤环境的影响

污染物可以通过多种途径进入土壤，主要有以下三种类型：

大气污染型：污染物来源于被污染的大气，主要集中在土壤表层，主要污染物是大气中的颗粒物，它们降落到地表可引起土壤土质发生变化，破坏土壤肥力与生态系统的平衡。

水污染型：项目产生的废水事故状态下可能发生泄漏，致使土壤受到污染。

固体废物污染型：项目产生的固废等在运输、堆放等过程中通过扩散、降水淋洗等途径，直接或间接影响土壤。

根据工程分析可知，本项目车辆清洗水不外排，项目对土壤的环境影响主要为大气污染型。项目大气污染物主要为颗粒物，它们降落到地表可引起土壤土质发生变化，破坏土壤肥力与生态系统的平衡；固废中的污染物可能会通过多种途径迁移，影响土壤环境质量。

本项目废气按照环评要求建设均可达标排放；车辆清洗水经沉淀池沉淀后洒水抑尘，生活污水排入旱厕，定期清掏；生活垃圾由环卫部门统一收集处理；除尘灰收集回用于生产工序，不外排。综上，本项目产生废气、废水、固废等均采取了妥善的处理措施，本项目的建设不会改变周边区域土壤环境质量。

本项目运营期应做好防渗工作，在日常生产中加强环境管理，进一步减少对周围土壤环境影响。
综上所述，在运营期间加强管理，严格遵循地下水、土壤环境保护措施的前提下，本项目生产不会对地下水、土壤造成影响，建设项目对地下水、土壤环境影响可以接受。

6、生态环境影响分析

本项目所有设备均布置于生产车间内，不会对区域生态环境产生影响。本项目营运期废气、废水、固废、噪声等均采取了严格污染防治措施，对区域环境影响较小。
7、环境风险影响分析

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目不涉及有毒有害和易燃易爆等危险物质，不会对环境产生风险性的危害。

8、电磁辐射

本项目不涉及电磁辐射，故不对其进行分析。




五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口（编号、名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	原料库
	颗粒物
	原料砂子堆存于封闭式厂房内，且设置有雾化喷淋设施，装卸料时定期喷水，环评要求除车辆进出以外，仓库均应保持封闭状态。
	《水泥工业大气污染物排放标准》（GB16297-1996）表2中特别排放限值要求

	
	砂子筒仓（DA001）
	颗粒物
	在3座筒仓仓顶分别配置脉冲布袋除尘器，筒仓粉尘通过仓顶脉冲布袋除尘器处理后经仓顶排气筒排放，排气筒有效高度不低于17m。
	

	
	水泥筒仓（DA002、DA003）
	颗粒物
	
	

	
	投料（DA004）
	颗粒物
	投料口、搅拌机及包装机上方各设置集气罩，经过布袋除尘器处理后，通过一根不低于15m高的排气筒排放。
	

	
	搅拌（DA004）
	颗粒物
	
	

	
	包装（DA004）
	颗粒物
	
	

	
	物料转载
	颗粒物
	本项目运料通过密闭螺旋输送机及提升机输送，输送过程均为全封闭，且均置于全封闭车间内，产尘量较小。
	

	
	道路运输
	颗粒物
	厂区出入口设置了车辆清洗平台，厂区路面硬化，运输车辆均使用封闭运输车辆，杜绝抛洒，在易起尘路段减速慢行，定期洒水抑尘。
	

	地表水环境
	车辆清洗水
	COD、BOD5、氨氮、SS
	经沉淀池沉淀后，洒水抑尘，不外排
	/

	
	职工生活
	COD、BOD5和氨氮
	排入旱厕，定期清掏，不外排
	/

	
	初期雨水
	SS
	厂区西北侧设一座10m3初期雨水收集池，洒水抑尘，不外排
	/

	声环境
	设备噪声
	噪声
	基础减振、厂房屏蔽、定期维护
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

	电磁辐射
	/

	固体废物
	1、收尘灰：统一收集后回用于生产；
2、沉淀池泥沙：送附近建材厂综合利用；
3、职工生活垃圾：集中收集后交由环卫部门统一处理；

4、废润滑油：收集于厂区拟建危废暂存间（5m2）暂存，定期交由危废处置单位处理。

	土壤及地下水

污染防治措施
	项目土壤及地下水防治措施主要为根据项目所在地的地形特点优化地面布局，对厂房地面进行硬化及分区防渗防止土壤及地下水环境污染，并且在运营期加强管理。通过对厂区各区域采取以上有效防渗措施后，能有效防止渗漏造成土壤及地下水污染。

	生态保护措施
	本项目所有设备均布置于生产车间内，不会对区域生态环境产生影响。本项目营运期废气、废水、固废、噪声等均采取了严格污染防治措施，对区域环境影响较小。

	环境风险

防范措施
	/

	其他环境

管理要求
	本项目建成后，企业应完善现有的环境管理组织，负责整个厂区的环保工作，负责对项目废气、废水、噪声和固体废物处理处置情况进行监督管理，履行环境管理和环境监控职责。


六、结论
	综上所述，壶关县宏创新型建材有限公司年产2000t砂浆项目符合国家及地方产业政策，符合国家及地区相关规划、区划等的要求，在落实报告表提出的生态保护措施后，工程环境污染影响和生态环境影响均可得到有效控制和缓解，污染物可以做到达标排放。因此，评价认为壶关县宏创新型建材有限公司年产2000t砂浆项目从环保角度分析本是可行的。




PAGE  

_1234567891.unknown

_1234567893.unknown

_1234567894.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

