# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：     壶关高测新材料科技有限公司

金刚石线退镀技改项目

建设单位（盖章）： 壶关高测新材料科技有限公司

编制日期：              2026年5月

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  |  | 壶关高测新材料科技有限公司金刚石线退镀技改项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 |  |  | 山西省长治市壶关县集店镇三家村南330m处，壶关高测新材料科技有限公司(二分厂)现有厂区内 |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  |  | C3360金属表面处理及热处理加工 | 建设项目 行业类别 | 三十、金属制品业33 67 金属表面处理及热处理加工 |
| 建设性质 |  |  | □新建（迁建） □改建 □扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  |  | / | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） |  |  | 0 | 环保投资（万元） | 0 |
| 环保投资占比（%） |  |  | 0 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 |  |  | 否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 0 |
| 专项评价设置情况 |  |  | 根据工程分析，本项目储存的危险物质有铜及其化合物，最大储量为0.425t，高于0.25t的临界量，因此需进行环境风险专项评价。 |  |  |
| 规划情况 |  |  | 规划名称：《壶关经济开发区扩区总体规划（2020-2035）》； 审批机关：山西省人民政府； 审批文件名称及文号：山西省人民政府关于同意壶关经济开发区扩区的批复（晋政函〔2017〕117号） |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  |  | 规划环评名称：《壶关经济开发区扩区总体规划（2020-2035）环境影响报告书》 审查机关：山西省生态环境厅 审查意见名称及文号：山西省生态环境厅关于《壶关经济开发区扩区总体规划（2020-2035）环境影响报告书》的审查意见(晋环函〔2023〕573号) |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、本项目与《壶关经济开发区扩区总体规划（2020-2035）》的符合性分析 壶关经济开发区规划面积30.49平方公里，规划范围为核定的壶关经济开发区规划四至范围，即东至长治绕城高速，南至石子河北岸，西至中南铁路壶关段，北至壶关与平顺县界。 （一）空间布局结构 规划形成“一核、一轴、一廊、四区”的空间结构。 （1）一核：综合服务核，位于长平高速连接线与西城北路交汇处，依托优越的交通地理位置和现有发展基础，规划为整个开发区提供城市综合服务的集行政办公、商业商务、企业总部、居住生活、科创研发、旅游接待等功能于一体的综合服务核心，带动城市与产业共生发展。 （2）一轴：依托西城北路和北部水系形成贯穿开发区南北产城融合发展轴，该轴线是壶关县域重要的城镇发展轴，是联系县城与开发区的重要发展轴带，在开发区内部串联各大功能片区，连接生活配套、商业商务、产业片区等多个发展组团。 （3）一廊：依托石子河形成石子河生态廊道，保障生态基流，提升河流防洪排涝能力，保护和修复水生态系统，加强滨水地区生态化治理，营造水清、岸绿、安全、宜人的滨水空间。 （4）四区：即中部综合配套服务区、南部产业集聚区、北部产业集聚区、乡村振兴及生态涵养区。 本项目位于壶关经济开发区内的北部产业集聚区，符合开发区规划的空间布局结构要求。 （二）产业发展路径 （1）先进装备制造产业：着重发展汽车、摩托车、电动车等机动车零部件产业以及自行车零部件产业。 （2）新材料产业：引导现有钢铁深加工、永磁材料产业基础向先进金属材料（特种钢材、镁铝合金、钕铁硼永磁材料）和新型建材（塑钢型材、管材管件、低耗能建材）产业发展。推动钢铁深加工产业转型升级，延展产业链，优化产品结构、推进技术创新。依托现有永磁材料产业基础，延展产业链，提升生产深度、广度，推进技术创新。 （3）文化旅游产业：形成主题公园旅游、特色小镇旅游、工业遗产旅游、绿色休闲旅游发展多元一体的综合文化旅游产业。 （4）现代服务业：引导现代服务产业综合发展，形成现代物流、产学研平台、信息服务及综合服务发展四位一体的产业格局。 本项目为金刚石线生产企业，属于新材料行业，符合园区新材料产业的发展定位。 （三）开发区基础设施规划 （1）供热规划 1）规划目标 2035年园区集中供热普及率达到90%以上，并逐步淘汰集中供热范围内的能耗高、污染重的分散小型燃煤锅炉，从根本上解决园区的供热问题。 2）供热方式 居住、公共管理与公共服务设施用地以及商业服务用地采用集中供热热源。工业企业根据自身用热特点以自备热源为主，市政集中供热为补充热源，建议企业积极发展节能工艺，发展新型能源，可考虑结合蒸汽需求设置小型燃气锅炉房，采用太阳能系统、工业余热系统、设置分布式能源站等方式进行供暖。 3）供热热源 根据《壶关县集中供热设施和管网改造工程项目可行性研究报告》中介绍，壶关县城集中供热设置了1台58MW供热锅炉，目前已近满负荷运行。因此壶关经济开发区规划在西庄村南部新建一座集中供热锅炉房，占地4.26公顷，供热能力为250MW。工业企业根据自身用热特点以自备热源为主，市政集中供热为补充热源，建议企业积极发展节能工艺，发展新型能源，可考虑结合蒸汽需求设置小型燃气锅炉房，采用太阳能系统、工业余热系统、设置分布式能源站等方式进行供暖。 本项目冬季采暖采用空调采暖，属于自备热源，符合园区规划。 （2）供水规划 壶关经济开发区规划水源主要为壶关第一、第二水厂以及再生水。 ①壶关县第一水厂 壶关县第一水厂为壶关县县城供水水源，现有深水井5眼，设计供水能力为9600m3/d，实际供水量4000m3/d，剩余供水量5600m3/d。 ②壶关县第二水厂 2008年壶关县自来水公司供水新建二水厂设计供水规模8000m3/d，实际供水规模 4000m3/d，剩余供水量4000m3/d。 ③再生水水源 再生水主要包括壶关经济开发区规划辛村污水处理厂，共提供再生水1.1万m³/d生产用水水源采用壶关县洁城污水处理有限公司第一、第二污水处理厂再生水，壶关经济开发区拟建辛村污水处理厂中水。 近期开发区供水水源为壶关县洁城污水处理有限公司第一、第二污水处理厂，再生水可供水量为343.3万m3/a，能够满足近期338.8万m3 /a的工业用水需求。远期开发区供水水源为壶关县洁城污水处理有限公司第一、第二污水处理厂再生水，壶关经济开发区拟建辛村污水处理厂中水。壶关经济开发区拟建辛村污水处理厂中水可供水量985.5万m3/a。能够满足远期生产用水需求1197.93万m3 /a的供水需求。 本项目位于山西省长治市壶关县集店镇三家村南330m处。本项目厂址在壶关经济开发区规划范围内，位于园区北部产业集聚区，属于新材料产业，本项目与壶关县经济开发区总体规划空间布局位置关系图见附图1。本项目为金属表面处理项目，在现有厂区内对已有生产线进行技术改造，生产废水全部回用不外排，符合园区规划。 2、与《壶关经济开发区扩区总体规划（2020-2035）环境影响报告书》的符合性分析 本项目与《壶关经济开发区扩区总体规划（2020-2035）环境影响评价报告书》审查意见符合性分析见表1-1。 表1-1 本项目与规划环评审查意见符合性分析 序号; 规划环评审查意见; 本项目情况; 符合性分析. (一); 坚持生态优先，促进绿色低碳发展。立足开发区产业定位，坚决遏制“两高”项目盲目发展，规划实施的项目应符合国家产业政策、生态环境分区管控和污染物排放区域削减等要求，依托区域产业优势，推动开发区产业链向下游延伸，产品向高端转型，构建园区循环经济产业体系。根据区域资源环境承载力，进一步优化调整《规划》的产业定位、规模、布局和开发建设时序，以生态环境高水平保护助推开发区高质量发展。; 本项目为金刚石线退镀技改项目，符合园区新材料产业定位，不属于“两高”项目，不在辛安泉域重点保护和饮用水源地保护区内；现有工程废气、废水、固体废物、噪声等污染防治措施符合电镀行业可行性技术要求，技改完成后不会增加污染物排放。; 符合. (二); 强化规划约束，优化空间布局。做好与国土空间规划的衔接，严守城镇开发边界，落实《规划》提出的四区空间管制和建设引导，统筹保护好水陆城生态空间。石子河、南大河留设满足要求的生态防护廊道，保护河流生态环境。民爆产业片区距离县城较近，建议控制现有生产规模，逐步有序搬迁。中钢特材周围居民区分布较多，要充分考虑对周边居民和村庄的环境影响，避免造成不良环境影响。; 本项目厂界距最近的地表水体南大河300m，厂址位于南大河两侧50m生态保护廊道范围外，同时满足壶关县国土空间总体规划要求。; 符合. (三); 对标先进水平，持续改善环境质量。新建、扩建项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平，推进现有钢铁企业深度治理改造。优化文旅片区、乡村片区和周边村庄的基础设施建设，因地制宜推进清洁取暖设施建设，加大现有工业余热利用项目推进力度。积极推进大宗物料“公转铁”，落实路铁联运式的物流产业发展，公路运输时应采用新能源汽车或符合国六标准的车辆。强化挥发性有机物全过程管控，推进低挥发性有机物原辅料替代，配备高效收集处理装置，确保区域环境质量持续改; 本项目为金刚石线退镀技改项目，采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平，本项目不涉及大宗物料及挥发性有机物排放。; 符合. (四); 加强水资源保护，提升水环境质量。坚守水资源利用上线，落实“以水定产”的要求，优化用水结构、提高用水效率。加快雨污分流管网建设，按照生态环境部《关于进一步规范城镇(园区)污水处理环境管理的通知》要求，加快污水集中处理设施及配套污水收集、中水回用管网建设，工业废水和生活污水应分别处理，做好水资源梯级利用，提高中水回用率，减少外排水量。; 本项目生产废水经厂内污水处理站处理后全部回用不外排，提高了用水效率。现有工程已接入园区污水管网，生活污水经园区污水管网排入园区第二污水处理厂处理，符合审查意见要求。; 符合. (五); 加强地下水保护，严控土壤污染。按照“控源头、防新增、重监管、保安全”的原则，强化地下水污染协同防治。加强水环境风险防控，强化重点区城防渗措施，有效保护地下水环境安全。纳入土壤污染重点监管单位名录的企业严格落实自行监测、隐患排查等土壤污染防治责任。依法开展已搬迁的常平焦化遗留场地土壤污染状况调查，做好污染场地的风险评估和治理修复工作。; 企业采取清洁生产工艺，从源头上减少废水的产生量。本项目严格采取分区防渗措施，同时加强日常巡查监管，及时发现并处置设备的跑冒滴漏现象，从源头上减轻土壤及地下水被污染的风险。; 符合. (六); 加强声环境管理，安全处置固体废物。应优先选用低噪声设备、绿化降噪等措施，减缓噪声影响，确保满足声环境功能区要求。加强交通噪声管理，声环境敏感路段应采用低噪声路面，交通干线两侧建设绿化作为隔声屏障，有效控制交通噪声污染。按照“减量化、资源化、无害化”的原则，工业固体废物实行分类收集，鼓励固体废物综合利用，减少固体废物产生量。生活垃圾应分类收集，配套建设生活垃圾收集设施。; 本工程优先选用低噪声设备、绿化降噪等措施，减缓噪声影响；固体废物首选综合利用，废机油、废滤料、含镍、铜、锌等重金属危险废物暂存于危废贮存库，定期委托有资质单位处置；生活垃圾送园区指定堆场统一由园区外运，采取上述措施后，本项目固体废物可得到合理处置。; 符合. (七); 严格风险源管理，防范环境风险。开发区应建立完善环境风险防控体系，加强环境应急能力建设，编制突发环境事件应急预案，落实环境风险三级防控措施。建设满足要求的事故废水收集系统，严控对石子河的环境风险。做好危险废物收集、贮存、转运和处置，严控废物利用、处置不当可能导致的环境风险。; 针对本工程可能出现的环境风险，企业已建立环境风险应急机构，风险防控和应急体系，制定了科学、可行、有效的环境风险应急预案，配套建设环境风险防范和应急设施，并提出了与园区环境风险防控系统的联动机制和方案; 符合. (八); 健全规划环评实施机制，落实跟踪评价制度。开发区规划实施过程应重视规划环评成果的运用，切实落实规划环评提出的优化调整意见建议和减缓不良生态环境影响的各项措施。对规划实施可能导致的不良环境影响进行长期跟踪监测，建立预警机制。在规划实施过程中，适时开展规划环境影响跟踪评价，规划修编时应重新编制环境影响报告书。; 本项目制定了污染源及环境质量跟踪监测计划。; 符合. |
| 其他符合性分析 |  | 一、“三线一单”符合性分析 1、生态保护红线 本项目位于山西省长治市壶关县集店镇三家村南，壶关高测新材料科技有限公司（二分厂）现有厂区内，根据《山西省2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告》（2024年11月28日），经查阅山西省“三线一单”数据管理及应用平台，本项目位于重点管控单元中的壶关经济开发区大气环境高排放重点管控单元，管控单元编码：ZH14042720002。项目的建设不违背生态保护红线要求。本项目与重点管控单元位置关系见图1-1，项目与重点管控单元符合性分析见表1-1。 图1-1 本项目与重点管控单元位置关系图 表1-2 本项目与重点管控单元符合性分析表 项目; 管控要求; 本项目符合性. 空间布局约束; 1.执行山西省、长治市的空间布局准入要求，入园企业需符合园区产业定位。2.严格环境准入，限制资源消耗大、污染程度重、风险级别高的项目及企业入区。; 本项目为退镀技改项目，符合山西省、长治市的空间布局准入要求，项目在壶关高测现有厂区内建设，符合园区产业定位。本项目不属于资源消耗大、污染程度重、风险级别高的项目。. 污染物排放管控; 1.执行山西省、长治市的污染物排放控制要求。2.开发区内各重点企业应安装废水排放在线监测装置，对企业排放废水随时进行监控。3.园区新建、改扩建需排放污染物项目，需按倍量削减要求进行总量置换。4.根据《山西省推进运输结构调整实施方案》的要求，完善园区的铁路运输建设，减少大宗物料的公路运输量，以减少对园区物料运输产生的污染对区域环境的影响。5.鼓励有条件的地区、企业探索实施减污降碳协同治理和碳捕集、封存、综合利用工程试点、示范。; 本项目不涉及废气污染物排放，生产废水全部回用不外排，且不涉及大宗物料运输，不会对周边区域产生明显污染影响。符合要求。. 环境风险防控; 1.对产生危废企业的单位，要求建成具有防水、防渗、防流失的专用危险废物贮存设施贮存危险废物。贮存设施基础必须防渗、有足够地面承载能力，并能确保雨水不会流至贮存设施内，贮存设施应封闭。2.废水处理站废水处理构筑物采取严格防渗措施后，阻止废水下渗。3.限制废水中还有有毒有害的企业入区。4.各涉水企业确保污水处理设施稳定运行，设置缓冲应急池及配套管网布设，确保事故状态下超标废水不外排。5.应严格控制具有重大环境风险源的工业生产项目进入，必须制定完善的环境风险防控措施；涉及危险化学品的企业，首先要进入化工及新材料组团中的化工板块，并且远离居民区布置，同时设计做好防渗、围堰及事故池等，防治危化品泄露造成环境污染。6.企业环境应急预案要求、园区环境应急预案和风险防范措施要求、建设用地土壤污染风险防控、区域应急联动。7.土壤环境质量执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》。; 本项目位于壶关高测新材料科技有限公司（二分厂）现有厂区内，产生的危险废物依托厂内现有危废贮存库，现有危废贮存库已按照标准要求采取了严格的防风、防雨、防晒、防漏、防渗、防腐措施；生产废水依托厂内现有污水处理站处理，现有污水处理站已采取严格防渗措施，已设置事故废水收集池，确保事故状态下超标废水不外排；本项目现有厂区制定了完善的环境风险防控措施和环境风险应急预案。符合要求。. 资源开发效率要求; 1.提高工业用水效率，推进产业园区用水系统集成优化，实现串联用水、分质用水、一水多用、梯级利用和再生利用。; 本项目生产废水经厂内污水处理站处理后，全部回用，能够充分实现串联用水及再生利用。符合要求。. 2、环境质量底线 本次评价收集了壶关县2025年环境空气例行监测资料。壶关县2025年环境空气质量例行监测数据中SO2、NO2、PM10、PM2.5年均监测浓度、CO日均值第95百分位数浓度、O3日最大8小时滑动平均值第90百分位数浓度年平均质量浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段的二级标准限值要求。壶关县2025年属于环境空气质量达标区。 本项目通过落实环评提出的污染防治措施，废气污染物均能做到达标排放；生产废水全部回用，生活污水经处理后通过市政管网排入壶关经济开发区第二污水处理厂；项目产生的固体废物能够妥善处置；采取措施控制生产设备噪声；项目厂区采取严格的防渗措施；可有效控制项目运营对周边环境的影响，满足环境质量底线要求。 3、资源利用上限 本项目为退镀技改项目，属于金属表面处理行业，位于壶关高测新材料科技有限公司现有厂区内，不新增占地。本项目消耗能源为电能及水资源，本项目产生的废水全部回用于生产工序，能源和资源利用率较高，项目建设满足资源利用上线要求。 4、与环境准入清单的对照 根据《长治市“三线一单”生态环境分区管控方案》：以环境管控单元为基础，结合“三线”划定情况，从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控和资源利用效率等方面明确准入、限制和禁止的要求。本项目位于重点管控单元。 重点管控单元：以生态修复和环境污染治理为主，进一步优化空间布局，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源能源利用效率，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题，实现减污降碳协同效应。加快调整优化产业结构、能源结构，严禁新增钢铁、焦化、铸造、水泥、平板玻璃等产能，加快实施城市规划区“两高”企业搬迁，完善能源消费双控制度。鼓励焦化、化工等传统产业实施“飞地经济”。实施企业绩效分级分类管控，强化联防联控，持续推进清洁取暖散煤治理，严防“散乱污”企业反弹，积极应对重污染天气。 项目与生态环境准入清单的符合性见下表。 表1-3 项目与生态环境准入清单的符合性 管控类别; 管控要求; 本项目; 符合性. 空间布局约束; 1.新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。 2.新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》(环环评〔2021〕45号)要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。 3.新建、扩建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平，依法制定并严格落实防治土壤与地下水污染的措施。; 本项目为退镀技改项目，属于金属表面处理行业，位于壶关高测新材料科技有限公司现有厂区内，不新增占地。项目符合长治市城市总体规划以及相关文件要求，不属于新建、扩建“两高”项目。; 符合. 4.对纳入生态保护红线的区域，原则上按照禁止开发区域进行管理，严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动。; 项目的建设不涉及生态保护红线。; 符合. 5.在禁养区内禁止新建规模化畜禽养殖项目。; 本项目不属于规模化畜禽养殖项目。; 符合. 6.严格控制新建、扩建钢铁、焦化、建材、化工、有色金属等高排放、高污染项目。在居民住宅区等人口密集区域和医院、学校、幼儿园、养老院等其他需要特殊保护的区域及其周边，不得新建、改建和扩建制药、油漆、塑料、橡胶、造纸、饲料等易产生恶臭气体的生产项目或者从事其他产生恶臭气体的生产经营活动。已建成的，应当限期搬迁。 7.禁止在居民区和学校、医院、疗养院、养老院、幼儿园等单位周边新建、改建、扩建可能造成土壤污染的建设项目。; 项目不属于新建、扩建钢铁、焦化、建材、化工、有色金属等高排放、高污染项目，选址不在城市建成区及居民住宅区等人口密集区域和医院、学校、幼儿园、养老院等其他需要特殊保护的区域及其周边。; 符合. 8.禁止新增钢铁、焦化、铸造、水泥、平板玻璃等产能；确有必要新建的，应当严格执行产能置换，符合区域、行业规划环评规定。; 本项目不属于钢铁、焦化、铸造、水泥、平板玻璃生产项目。; 符合. 污染物排放控制; 1.污染物排放总量严格落实“十四五”相关目标指标。; 本项目无总量控制指标。; 符合. 2.工业企业废水及生活污水(含浓盐水等清净下水)处理设施出水水质达到《污水综合排放标准》(DB14/1928-2019)要求，其它指标达行业特别排放限值，将废污水排入城镇排水设施的所有工业、医疗机构执行排水许可证要求。; 本项目生产废水全部回用，生活污水经处理后通过市政管网排入壶关经济开发区第二污水处理厂。; 符合. 3.火电、炼钢行业执行超低排放标准。 4.焦化、水泥行业按要求完成超低排放改造，污染物排放执行超低排放标准。; 本项目不属于火电、炼钢、焦化、水泥行业，废气执行《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）; 符合. 5.加强建筑施工扬尘动态监管，严格落实“六个百分之百”防治措施。 6.贮存煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土等易产生扬尘的物料应当密闭，并采取有效抑尘措施。 7.运输煤炭、垃圾、渣土、砂石、土方、灰浆等散装、流体物料的车辆应当采取密闭或者其他措施防止物料遗撒造成扬尘污染，并按照规定路线行驶。; 本项目施工期主要在现有车间内进行设备安装，不涉及施工扬尘及土方等散装物料运输。; 符合. 8.从事有色金属矿采选、有色金属冶炼、铅蓄电池制造、皮革及其制品制造、化学原料以及化学制品制造、电镀等的单位，应当执行重金属污染物排放总量控制制度。; 本项目为退镀技改项目，涉及新增污染物为铜、锌，铜、锌不属于重金属污染物排放总量控制指标。; 符合. 环境风险防控; 1.企事业单位和其他生产经营者按照相关规定编制突发环境事件应急预案并向所在地县(区)生态环境部门报备。; 项目制定了环境风险应急预案和应急保障体系等内容。企业应编制突发环境事件应急预案并向生态环境主管部门报备。; 符合. 2.煤矸石、粉煤灰、电石渣等一般工业固体废物贮存、利用、处置要符合相关规范要求。; 废包装物由厂家回收；生活垃圾送当地政府指定地点堆存，均符合相关规范要求。; 符合. 3.所有危险废物一律规范收集、贮存、转运、利用、处置。; 技改工程新增的退镀废槽液等危险废物，暂存于现有危废贮存库，严格进行了防渗处理，定期运送至有资质的单位进行合理处置，均按照危险废物处置标准的有关要求规范收集、贮存、转运、利用、处置。; 符合. 4.严格控制农用地的农药使用量，禁止使用高毒、高残留农药。; 本项目不涉及农药使用。; 符合. 资源利用效率; 水资源利用; 1.水资源利用上线严格落实“十四五”相关目标指标。 2.加快推进辛安泉饮用水水源地保护区和泉域重点保护区的保护和生态修复工作。 3.大力推进工业节水改造，鼓励支持企业开展节水技术改造和再生水回用。 4.严格实行水资源管理制度，坚持以水定城、以水定地、以水定人、以水定产，提高水资源集约安全利用水平。 5.新建、改建、扩建项目涉及开发利用辛安泉域水资源的必须符合《山西省泉域水资源保护条例》相关规定。; 本项目生产生活用水由市政管网提供。生产废水全部回用，生活污水经处理后通过市政管网排入壶关经济开发区第二污水处理厂。; 符合. 能源利用; 1.能源利用上线严格落实“十四五”相关目标指标以及碳达峰、碳中和相关要求。 2.以煤炭、火电、冶金、建材、化工、焦化等高碳排放行业为重点，推广应用先进工艺和低碳技术，提高能效，有效控制工业领域温室气体排放。; 评价要求企业应积极落实国家、省碳排放达峰行动方案，建立碳排放强度与总量“双控”机制，积极参与全国碳排放权交易。; 符合. 土地资源利用; 1.土地资源利用上线严格落实“十四五”相关目标指标。 2.严格耕地和城镇建设用地总量控制，确保耕地占补平衡，严格建设用地规模控制，落实“增存挂钩”制度，持续加大批而未供和闲置土地处置力度，推进盘活存量建设用地，进一步提高土地利用效率。 3.提高矿产资源开发保护水平，落实资源价格形成机制，加快发展固废综合利用产业，提高资源综合利用效率。深入开展生活垃圾分类，加快构建废旧物资循环利用体系，推进“无废城市”建设。 4.(疑似)污染地块再开发利用，必须开展土壤环境调查评估；未开展土壤环境调查评估或经评估对人体健康有严重影响的，未经治理修复或治理修复后仍不符合相应规划用地土壤环境要求的，不得纳入用地程序。; 本项目位于现有厂区内，不新增占地，不占用基本农田；项目占地范围不属于污染地块再开发利用。; 符合. 表1-4 长治市浊漳河流域生态环境准入要求符合性分析表 管控类别; 管控要求; 本次评价; 符合性. 空间布局约束; 1.浊漳河干流及主要支流沿岸禁止新建焦化、化工、农药、有色冶炼、造纸、电镀等高风险项目和危险化学品仓储设施。 2.漳泽湖生态保护与修复区域，严禁新改扩建焦化、钢铁、化工、有色金属冶炼、水泥等污染较重项目，以及危险化学品贮存、处理处置等高风险项目。; 本项目距离最近地表水体南大河300m，南大河为浊漳河的二级支流，且本项目为现有企业退镀技改工程，不属于新建项目。; 符合. 污染物排放管控; 1.污染物排放总量严格落实“十四五”相关目标指标。 2.浊漳河流域内所有县界城镇入河排污口水质应当达到地表水环境质量V类及以上标准。禁止在浊漳河源头区域内倾倒垃圾。 3.加强水功能区限制纳污红线管理，严格控制入河湖排污总量。; 生产废水全部回用，生活污水经处理后通过市政管网排入壶关经济开发区第二污水处理厂。企业严格执行污染物总量控制指标要求。; 符合. 环境风险防控; 加强浊漳河流域水环境风险防控工作，确定重点水环境风险源清单，建立应急物资储备库及保障机制。; 本项目建有事故池，可以对事故状态下废水进行有效收集。; 符合. 资源利用效率; 1.水资源利用上线严格落实“十四五”相关目标指标。 2.实施农业节水增效、工业节水减排、城镇节水降损，推进海绵城市建设，加强中水资源利用。 3.加强用水效率控制红线管理，全面推进节水型社会建设，通过节水改造、价格调节等措施，促进城乡节约用水。; 本项目产生的生产废水全部回用，生活污水送壶关经济开发区第二污水处理厂处理。; 符合. 表1-5 长治市辛安泉域生态环境准入要求符合性分析表 管控类别; 管控要求; 本次评价; 符合性. 空间布局约束; 1.泉域的重点保护区内禁止在泉水出露带进行采煤、开矿、开山采石和兴建地下工程，新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；重点保护区以外的泉域范围内严格控制兴建耗水量大或对水资源有污染的建设项目。; 本项目生产生活用水由市政管网提供。; 符合. 2.辛安泉饮用水水源地一级保护区内禁止新建、改建、扩建与供水设施、防洪设施和保护水源无关的建设项目。 3.辛安泉饮用水水源地二级保护区内禁止新建、改建、扩建炼焦、化工、炼油、冶炼、电镀、皮革、造纸、制浆、印染、染料、放射性以及其他排放污染物的建设项目；禁止建设畜禽养殖场、养殖小区；禁止建设工业固体废物、粪便和易溶、有毒有害废弃物集中贮存、处置的设施、场所和生活垃圾填埋场、转运站。 4.辛安泉饮用水水源地准保护区范围内禁止新建、扩建对水体污染严重的建设项目。; 本项目位于辛安泉域范围内，但不在其重点保护区范围内也不在裸露岩溶区，项目东部边界距离重点泉域保护区约3.2km，不在其重点保护区和岩溶裸露区范围内。本项目位于辛安泉饮用水水源地西南侧，但不在重点保护区和岩溶裸露区范围内，距辛安泉重点保护区边界约15.5km；距离辛安泉饮用水源地一级保护区边界约27km，距离二级保护区边界约26km，距离准保护区边界约1.2km; 符合. 污染物排放管控; 1.泉域的重点保护区内禁止将已污染含水层与未污染含水层的地下水混合开采，禁止倾倒、排放工业废渣和城市生活垃圾、污水及其他废弃物；重点保护区以外的泉域范围内不得利用渗坑、渗井、溶洞、废弃钻孔等排放工业废水、城市生活污水，倾倒污物、废渣和城市生活垃圾。 2.辛安泉饮用水水源地一级保护区内禁止倾倒、堆放工业废渣、废液、垃圾、粪便、油类和其他有害废弃物﹔禁止从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓、水上训练或者其他可能污染饮用水水体的活动。 3.辛安泉饮用水水源地二级保护区内禁止使用农药，丢弃农药、农药包装物或者清洗施药器械；禁止利用未经净化的污水灌溉农田。 4.辛安泉饮用水水源地准保护区范围内禁止直接或者间接向水域排放不符合国家以及地方规定排放标准的废水；禁止使用不符合《农田灌溉水质标准》的污水灌溉农田；禁止利用渗井、废弃矿井、废弃井孔等排放工业废水、生活污水和矿坑水。; 本项目位于辛安泉域范围内，但不在其重点保护区范围内也不在裸露岩溶区，但不在重点保护区和岩溶裸露区范围内，距辛安泉重点保护区边界约15.5km；距离辛安泉饮用水源地一级保护区边界约27km，距离二级保护区边界约26km，距离准保护区边界约1.2km; 符合. 本项目位于现有厂区内，采取环评中提出的废气治理措施及相应环保措施后，各项污染物均能够满足达标排放，本项目的建设符合重点管控单元生态环境准入要求。 二、产业政策及相关政策符合性分析 1、产业政策符合性分析 本项目为退镀技改项目，属于金属表面处理行业，根据《产业结构调整指导目录(2024年本)》，本项目不属于国家限制、淘汰类行业，属于允许类。项目建设符合国家产业政策要求。 2、《山西省落实<空气质量持续改善行动计划>实施方案》符合性分析 本项目与《山西省落实<空气质量持续改善行动计划>实施方案》相关内容符合性分析具体内容见表1-5。 表1-6 《山西省落实<空气质量持续改善行动计划>实施方案》相关内容符合性分析 序号; 《山西省落实<空气质量持续改善行动计划>实施方案》相关要求; 本项目; 符合性. 重点任务. 1; 严格高耗能、高排放项目准入。坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马，新改扩建项目严格落实国家及省产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。涉及产能置换的项目（煤电项目除外），被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产。; 本项目为固废综合利用项目，不属于“两高”项目，本项目建设符合国家及省产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评等相关要求，运输采用清洁运输方式。; 符合. 2; 严格控制煤炭消费总量。在保障能源安全供应的前提下，重点区域继续实施煤炭消费总量控制。2025年，重点区域城市煤炭消费量较2020年实现负增长，其他城市合理控制煤炭消费总量增长，重点削减非电力用煤。全省新改扩建用煤项目，依法实行煤炭减量替代，替代方案不完善的不予审批；不得将使用石油焦、焦炭、兰炭等高污染燃料作为煤炭减量替代措施。严格落实国家重点区域煤炭消费减量替代管理要求，煤矸石、原料用煤不纳入煤炭消费总量考核。; 本项目不使用煤炭等高污染燃料。; 符合. 3; 实施工业炉窑清洁能源替代。有序推进以电代煤，在落实气源的前提下加大以气代煤力度。全省不再新增燃料类煤气发生炉，新改扩建加热炉、热处理炉、干燥炉、熔化炉原则上采用清洁低碳能源；充分利用工业余热、电厂热力、可再生能源、天然气、煤层气、脱硫后焦炉煤气等清洁低碳能源替代使用高污染燃料的工业炉窑；采取园区（集群）集中供气、分散使用等方式，推进燃料类煤气发生炉清洁能源替代；逐步淘汰固定床间歇式煤气发生炉。; 本项目不涉及工业炉窑。本项目不涉及煤气发生炉。; 符合. 3、《关于进一步加强重金属污染防控的意见》（环固体〔2022〕17号）的符合性分析 重点重金属污染物。重点防控的重金属污染物是铅、汞、镉、铬、砷、铊和锑，并对铅、汞、镉、铬和砷五种重点重金属污染物排放量实施总量控制。 重点行业。包括重有色金属矿采选业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞矿采选），重有色金属冶炼业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞冶炼），铅蓄电池制造业，电镀行业，化学原料及化学制品制造业（电石法（聚）氯乙烯制造、铬盐制造、以工业固体废物为原料的锌无机化合物工业），皮革鞣制加工业等6个行业。 本项目新增重金属为铜、锌，不属于重点防控的重金属污染物。 综上所述，本项目建设符合国家和地方产业政策要求。 三、壶关县国土空间总体规划（2021—2035年）符合性分析 （1）规划范围 规划范围为壶关县行政辖区内全部地域，总面积为1007.71平方千米，辖七个镇，三个乡。 （2）规划期限 规划期限为2021年至2035年，基期年为2020年，近期至2025年，目标年为2035年，远景展望至2050年。 （3）国土空间总体格局 规划构建“一主一副，三区三轴，一屏三廊”的总体格局。 一主：主城区。推动大县城建设，整合集店镇、经济开发区融入大县城发展。 三区：西北部工贸集聚区、中部特色农业区、东南部生态旅游涵养区。 一屏：强化太行山生态屏障作用，奠定壶关绿色基底。 一副：大峡谷镇。与城区共同形成县域发展双核。 三轴：逐步培育形成三条城镇发展轴带。 三廊：构建郊沟河、石子河、陶清河三条水系生态廊道。 （4）统筹划定国土空间控制线 ①严格保护永久基本农田：全县划定永久基本农田面积为23625.29公顷，占土地总面积的23.44%，占稳定耕地的85.23%，主要分布在龙泉镇、晋庄镇、黄山乡、店上镇和百尺镇。 ②落实保护生态保护红线：全县划定生态保护红线面积为37075.24公顷，占土地总面积的36.79%，主要分布在大峡谷镇、树掌镇、石坡乡和东井岭乡，主要为重要水源涵养区。 ③科学划定城镇开发边界：全县划定城镇开发边界面积为1985.77公顷，占县域面积的1.97%，主要分布在中心城区、集店镇、大峡谷镇、百尺镇、店上镇、晋庄镇和树掌镇。 符合性分析：本项目为金刚石线的退镀技改项目，位于壶关县经济开发区，壶关高测新材料科技有限公司现有厂区内，不新增占地。项目不涉及壶关县生态保护红线、永久基本农田保护线，位于城镇开发边界线内。不违背壶关县国土空间总体规划要求。项目与壶关县国土空间总体规划位置关系图附图2。 |

# 三、建设项目工程分析

| 建设 内容 | 2.1项目背景 壶关高测新材料科技有限公司主营新型金刚石线研发及产业化项目设计，成立于2019年1月。壶关高测新材料科技有限公司（二分厂）现有一座金刚石线生产车间及一座微粉车间，其中金刚石线生产车间位于厂区东侧，车间内布设120条金刚石线电镀生产线；微粉车间位于厂区西南侧，主要进行金刚石微粉加工。生产规模为年产4000万km金刚石线及0.792亿克拉微粉。 公司为了提高产品质量，进一步优化工艺，拟实施“金刚石线生产线退镀技改项目”，通过增加原线退镀工序，提高产品品质。本项目实施后生产线数量不变，产能不变，生产规模仍为年产金刚石线4000万km。 现有工程存在电镀工序，属于带电镀工序的金属表面处理行业，本项目为退镀技改工序，属于电镀前预处理，技改环节不涉及后续电镀环节工艺，故编制环评报告表。 2.2项目概况 2.2.1 项目名称、建设单位、建设性质 # （1）项目名称 壶关高测新材料科技有限公司金刚石线退镀技改项目 # （2）建设单位 壶关高测新材料科技有限公司 # （3）建设性质 技术改造 2.2.2 建设地点 本项目建设地点位于长治市壶关县集店镇三家村南、壶关高测新材料科技有限公司（二分厂）现有厂区内，中心地理坐标为： 。 项目交通位置图见附图4，项目四邻关系见附图5。 2.2.3 主要建设内容 本次技改工程取消碱洗工序，同时增加原线退镀工序，生产规模不发生变化。本项目主要建设内容与现有工程衔接关系见表2-1。 |
| --- | --- |

表2-1 技改工程主要建设内容与现有工程衔接关系表

| 名称 |  |  | 现有工程内容 | 技改内容 | 建成后全厂 | 技改后变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程 |  | 金刚石线生产车间 | 生产车间为1栋3层厂房+6层办公楼的联合建筑；位于厂区东南部，框架结构，单层建筑面积约为13278m2。 厂房一层：预留空置厂房； 厂房二层：设置60条金刚石生产线，镀液处理区，工字轮原线暂存仓库，备品备件仓库，配电室，空调机房； 厂房三层：设置60条金刚石生产线，工字轮原线暂存仓库，维修室，备品备件仓库，配电室，空调机房； 6层办公楼主要布置有更衣间、卫生间、车间办公室、车间化验室等； | 金刚石线生产线的碱洗槽原位更换为退镀槽，将原有生产工序放线→碱洗一水洗→预镀→上砂→加厚→烘箱→收线调整为放线→退镀一水洗→预镀→上砂→加厚→烘箱→收线 | 厂房一层：预留空置厂房； 厂房二层：设置60条金刚石生产线，镀液处理区，工字轮原线暂存仓库，备品备件仓库，配电室，空调机房； 厂房三层：设置60条金刚石生产线，工字轮原线暂存仓库，维修室，备品备件仓库，配电室，空调机房； 技改完成后不涉及建构筑物及平面布局变化，建成后仍为120条金刚石线生产线。 | 将碱洗工序替换为退镀工序，生产线数量及生产规模不变 |
|  |  | 微粉车间 | 微粉车间为1栋2层厂房+3层办公楼的联合建筑，位于厂区西南部，框架结构，单层建筑面积约为8298m2。车间主要布置有16台微粉电镀架，以及根据生产工艺配套的混料、筛分、分选、水洗、烘干等配套设备。根据生产线流程及围绕生产线布置设备用房（纯水室、配电室）和生产办公用房（更衣间、卫生间、车间办 公室、车间质检化验室等）。 | / | 1栋2层厂房+3层办公楼的联合建筑，位于厂区西南部，框架结构，单层建筑面积约为8298m2。车间主要布置有16台微粉电镀架，以及根据生产工艺配套的混料、筛分、分选、水洗、烘干等配套设备。根据生产线流程及围绕生产线布置设备用房（纯水室、配电室）和生产办公用房（更衣间、卫生间、车间办 公室、车间质检化验室等）。 | 与现有工程一致 |
| 辅助 工程 |  | 办公生活区 | 厂内建设有办公生活区，位于金刚石线生产车间及微粉车间内，用于工作人员办公。厂区内配套有1栋三层食堂。 | / | 厂内建设有办公生活区，位于金刚石线生产车间及微粉车间内，用于工作人员办公。厂区内配套有1栋三层食堂。 | 与现有工程一致 |
|  |  | 空压站 | 1栋，建筑面积约为750m2，1层建筑，轻钢门式结构 | / | 1栋，建筑面积约为750m2，1层建筑，轻钢门式结构 | 与现有工程一致 |
|  |  | 高压配电室 | 位于微粉车间一、二层，建筑面积约为218m2，1层建筑，混凝土框架结构 | / | 位于微粉车间一、二层，建筑面积约为218m2，1层建筑，混凝土框架结构 | 与现有工程一致 |
|  |  | 纯水 | 金刚石线生产车间设置1座纯水制备站，设置2套8t/h纯水制备系统；微粉车间1座纯水制备站，设置1套15t/h纯水制备系统，纯水制备工艺均为双级反渗透+EDI纯水制备工艺。 | / | 金刚石线生产车间设置1座纯水制备站，设置2套8t/h纯水制备系统；微粉车间1座纯水制备站，设置1套15t/h纯水制备系统，纯水制备工艺均为双级反渗透+EDI纯水制备工艺。 | 与现有工程一致 |
| 储运 工程 |  | 危化品库 | 位于污水处理站西侧，建筑面积约为750m2，1层建筑，混凝土框架结构，用于存放各种化学品； | / | 位于污水处理站西侧，建筑面积约为750m2，1层建筑，混凝土框架结构，用于存放各种化学品； | 与现有工程一致 |
| 公用 工程 |  | 供热 | 厂区内各功能区域按照工艺需求分别采用集中空调/分体空调机制冷，采用集中空调/分体空调/电暖气供暖； | / | 厂区内各功能区域按照工艺需求分别采用集中空调/分体空调机制冷，采用集中空调/分体空调/电暖气供暖； | 与现有工程一致 |
|  |  | 供电 | 由市政供电线路接入； | / | 由市政供电线路接入； | 与现有工程一致 |
|  |  | 供水 | 由市政供水管网接入。 | / | 由市政供水管网接入。 | 与现有工程一致 |
| 环保工程 | 废气 | 电镀工序 | 电镀槽进行加盖封闭，每15条电镀生产线配套设置1座酸雾中和吸收塔，共8套，处理后经25m高排气筒（DA001~DA008）排放。 | 碱洗槽技改为退镀槽，退镀液为氨基磺酸，技改后退镀槽加盖封闭，挥发废气收集后送现有喷淋塔进行处理 | 每个退镀槽、电镀槽进行加盖封闭，镀液处理设施封闭设置，将生产过程挥发废气收集至喷淋塔（8套）进行处理。废气经处理后，通过25m高排气筒（DA001~DA08）排放。 收集效率＞95%，净化效率＞90%。 | 退镀槽加盖封闭，废气送现有喷淋塔处理。 |
|  |  | 微粉工序 | 金刚砂破碎废气收集后送1套40000m3/h布袋除尘器处理，处理后经20m高排气筒达标排放；微粉生产线的碱洗、酸洗、活化、水洗、化学镀覆工序设置密封收集罩收集废气，经主管道集中后去往1套65000m3/h酸雾中和吸收塔，处理后经20m高排气筒达标排放；取消退镀工序，仅金刚砂前处理工序中的酸洗废气收集后送1套33000m3/h酸雾中和吸收塔，处理后经20m高排气筒达标排放 | / | 金刚砂破碎废气收集后送1套40000m3/h布袋除尘器处理，处理后经20m高排气筒达标排放；微粉生产线的碱洗、酸洗、活化、水洗、化学镀覆工序设置密封收集罩收集废气，经主管道集中后去往1套65000m3/h酸雾中和吸收塔，处理后经20m高排气筒达标排放；取消退镀工序，仅金刚砂前处理工序中的酸洗废气收集后送1套33000m3/h酸雾中和吸收塔，处理后经20m高排气筒达标排放 | 与现有工程一致 |
|  |  | 食堂油烟 | 油烟净化装置处理 | / | 油烟净化装置处理 | 与现有工程一致 |
|  | 废水 | 生产废水 | 生产废水采用分质分流原则，设1座500m3/d污水处理站，采用“加药+混凝沉淀+pH回调+水解酸化+接触氧化+MBR+反渗透”工艺，清水进行回用，废水进入电渗析系统进一步脱盐浓缩，最后通过MVR蒸发器进行蒸发处理，蒸发后的蒸馏液回用，废盐作为危废进行处置。纯水制备产生的浓盐水通过低温蒸发器系统进行蒸发处理，蒸发后的蒸馏液全部回用 | 退镀工序产生的退镀废水，退镀废水中涉及铜、锌等污染物，废水量不增加。 | 技改工程实施后产生的废水包括：退镀工序产生的含铜、锌废水，电镀工序产生的含镍废水。利用现有污水处理站，采用“加药+混凝沉淀+pH回调+水解酸化+接触氧化+MBR+反渗透”工艺，处理能力为500m3/d。清水进行回用，废水进入电渗析系统进一步脱盐浓缩，最后通过MVR蒸发器进行蒸发处理，蒸发后的蒸馏液回用，废盐作为危废进行处置。纯水制备产生的浓盐水通过低温蒸发器系统进行蒸发处理，蒸发后的蒸馏液全部回用。 | 新增退镀废水，水量与原有碱洗废水量一致，废水污染物新增铜、锌，现有污水处理站处理工艺能够处理新增污染物，废水量不变 |
|  |  | 生活污水 | 食堂废水经隔油池处置后，与其它生活污水进入化粪池处置后，通过管路最终排入壶关经济开发区第二污水处理厂。 | / | 食堂废水经隔油池处置后，与其它生活污水进入化粪池处置后，通过管路最终排入壶关经济开发区第二污水处理厂。 | 与现有工程一致 |
|  |  | 初期雨水 | 设置1座800m3钢筋混凝土结构初期雨水池 | / | 设置1座800m3钢筋混凝土结构初期雨水池 | 与现有工程一致 |
|  |  | 事故水池 | 设置1座600m3钢筋混凝土结构事故水池 | / | 设置1座600m3钢筋混凝土结构事故水池 | 与现有工程一致 |
|  | 固废 | 危险废物 | 现有1座1000m2危废贮存库，严格进行防渗处理，危险废物在危废贮存库暂存，定期运送有资质的单位进行合理处置。 | 本工程技改后新增的固体主要为危险废物，包括退镀废槽液，以及含新增铜、锌元素的重金属污泥、废盐、废水处理残渣、废滤芯、滤纸，利用现有危废贮存库暂存。 | 本工程技改后全厂危险废物包括退镀废槽液、废矿物油、含重金属污泥、废液、废滤芯、滤纸、沾镍劳保用品、试剂瓶、含酸空瓶及包装桶、废水监测废液等，危险废物利用现有危废贮存库暂存。 | 新增含铜、锌元素的危险废物，利用现有危废贮存库暂存。 |
|  |  | 生活垃圾 | 厂内设置垃圾箱，定期运往当地环卫部门指定垃圾场统一处理。 | / | 厂内设置垃圾箱，定期运往当地环卫部门指定垃圾场统一处理。 | 与现有工程一致 |
|  |  | 包装物 | 全部外售 | / | 全部外售 | 与现有工程一致 |

| 建设 内容 | 2.3 生产规模及产品方案 （1）生产规模：年产金刚石线4000万km。 （2）产品方案 本项目技改工程不影响现有生产规模，产品规模与现有工程一致。项目产品为镀镍金刚石线，不属于直接在金属表面镀覆镍，不适用于《金属及其他无机覆盖层镍、镍+铬、铜+镍和铜+镍+铬电镀层(GB/T 9797-2022）》。产品方案见表2-2。 表2-2 技改后产品方案 序号; 产品名称; 产能; 包装; 备注. 1; 电镀金刚石线; 4000万km/年; 捆装; 成品. 2.4主要生产设施及参数 本项目主要工艺设备见表2-3，单条电镀生产线设备情况见表2-4。 表2-3 工程主要工艺设备一览表 序号; 名称; 规格参数; 设备功率; 单位; 现有工程数量; 技改后数量. 1; 金刚石线生产线; 自主研发，金刚石线生产能力42km/h; 85kw/条; 条; 120; 120. 2; 金刚线重绕机; 自主研发; 2kw/台; 台; 20; 20. 3; 镀液处理系统; 自主研发; 36kw/套; 套; 10; 10. 4; EDI超纯水设备 (含20T储水桶3个); 8t/h; 40kw/台; 台; 2; 2. 5; 空调通风设备; 62.5kw/套; 套; 8; 8. 6; 空压机; 100kW; 100kw/台; 台; 5; 5. 表2-4 单条电镀生产线设备细化表 序号; 生产工序; 设备名称; 尺寸; 温度 ℃; 离地高度m; 现有数量(台); 技改后数量(台); 备注. 容积(L); 长*宽*高(mm). 1; 前处理工序; 碱洗槽; 67*2; 1000×618×110; 55; 1.2; 1; 0; 本次技改内容. 2; 退镀槽; 67*2; 1000×618×110; 55; 1.2; 0; 1. 3; 水洗槽1; 52; 343×1386×110; 55; 1.4; 1; 1; 依托现有工程. 4; 水洗槽2; 21; 160×1195×110; 常温; 1.4; 1; 1. 5; 电镀工序; 预镀槽; 24*2; 400×560×110; 55; 1.2; 1; 1. 6; 上砂槽; 61*4; 1100×510×110; 55; 1.2; 1; 1. 7; 加厚槽1; 67.8*2; 1100×560×110; 55; 1.2; 1; 1. 8; 加厚槽2; 67.8*2; 1100×560×110; 55; 1.2; 1; 1. 9; 水洗槽3; 45; 343×1386×110; 常温; 1.4; 1; 1. 10; 水洗槽4; 21; 160×1195×110; 常温; 1.4; 1; 1. 11; 水洗槽5; 21; 160×1195×110; 常温; 1.4; 1; 1. 根据《产业结构调整指导目录》（2024年本），本次建设项目没有使用国家淘汰类设备及工艺。退镀槽尺寸与碱洗槽相比未发生变化，长宽高均为1000mm×618mm×110mm。碱洗槽拆除后可原位安装退镀槽。退镀槽为敞口式箱体，且退镀反应为常温反应，退镀线速与现有电镀生产线线速保持一致，仍为50m/min，钨丝线连续不间断经过退镀槽后，进入两级水洗槽，退镀要求工作电流为1.0±0.1A。因退镀为金刚石线生产线的前处理工序，退镀生产规模与金刚石线生产规模一致，均为4000万km/a。 2.5 主要原辅材料 本项目使用的各种原料储存于化学品库内，本次技改工程取消了金刚石线生产前处理过程中的碱洗工序，要求原线供应商提供经过除油的原线，因此取消了除油粉的使用；同时技改工程增加了退镀工序，增加了氨基磺酸及氯化钠的使用量，原线由镀铜钢线全部更换为镀铜锌钨线，铜锌合金中铜、锌比例为85：15。电镀金刚线生产车间原辅材料使用情况见下表： 表2-5 主要原辅材料及能源消耗表 序号; 名称; 工序; 现有工程消耗量（t/a）; 技改后消耗量（t/a）; 变动情况; 包装形式; 厂内最大储存量(t); 备注. 1; 除油剂; 碱洗; 900; 0; -900; 25kg/袋; /; 本次技改 内容. 2; 氯化钠; 退镀; 0; 40; +40; 25kg/袋; 5. 3; 氨基磺酸; 退镀; 0; 50; +50; 25kg/袋; 5. 上砂/加厚; 10; 10; 0; 依托现有工程. 4; 氨基磺酸镍; 上砂/加厚; 375; 375; 0; 29.5kg/桶; 30. 5; 氯化镍; 上砂/加厚; 75; 75; 0; 25kg/袋; 5. 6; 硼酸; 上砂/加厚; 375; 375; 0; 25kg/袋; 30. 7; 金刚石微粉; 上砂; 18000万克拉; 18000万克拉; 0; 1万克拉/袋; 1000万克拉. 8; 镍豆; 上砂/加厚; 85; 85; 0; 5kg/袋; 8. 9; 镀铜钢线; 整个生产环节; 4000万km; 0; -4000万km; /; /; 本次技改 内容. 10; 镀铜锌钨线; 整个生产环节; 0; 4000万km; +4000万km; /; 400万km. 本次技改工程涉及的原辅材料主要特性见下表2-6。 表2-6 本次技改工程涉及的原辅材料主要特性 化学品名称 特性; 氨基磺酸; 氯化钠. 分子式; NH2SO3H; NaCl. 分子量; 97.09; 58.44. 外观及性况; 白色、无臭的斜方形片状晶体; 白色结晶粉末. 熔点(℃); 205; 801. 沸点(℃); 209(分解); 1465. 溶解性; 易溶于水; 易溶于水. 水中溶解度 (20℃ g/100mL); 14.68; 35.09. 相对密度(水＝1); 2.126; 2.165. 燃烧性; 不燃; 不燃. 稳定性; 物理、化学性质稳定; 物理、化学性质稳定. 毒 性; LD50：3160mg/kg(大鼠经口); /. 2.6 金属平衡分析 2.6.1 镍元素平衡分析 本次技改工程不改变金属镍的用量，技改完成后，金属镍使用情况与厂区现有工程保持一致，项目金属镍物料平衡情况见表2-7。 表2-7 金属镍物料衡算（t/a） 序号; 输 入; 输 出. 物质名称; 含镍量; 物质名称; 含镍量. 1; 镍豆（90t，镍含量99.95%）; 89.96; 产品; 168.78. 2; 氨基磺酸镍（375t，镍含量18.2%）; 68.25; 含镍污泥; 17.62. 3; 氯化镍（85t，镍含量24.7%）; 21.00; 废盐; 0.05. 4; 硫酸镍（32.5t，镍含量22.3%）; 7.25. 合计; 186.45; 合计; 186.45. 2.6.2 铜、锌元素平衡分析 金属铜及金属锌为本次退镀技改项目新增金属元素，来源全部为镀铜、锌钨丝线原线表面镀层，退镀层为黄铜材质，铜含量为85%、锌含量为15%。最终去向为退镀废槽液、废水处理废盐。退镀原线长度为12.1万km/d，电镀层面积约为13550m2/d。退镀层为黄铜材质，铜含量为85%、锌含量为15%，其密度为8620kg/m3，通过计算可知，金属铜退镀量为57.56kg/d（19.00t/a），金属锌退镀量为10.16kg/d（3.36t/a），金属离子10%进入退镀废水中，90%进入退镀废槽液内，进入退镀废槽液铜离子量为51.8kg/d（17.09t/a），锌离子量为9.1kg/d（3.00t/a），废水中金属离子全部进入水处理系统产生的废盐中。项目金属铜物料平衡情况见表2-8，金属锌物料平衡情况见表2-9。 表2-8 金属铜物料衡算（t/a） 序号; 输 入; 输 出. 物质名称; 含铜量; 物质名称; 含铜量. 1; 退镀层（铜含量85%）; 19.00; 退镀废槽液; 1.90. 2; 废盐; 17.09. 合计; 19.00; 合计; 19.00. 表2-9 金属铜物料衡算（t/a） 序号; 输 入; 输 出. 物质名称; 含锌量; 物质名称; 含锌量. 1; 退镀层（锌含量15%）; 3.36; 退镀废槽液; 0.35. 2; 废盐; 3.00. 合计; 3.36; 合计; 3.36. 2.7技术经济指标 本项目技术经济指标见下表。 表2-10 主要技术经济指标表 序号; 项目名称; 单位; 数量; 备注. 一; 生产规模及产品方案. 电镀金刚石线; 千米/年; 4000万; 技改后生产规模不变. 二; 工作时间. 工作天数; 天; 330. 工作制度; h/d; 24; 三班制. 三; 全厂定员; 人; 1200; 本次技改不新增劳动定员. 四; 工程项目总投资; 万元; 0; 本次技改不新增固定投资. 2.8生产制度及劳动定员 工作制度：年工作330天，每天24小时连续生产，采用三班工作制，每班8小时，年工作时间为7920h。 劳动定员：本项目技改工程不新增劳动定员。 2.9平面布置 本次技改工程位于现有厂区内建设，不新增占地，厂区平面布置不变。金刚石线生产车间位于厂区东南部，车间内布设120条电镀生产线；微粉车间位于厂区西南部，车间内布设16台微粉电镀架。污水处理站位于厂区东北部；危险化学品库及危废贮存库位于污水处理站西侧。 2.10公辅工程 （1）供电 本工程所需电源由国网长治供电公司市政供电线路接入，厂内配套建设配电设施。 （2）供热 厂区内各功能区域按照工艺需求分别采用集中空调/分体空调机制冷，采用集中空调/分体空调/电暖气供暖。 （3）给排水 1)水源 本项目用水主要为生产用水和生活用水。水源由市政供水管网供应，由厂区南侧道接入厂内，可作为本项目生产、生活可靠的供水水源。 2)给水 项目不新增劳动定员，全部由企业内部调配，本工程不新建办公生活设施，办公楼、食堂等全部利用公司现有设施，由公司统一进行安排。 ①生产用水 本项目生产用水环节主要为电镀车间用水、微粉车间用水、化验室用水及喷淋塔用水，其中电镀车间用水、微粉车间用水、化验室用水为纯水。根据企业生产经验，本项目电镀车间用水量187m3/d、微粉车间用水量279m3/d、化验室用水量5m3/d、喷淋塔用水量为20m³/d、车间和设备冲洗用水量为8m³/d。 本项目现有纯水制备站2座，其中1#生产车间设置1座纯水制备站，设置2套8t/h纯水制备系统；微粉车间1座纯水制备站，设置1套15t/h纯水制备系统。全厂纯水制备能力为31t/h，产水率65%。 纯水制备工艺为“双级反渗透+EDI纯水制备工艺”降低自来水中的离子含量来制备纯水。纯水制备系统产生的废水部分回用于喷淋塔、车间地面冲洗，部分通过蒸发结晶处理后回用于生产工序。 纯水制备工艺流程见下图。 图2-1 纯水制备工艺流程 ②绿化 本项目厂区绿化面积以3000 m2计，参照《山西省用水定额 第3部分：服务业用水定额》（DB14/T 1049.3-2021），绿化用水量以1.5L/（m2·d）计，则绿化用水量为4.5m3/d。非采暖期（210d考虑）绿化用水量为945m³/a。 ③道路洒水 本项目厂区道路面积约为6700m2，参照《山西省用水定额 第3部分：服务业用水定额》（DB14/T 1049.3-2021），道路洒水用水量以1.5L/（m2·d）计，则道路洒水用水量为10m3/d。 3）排水 项目运营期间，实行“雨污分流”，生产废水分质处理。 ①生产废水 全厂产生的生产废水主要包括：退镀工序产生的含铜、锌退镀废水、电镀工序产生的含镍废水、喷淋塔废水、车间地面、设备冲洗水。生产废水经现有污水处理站处理后全部回用，不外排。 含镍废水包括两部分，一部分为电镀生产线电镀工序（预镀、上砂、加厚、后处理工序）、微粉电镀工序产生的电镀镍废水及微粉退镀废水，另一部分为微粉车间化学镀镍产生的化学镀镍废水。 络合浓废水：微粉车间排放的络合浓废水，收集在高盐调节池内，均质均量后进入pH调节池，调整完pH值后进入低温蒸发系统内，蒸发后的蒸馏水进入络合镍废水收集池，与络合镍废水混合进行后续处理，废盐委外处理。 络合镍废水：微粉车间排出的络合镍废水与络合浓蒸发液混合收集后，进行破络处理，将水中络合态的镍转变为游离态的镍，再进入低盐废水调节池，与低盐废水混合处理。 含镍酸性废水及含铜、锌退镀废水：电镀车间排出的含镍酸性废水、含铜、锌退镀废水和微粉车间排出的含镍、酸碱废水收集在低盐调节池内，起到均质、均量的作用。废水经匀质匀量后进入物化反应池，主要通过调节pH值，使之达到相应的pH并去除镍离子，同时投加无机混凝剂，使原水中的SS形成小的胶体。在混凝池形成小的胶体后，废水自流至絮凝池，在此池中加入一定量的PAM，使SS形成的小胶体变成较大的胶团，便于在沉淀池快速沉淀。经过絮凝后的废水自流入沉淀池，沉淀池的下部污泥用泵打入到污泥浓缩池，再用污泥泵打入到板框压滤机中，压缩后的污泥可外运处理；沉淀池的上清液进入生化系统。废水先进入水解酸化池进行水解，运用厌氧生物处理工艺中的第一、二阶段即水解、酸化阶段处理废水。 废水经生化A池后进入生化O池，池内设置组合填料，提供活性污泥的生长环境，增大废水与活性污泥的接触面积，提高对有机物的去除效率，在鼓风曝气提供充足氧源的情况下，好氧微生物通过吸收废水中的有机质实现自身的新陈代谢等生命活动，同时废水中的有机质得到充分去除。废水进过接触氧化池内强化处理后，流入缺氧池，主要进行反硝化作用，降低水中COD浓度，后再通过MBR膜深度处理，再次降低水中COD浓度。在系统运行过程中，通过好氧、缺氧污泥回流，不断地进行硝化和反硝化作用，将水中的绝大部分COD予以去除。经处理的废水通过输送泵泵入两级RO系统进行反渗透。RO系统可以将水中绝大部分离子去除，大大降低了水中的盐度。RO的出水可以输送至车间进行中水回用，浓水利用高压RO进行深度浓缩处理。高压RO的浓水进入MVR蒸发器结晶除盐，蒸馏水回前端系统再次处理，结晶盐委外处理。 微粉破碎酸洗废水：微粉车间排出的破碎酸洗废水收集在调节池内，先利用物化混凝沉淀进行物化预处理，再进入MVR进行蒸发脱盐。蒸馏水进水回用水箱回用到车间，蒸发出来的盐分委外处理。 现有污水处理站设置1套MVR脱盐系统，处置规模为25t/h；络合镍废水处理设置1套低温蒸发器，处置规模为2t/h，纯水制备浓盐水配套设置1套低温蒸发器，低温蒸发器处置规模为23t/h，蒸发后的蒸馏液为蒸馏水，水质接近纯水，冷凝后储存于回用水箱，最终返回纯水制备环节。 ②生活污水及纯水制备浓水 食堂废水经隔油处理后与其他生活污水进入化粪池，生活污水最终通过园区管网排入壶关经济开发区第二污水处理厂处理。纯水制备浓水全部处理后回用，不外排。 |
| --- | --- |

图2-2 技改前全厂水平衡图（t/d）

16

51.5

76

443

回用507.4

977

23

图2-3 技改后全厂水平衡图（t/d）

结晶盐5

（危废）

破碎清洗水

低温蒸发系统

络合镍废水

结晶盐3

(危废)

低温蒸发系统

回用46.5

回用423.1

软化、反冲洗水65

65

1047

36

8

57

75

55

10

损耗11

20

187

损耗21.6

108

废水491

园区污水处理厂

软水

491

损耗4.5

5

124

9

5

187

450

53

70

55

回用469.6

2.0

5.0

2

10

86.4

损耗10

微粉处理

喷淋塔

化验废液

化验室

络合镍批处理系统

水处理、回用系统

电镀废水

电镀废水

MVR

蒸发系统

电镀车间用水

生活用水

绿化用水

纯水制备

电镀后水洗

退镀及水洗

污泥11.4

(危废)

道路洒水

4.5

70

新鲜水182.5

279

微粉地面、设备清洗水

10

车间地面、设备清洗用水

8

结晶盐0.6

（一般固废）

40

酸碱废水

443

51.5

16

23

124

40

76

39

20

| 工艺流程和产排污环节 | 2.10工艺流程和产排污环节 本次技改工程生产工艺流程见下图。 本次技改环节 图2-4 技改工程金刚石线生产工艺流程图 本次技改工程主要内容是取消原线预处理的除油工序，更换不需除油的原料线，原料线由镀铜钢线全部更换为镀铜锌钨线，通过退镀剥离原线表面金属层，露出钨丝层，钨丝线径可达35μm，再进行镀镍，降低成品线径，同时可提高成品率，提升产品质量。本次技改工程工艺流程详述如下： #### 2.10.1放线工段（依托现有工程） 本项目金刚线生产设备为1机16线/20线，16卷/20卷原线为一组，安装于放线柜中。经人工穿线后，自动放线，单条线线速为50m/min。16条母线平行放线，所有工序线速与间距均相同。 #### 2.10.2前处理工艺（技改工程） （1）工艺流程 本次技改工程需要将金刚丝原线（基体）表面铜锌合金镀层，否则将影响镀层与基体的结合力。本次技改工程将碱液槽原位替换成退镀槽，配套增加电极及供电装置，本项目采用的前处理工艺包括退镀、水洗。 ①退镀 本项目退镀采用电化学退镀方式，退镀液主要由氨基磺酸（50±10g/L）、氯化钠（10±2g/L）及水组成。退镀槽内添加氨基磺酸、氯化钠及纯水，在酸性环境下，通过电解反应，将覆盖于钨丝表层的铜锌层退镀下来，实现特定的产品性能目标。反应方程式如下： 阳极：金属锌及金属铜失去电子成为离子进入溶液，Zn-2e-→Zn2+、Cu-2e-→Cu2+； 阴极：a铜离子得到电子还原成金属铜，沉积在阴极板表面，Cu2++2e-→Cu；b另一反应为氢离子得电子析出氢气，2H++2e-→H2↑ 由于锌的标准电位较负，溶液中无对应络合剂，较难发生电沉积，基本以离子形式存在。 退镀反应为常温反应，线速50m/min，电流1.0±0.1A； 铜锌合金钨丝线退镀下来的金属离子包括铜、锌，不涉及重点防控的重金属污染物铅、汞、镉、铬、砷、铊和锑。退镀层厚度为0.6μm，钨丝线径35μm，退镀原线长度为12.1万km/d，电镀层面积约为13550m2/d。退镀层为黄铜材质，铜含量为85%、锌含量为15%，其密度为8620kg/m3，通过计算可知，金属铜退镀量为57.56kg/d，金属锌退镀量为10.16kg/d，金属离子10%进入退镀废水中，90%进入退镀废槽液内，退镀废水量为52.4m3/d，金属铜离子污染物浓度为109.8mg/L，锌离子浓度为19.4mg/L；退镀废槽液为0.6t/d，退镀废槽液中金属铜离子浓度为9.3%，锌离子浓度为1.9%，进入退镀废槽液铜离子量为51.8kg/d，锌离子量为9.1kg/d。 ②水洗 水洗工序为电镀最多的工序，本环节为2次水洗，镀线从一种溶液进入另一溶液前几乎都要水洗以除去工件表面滞留的前一种溶液。其目的主要有：除去镀线表面的污渍，以提高镀层与基体的结合力，保证镀线的使用性能；防止对后一种溶液的污染；避免溶液的成分或pH等的变化；避免在镀线上生成难以去除的物质。本项目前处理工序采用二级逆流清洗。 本项目电镀前处理退镀主要原料为氨基磺酸，不挥发，但是在工作温度下，水蒸气会产生少量湿排气体。退镀工序有2个水洗槽(1个热水洗52L、1个冷水洗21L)，每个水洗槽每天需更换水，产生含铜、锌废水，均通过专用管道排入废水处理站，处理后回用于纯水制备。 #### 2.10.3镀镍工艺（依托现有工程） ①电镀 镍是白色微黄金属，具有铁磁性，在空气中具有强烈的钝化能力，表面能生成一层极薄的钝化膜，使基体与外界隔绝，从而起到保护作用。镀镍的应用面很广，可作为防护装饰性镀层，也常作为其它镀层的中间镀层。 本项目利用电沉积原理在钨线表面上沉积一定数量的金刚石微粉（外面附有镍磷合金金属层），并对金刚石颗粒进行镀镍加固，在上砂镍层的基础上，对金刚石颗粒进行二次镀镍加固。 镀液主要包括氨基磺酸镍、氯化镍和硼酸。组成物质的功用如下： A氨基磺酸镍：氨基磺酸镍为镍离子主要来源，沉积在镀件金属表面的镍就是由镍离子还原得到的。 B氯化镍：氯化镍提供氯离子来帮助阳极溶解，减少极化现象，增加镀液的导电性，并使之有极高的电流密度，同时也供应镍离子。 C硼酸：起缓冲作用，可稳定阴极膜的pH值，硼酸过低，镀层会有针孔，容易变脆，硼酸过高，阳极袋会因硼酸结晶而阻塞，间接增大电阻。 ②水洗 镀镍后的工件会附着电镀液，需用纯水清洗干净，本环节为三次水洗，进入下一步烘干工序。 镀镍工序有3个水洗槽，需更换水，产生含镍废水，通过专用管道排入废水处理站含镍废水处理系统处理。电镀工序操作温度55摄氏度左右，呈弱酸性，会产生极少量硼酸雾，引入至酸雾吸收塔进行吸收。 #### 2.10.4后处理工艺（依托现有工程） 本项目采用的后处理工序包括水洗、烘干、绕线及包装。 ①烘干：烘干的作用主要是使镀件表面干燥，防止镀层在空气中的水气、二氧化碳形成的腐蚀环境下被破坏。本项目采用电烘干箱进行烘干，该工序不产生污染物。 ②绕线及包装：电镀生产完的金刚线需绕在专门的线辊上，以便于包装、运输及使用。 #### 2.10.5镀液处理（依托现有工程） 随着生产的进行，镀液杂质含量会越来越多，需要对镀液进行处理，具体工艺如下： ①将待处理的镀液打入沉降槽沉降。 ②将沉降后的上清液打入循环过滤槽。 ③在过滤槽内（3级过滤，共3个过滤槽，电加热，温度为50摄氏度左右）加入活性炭滤芯，电解并使用滤纸过滤。 ④添加氨基磺酸镍、硼酸等，调整镀液成分至标准范围，生产可以使用。 项目配套10套镀液处理设施，镀液处理过滤槽操作温度55摄氏度左右，呈弱酸性，每个槽子面积约0.94m2，会产生极少量硼酸雾，引入至酸雾吸收塔进行吸收。 主要污染工序： 1、大气污染源 金刚线前处理（退镀）工序产生的酸性气体。 2、水污染源 退镀含铜、锌废水。 3、噪声 拟建项目投产后，主要噪声源为水泵、风机等设备运行时产生的噪声，声源值为85～95dB(A)。 4、固体废物 ①退镀废槽液； ②含镍、铜、锌污泥； ③废盐、废水处理滤渣； ④废活性炭； ⑤废滤芯、滤纸。 |
| --- | --- |
| 与项 目有 关的 原有 环境 污染 问题 | 一、现有工程概况 壶关高测新材料科技有限公司主营新型金刚石线研发及产业化项目设计，成立于2019年1月。2022年11月委托山西清源环境咨询有限公司编制《壶关高测新材料科技有限公司年产4000万km金刚石线项目环境影响报告书》，长治市行政审批服务管理局于2024年4月18日以长审管批[2024]184号文件对报告书予以批复。该项目位于壶关县集店镇三家村南330m处，为壶关高测新材料科技有限公司（二分厂），主要建设120条金刚石线电镀生产线及微粉生产车间。长治市生态环境局于2024年12月2日为壶关高测新材料科技有限公司(二分厂)颁发了排污许可证，证书编号为91140427MA0KD5421C002P，有效期为2024年12月02日至2029年12月01日。2025年1月22日，壶关高测新材料科技有限公司(二分厂)突发环境事件应急预案经长治市生态环境保护综合行政执法队备案，备案编号：1404272025-048M。该项目于2026年3月进行了自主竣工环保阶段性验收。 表2-8 现有工程分期建设、验收情况一览表 序号; 项目名称; 主体工程建设内容; 位置; 环评批复; 验收时间. 环评阶段; 实际建设. 1; 壶关高测新材料科技有限公司年产4000万km金刚石线项目; 新建120条电镀金刚石线生产线，年产4000万km电镀金刚石线。; 120条电镀金刚石线生产线，年产4000万km电镀金刚石线。; 金刚石线生产车间; 长审管批[2024]184号; 2026年3月完成自主验收. 新建1座微粉生产车间，年产1.8亿克拉/年; 建设1座微粉生产车间，年产0.792亿克拉/年; 微粉车间. 微粉退镀工序; 取消建设. 二、相关工程环保措施及污染物排放情况 1、废气污染防治措施及污染物排放情况 本项目现有工程金刚石线生产车间电镀工序产生的废气污染物主要为硼酸雾，由于硼酸无质量标准和排放标准，废气源强和排放情况不做具体估算，废气均通过集气罩收集送喷淋吸收塔进行处理后排放。验收期间主要针对微粉车间进行监测。 本项目现有工程有组织废气排放的主要污染物包括：微粉车间金刚砂破碎、球磨、筛分、混料工序产生的颗粒物，微粉酸洗、活化、化镀、电镀工序产生的硫酸雾及氯化氢，金刚砂前处理酸洗工序黄烟废气中硫酸雾、氮氧化物。本项目现有工程大气污染物产生及排放情况见下表。 表2-9 现有工程废气污染防治措施及污染物排放情况一览表 污染源; 污染物; 产生情况; 治理方式; 排放情况; 排放标准; 是否达标. 产生浓度(mg/m3); 产生速率(kg/h); 废气量 (m3/h); 排放浓度(mg/m3); 排放速率(kg/h); 排放浓度(mg/m3); 排放速率(kg/h). 微粉车间金刚砂破碎、球磨、筛分、混料废气; 颗粒物; 124~132; 3.12~3.35; 袋式除尘器+21.4m高排气筒(DA009); 25226~25509; 5.4-6.0; 0.138~0.154; 120; 0.85; 达标. 污染源; 污染物; 产生情况; 治理方式; 排放情况; 排放标准; 是否达标. 产生浓度(mg/m3); 废气量 (m3/h); 排放浓度(mg/m3); 去除效率 (%); 排放浓度(mg/m3). 微粉酸洗、活化、化镀、电镀工序酸雾; 硫酸雾; 8.40~8.90; 酸雾中和喷淋塔+22m高排气筒(DA010); 28649~29359; ND; ＞80; 30; 达标. 氯化氢; 19.3~21.3; 3.07~3.36; 83.6~85.6; 30; 达标. 微粉酸洗、活化、化镀、电镀工序酸雾; 氮氧化物; 9~15; 酸雾四级喷淋塔+20m高排气筒(DA011); 15071~15153; ND; ＞80; 200; 达标. 氯化氢; 6.88~7.80; ND; ＞80; 30; 达标. 根据上表可知，现有工程金刚砂破碎、球磨、筛分、混料袋式除尘排放口DA009排放浓度在5.4~6.0mg/m3之间，排放速率在0.138~0.153kg/h之间，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中的排放限值排放浓度120mg/m3，排气筒高度20m排放速率0.85kg/h的排放标准要求；微粉车间酸化、活化、化镀、电镀工序酸雾净化喷淋塔废气排气筒出口DA010硫酸雾排放浓度未检出，氯化氢排放浓度在3.07~3.36mg/m3之间，满足《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表5中的标准浓度限值（硫酸雾30mg/m3、氯化氢30mg/m3）要求；微分车间金刚砂前处理工序中的酸洗工序净化喷淋塔废气排气筒（DA011）出口氮氧化物排放浓度未检出，硫酸雾排放浓度未检出，满足《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表5 中的标准浓度限值（硫酸雾30mg/m3、氮氧化物200mg/m3）要求。颗粒物年排放量为0.378t/a，满足总量指标颗粒物1.056t/a的要求，氮氧化物排放量为0.12t/a，满足氮氧化物总量指标2.831t/a要求。 2、废水治理措施 本项目生产废水主要产生环节及治理措施见表2-10。 表2-10本项目废水污染源及治理措施 序号; 污染源; 污染物; 治理措施及去向. 1; 酸碱废水（W1）; pH、COD、石油类; 送厂内污水处理站处理，处理工艺采用“加药+混凝沉淀+pH回调+水解酸化+接触氧化+MBR+反渗透”工艺→蒸发结晶系统→离心结晶，浓缩污泥压滤→含镍泥饼→委外处置。处理能力为500m3/d. 2; 电镀含镍废水（W2）; pH、COD、镍. 3; 纯水制备废水（W4）; 盐类、COD; 部分回用于喷淋塔、地面冲洗，剩余通过蒸发结晶处理后回用于生产工序. 4; 生活污水（W3）; COD、BOD5、NH3-N、SS; 食堂废水经隔油池处理后与其它生活污水进入化粪池处理后排入市政污水管网，送壶关经济开发区第二污水处理厂. 现有工程废水污染物排放数据引用《壶关高测新材料科技有限公司年产4000万km金刚石线项目竣工环保验收监测报告》中数据。内蒙古泽铭技术检测有限公司于2026年1月29日到2026年1月30日对车间或生产设施废水排放口、废水总排口进行了监测，监测结果见表2-11、表2-12。 表2-11 厂区污水处理站出口回用水质监测结果一览表 单位：mg/L，已标注除外 时间 监测项目; 2026.1.29; 2026.1.30. 1; 2; 3; 4; 1; 2; 3; 4. 总镍; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND; ND. 平均值; /; /. 标准限值; 0.5; 0.5; 0.5; 0.5; 0.5; 0.5; 0.5; 0.5. 达标情况; 达标; 达0标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 备注：1、ND表示未检出. 由上表可知，厂区污水处理站出水中总镍均未检出，达标。 表2-12 生活污水单独排口监测结果一览表 单位：mg/L 监测项目 时间; pH; 悬浮物; 化学需氧量; 总氮; 总磷; 氨氮; 镍. 2026.1.29; 1; 7.2; 42; 384; 50.3; 2.27; 36.4; ND. 2; 7.3; 45; 396; 53.0; 2.34; 34.0; ND. 3; 7.4; 39; 368; 52.1; 2.39; 32.2; ND. 4; 7.3; 47; 349; 55.8; 2.46; 32.8; ND. 平均值; 7.30; 43.25; 374.25; 52.80; 2.37; 33.85; ND. 标准; 6.5-9.5; 400; 500; 70; 8; 45; 1. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 2026.1.30; 1; 7.4; 46; 341; 51.2; 2.28; 35.6; ND. 2; 7.4; 42; 357; 55.1; 2.43; 34.4; ND. 3; 7.3; 40; 368; 50.4; 2.36; 32.6; ND. 4; 7.2; 43; 372; 56.0; 2.46; 33.2; ND. 平均值; 7.33; 42.75; 359.50; 53.18; 2.38; 33.95; ND. 标准; 6.5-9.5; 400; 500; 70; 8; 45; 1. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 备注：1、ND表示未检出. 监测结果表明：生活污水处理站出口废水COD排放浓度在341~396mg/L之间，悬浮物排放浓度在39~47mg/L之间，总氮排放浓度在50.3~56.0mgL之间，总磷排放浓度在2.27~2.46mg/L之间，氨氮在32.2~36.4mg/L之间，镍未检出，各项指标均满足《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)中B级标准。 3、固体废物处置情况 （1）一般工业固废 各种原材料不涉及危险废物的废包装物年产生量为50t/a，外售物资回收中心。 （2）危险废物 现有工程危险废物产生情况见表2-13。 表2-13 危险废物汇总表 序号; 名 称; 产生工序; 产生量（t/a）; 危废类别; 危废代码; 主要成分; 危废特性; 处置措施. 1; 废矿物油; 设备检修; 2; HW08; 900-249-08; 矿物油; T、I; 暂存在危废贮存库，交有资质单位处置. 2; 含镍残渣、镍泥; 水处理工序; 800; HW17; 336-054-17; 镍; T. 3; 废盐; 水处理工序; 400; HW49; 772-006-49; 镍; T/In. 4; 废液 (镍浓缩液); 水处理过程; 200; HW17; 336-054-49; pH; T/In. 5; 废滤芯、滤纸; 镀液处理; 22; HW49; 900-041-49; 镍; T/In. 6; 沾镍劳保用品; 生产过程; 15; HW49; 900-041-49; 镍; T/In. 7; 试剂瓶、含酸空瓶及包装桶; 生产过程; 30; HW49; 900-041-49; 酸、试剂; T/In. 8; 废水监测废液; 废水监测; 1; HW49; 900-047-49; 酸、试剂; T/C/I/R. 3、依托危废贮存库建设情况 厂区现有1座危废贮存库，面积分别为1000m2。已根据环评及设计要求做好了基础层防渗措施，且危废贮存库为封闭建筑满足防风、防晒、防雨要求，贮存库内设置了导流槽及浸出液收集池，根据要求设置了危废标志，并挂牌标识了危废贮存库的管理要求。各项危险废物经暂存后均由有资质单位合理处置，分别与长治市嘉鸿科贸有限公司、泽州县和美环保科技有限公司、绍兴金冶环保科技有限公司签订了危险废物处置技术服务合同。 三、现有工程存在的环境问题及“以新带老”的环境保护措施 根据现场调查结合验收监测报告可知，壶关高测现有工程均不存在环境问题，现有危废贮存库能够满足本项目所产生危废的贮存需求。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 状况 | 3.1大气环境 本项目所处区域属《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）功能区划分中的二类区，执行过渡阶段环境空气质量二级标准。 本次评价基本污染物引用壶关县2025年环境空气质量统计结果，具体监测结果见表3-1。 表3-1 2025年环境空气质量监测统计结果 项 目; 现状浓度μg/m³; 标准值μg/m³; 占标率%; 达标情况. SO2年平均质量浓度; 16; 60; 23.3; 达标. NO2年平均质量浓度; 19; 40; 62.5; 达标. PM10年平均质量浓度; 57; 60; 97.1; 达标. PM2.5年平均质量浓度; 30; 30; 97.1; 达标. CO日均值第95百分位数浓度（mg/m³）; 1.8mg/m3; 4mg/m3; 52.5; 达标. O3日最大8小时滑动平均值第90百分位数浓度; 154; 160; 103.8; 达标. 由2025年壶关县环境空气监测数据可知，SO2、NO2、PM10、PM2.5年均监测浓度、CO日均值第95百分位数浓度、O3日最大8小时滑动平均值第90百分位数浓度均可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段的二级标准限值要求。项目区域属于达标区。 3.2声环境 项目边界外50m范围无医院、学校、机关、科研单位、住宅等声环境保护目标，不需进行声环境质量现状监测。 3.3地表水环境 本项目周边最近的地表水体为南大河，本项目西南侧距离南大河约300m。南大河为季节性河流，属于浊漳河流域平顺河支流，于潞城区境内汇入平顺河，根据《山西省地表水环境功能区划》（DB14/67-2019），属浊漳河“小峧-实会”河段，水环境功能为农业用水保护，水质要求为Ⅲ类，地表水环境功能执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类功能区。 根据山西省生态环境厅网站公布的《2025年1月至12月山西省地表水环境质量报告》，浊漳河“实会”省控地表水监测断面水质为Ⅱ类、Ⅲ类，水质状况良好。 |
| --- | --- |

| 环境保护目标 | 3.4大气环境 经调查，项目位于园区内，项目边界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区等敏感区域。评价范围内环境空气保护目标为三家村，环境保护目标情况见下表。 表3-2 环境空气保护目标表 保护目标名称; 坐标; 保护对象; 保护 内容; 与本项目相对位置; 环境功能区. 方位; 距离(m). 三家村; N36.171574°，E113.217606°; 居民; 1386人; N; 330; 《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）功能区划分中的二类区. |
| --- | --- |
| 污染物排放控制标准 | 3.5废气 项目运营期废气执行《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008），单位产品镀件镀层基准排气量限值见下表3-3。 表3-3 单位产品镀件镀层基准排气量限值 序号; 工艺种类; 基准排气量m3/m2（镀件镀层）; 排气量计量位置. 1; 镀镍; 37.3; 车间排气筒. 3.6废水 本项目生产废水均在厂内进行处理，含镍废水经污水处理站处理后总镍满足《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）车间或生产设施废水排放口标准，其余指标满足《城市污水再生利用工业用水标准》（GBT19923-2005）中工艺与产品用水指标后全部回用，不外排。 本项目生活废水排放执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)中B级标准。生产废水和制纯水废水经处理后回用，回用水执行《城市污水再生利用工业用水标准》（GBT19923-2005）中工艺与产品用水指标，具体标准限值见下表。 表3-4 本项目废水执行标准一览表 单位：mg/L 序号; 污染因子; 标准值 mg/L; 标准依据. 1; pH; 6.5-8.5; 《城市污水再生利用工业用水标准》（GB/T19923-2005）中工艺与产品用水指标. 2; 悬浮物; /. 3; 化学需氧量; ≤60. 4; 生化需氧量; ≤10. 5; 色度; ≤30 度. 6; 浊度; ≤5 NTU. 7; 氯离子; ≤250. 8; 总硬度（以CaCO 3计）; ≤450. 9; 氨氮; ≤10. 10; 溶解性总固体; ≤1000. 表3-5 本项目废水执行标准一览表 单位：mg/L 序号; 污染物项目; 限值; 标准依据; 污染物排放监控位置. 1; 总镍; 0.5; 《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）; 车间或生产设施废水排放口. 2; pH; 6.5-9.5; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）; 生活污水单独外排口. 3; 化学需氧量; 500. 4; 石油类; 15. 5; 总氮（以N计）; 70. 6; 氨氮（以N计）; 45. 注：根据《排放许可证申请与核发技术规范 电镀工业》（HJ855-2017）车间或生产设施废水排放口指：含第一类污染物废水分质处理的特定处理单元出水口（分质处理的含第一类污染物的废水与其他废水混合前）。本项目总镍监控位置为厂区污水处理站含镍废水单独处理后排口。. 3.7噪声 结合规划环评相关内容，本项目厂区东、西、北厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，南厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求。 表3-6 工业企业厂界环境噪声排放标准 类 别; 标准值(dB(A)). 昼 间; 夜 间. 3类; 65; 55. 4类; 70; 55. 3.8固体废物 一般工业固体废物贮存过程满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599）中相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，危险废物临时贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。 |
| 总量控制指标 | 根据山西省生态环境厅晋环规[2023]1号文关于印发《建设项目主要污染物排放总量指标核定办法》的通知，纳入固定污染源排污许可分类管理名录行业范围的建设项目新增主要污染物排放总量指标，在环境影响评估阶段，建设单位需按本办法规定取得主要污染物排放总量指标。 根据工程分析，本项目生产废水经处理后全部回用，不外排；生活污水经处理后排入市政污水管网，最终进入壶关经济开发区第二污水处理厂处理；根据工程分析，本项目无大气污染物总量控制指标。 综上所述，本项目无需申请污染物总量控制指标。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本次技改工程施工期主要进行设备安装，施工期约3个月，项目施工期产生的环境问题主要是施工噪声等影响。 1、施工期声环境保护措施 ①施工期噪声主要来自不同施工阶段所使用的不同施工机械的非连续性噪声，施工噪声具有阶段性、临时性和不固定性，所以施工场地应严格遵守《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2025）的规定，加强管理，文明施工。 ②从声源上控制，采用低噪声机械设备，注意施工机械的保养，避免因设备故障产生高噪声。 ③施工场地的施工车辆出入场区时应低速、禁鸣。 ④合理安排施工作业时间，减轻夜间对周边声环境的影响。 施工期的环境影响是暂时的，它与管理等各种因素有关，随着施工完毕，其影响也随之结束。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 4.1废气 4.1.1废气污染源产生排放情况 （1）废气污染源 ①金刚线前处理（退镀）工序产生的酸性气体 本项目技改工程涉及废气环节为电镀前处理退镀工序，退镀主要原料为氨基磺酸及氯化钠，氨基磺酸不挥发，但是在工作温度下，水蒸气的挥发形成含酸湿排气‬，与退镀过程中产生的少量氢气一并收集，依托现有喷淋塔处理后排入外环境。 （2）依托现有喷淋塔措施 本项目现有工程电镀工序（预镀、上砂、加厚）电镀液中添加硼酸，硼酸不易挥发，但是在工作温度下（55摄氏度左右），水蒸气的挥发会带出一些弱酸性气体，并形成硼酸雾。由于氨基磺酸、硼酸废气无质量标准和排放标准，本评价对电镀工序产生的氨基磺酸、硼酸雾废气产生的源强和排放情况不做具体估算，但氨基磺酸、硼酸雾废气均通过封闭集气罩收集后进入吸收塔进行处理。 现有金刚石线生产车间每15条生产线共用一套喷淋设施，每条产线配套8个密闭集气罩。每个密闭罩吸风口面积0.25m2，经核算，所需风量51840m3/h，考虑到风力损失，取10%的裕量，风机60000m3/h风量能够满足处理需求。本项目退镀工序集气罩利用现有工程碱洗工序上方的集气罩，退镀槽尺寸与碱洗槽尺寸保持一致，原位安装，上方集气罩罩口面积保持不变，废气量不增加，且不新增废气污染物种类，因此退镀废气可依托现有喷淋塔处理。 喷淋塔规格：φ3700*6000*15，喷淋泵流量590L/min，扬程16m，加药泵流量20L/h，扬程5m，加药箱规格：φ710*920。 加药方式：酸雾净化塔设置喷淋水箱、液位计、PH计、加药泵、配药槽一套，加药桶设置pH计，水体pH值控制在11左右，采用自动补水、自动加药、连续喷淋方式。 本次技改工程大气污染物产生及排放情况见下表。 表4-1 大气污染物产生及排放情况汇总表 污染源; 污染物; 产生情况; 治理方式; 排放情况; 排放 标准(mg/m3); 是否达标. 污染类型; 产生浓度(mg/m3); 产生量(t/a); 废气量 (m3/h); 排放浓度(mg/m3); 排放量(t/a). 金刚石线生产车间退镀; 酸雾; 点源; //; //; 每个退镀槽、电镀槽进行加盖封闭，镀液处理设施封闭设置，将生产过程挥发废气收集至喷淋塔（8套）进行处理。废气经处理后，通过25米高排气筒(DA001~DA008)排放。; 8×60000; //; //; //; //. 金刚石线生产车间电镀工序; 硼酸雾; 点源; //; //; //; //; //; //. 金刚石线生产车间镀液处理工序; 硼酸雾; 点源; //; //; //; //; //; //. 在企业采取环评提出的环境保护措施的前提下，从环境空气角度分析本工程是可行的。 4.2废水 # 4.2.1废水污染源 本项目废水产生排放情况见表4.2-1。 表4.2-1废水污染源基本情况表 序号; 废水类别; 废水来源; 污染物种类; 污染治理设施; 去向. 1; 生产废水; 预处理退镀废水 (技改工程新增); pH、COD、铜、锌; 采用加药+混凝沉淀+pH回调 +水解酸化+接触氧化+MBR+反渗透→蒸发（MVR）处理后全部回用。处理能力为500t/d。; 经厂区现有污水处理站处理后，全部回用。. 2; 电镀含镍废水 (现有工程); pH、COD、镍. 3; 制纯水废水 (现有工程); COD、盐类; 部分回用于喷淋塔、地面冲洗，剩余通过蒸发结晶处理后回用于生产工序. 4; 生活污水; 员工生活 (现有工程); COD、BOD5、SS、氨氮; 食堂废水经隔油池处理后与其它生活污水进入化粪池处理后排入市政污水管网，送壶关经济开发区第二污水处理厂; 排入市政污水管网，送壶关经济开发区第二污水处理厂. 4.2.2废水污染物防治可行技术 # （1）生产废水 ①金刚石线生产废水 本次技改工程新增生产废水为退镀工序水洗后产生的含铜、锌退镀废水，现有工程生产废水包括电镀工序产生的含镍废水、喷淋塔废水、车间地面、设备冲洗水。技改后新增退镀废水与现有生产废水一并进入厂区现有污水处理系统处理后，全部回用不外排。现有厂区生产废水零排放处理工艺采用“加药+混凝沉淀+pH回调+水解酸化+接触氧化+MBR+反渗透→蒸发（MVR）”处理后全部回用。产生的回用水输送至纯水制备车间制备纯水，根据企业现有工程竣工环保验收监测数据，现有污水处理站措施能够有效去除重金属，本次技改工程新增退镀废水依托现有污水处理站措施处理可行。 （2）生活污水 本项目不新增劳动定员，全部由壶关高测新材料科技有限公司（二分厂）内部调配，不增加生活污水产生量，厂区现有生活污水排入市政污水管网，送壶关经济开发区第二污水处理厂处理。 壶关县经济开发区生活污水处理厂建设地点位于壶关县经济开发区天禹新举厂区内，采用预处理+二级处理（缺氧+好氧+MBR工艺），设计总规模1000m3/d，目前污水处理量约300m3/d。 本次技改项目建成后，生产废水不外排，现有工程生活污水日均排水量86.4t/d，全部排入壶关经济开发区第二污水处理厂处理，能够满足本项目需求。 综上所述，本项目生产废水经厂内现有污水站处理后，水质能够满足企业回用标准，回用水量小于用水量，能够全部消纳，同时减少新鲜水用量，达到节约资源的目的，能够保证回用水不外排；生活污水进入壶关经济开发区第二污水处理厂处理，不会对水环境造成不利影响。 4.3噪声 （1）主要噪声源声学参数 本次技改工程投产后，未新增噪声源，厂内现有主要噪声源为破碎机、球磨机、水泵、风机等设备产生的振动噪声和空气动力噪声，水泵等设在独立的泵房内，产生噪声的泵及机械设备加设减振装置、消声和隔音材料等措施，使噪声值可控制在允许噪声标准内，项目主要设备噪声值及相关情况统计见表4-3及表4-4。 |

表4-2  工业企业噪声源强调查清单(室内声源)

| 序号 | 建筑物名称 | 声源名称 | 型号 | 声源源强 | 声源控制措施 | 空间相对位置/m(以厂区西南角作为0，0，0点) |  |  | 距室内边界距离/m | 室内边界声级/dB(A) | 运行时段 | 建筑物插入损失/dB(A) | 建筑物外噪声 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 声压级/dB(A) | 建筑物外距离 |
|  |  |  |  | 声功率级/db(A) |  | X | Y | Z |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 空压站 | 空压机 | 96kW | 90 | 低噪设备、基础减振、建筑隔声 | 44.4 | 95.42 | 1 | 5 | 65 | 昼夜 | 10 | 55 | 1 |
| 2 | 污水处理站 | 曝气风机 | / | 90 | 低噪设备、基础减振、配套消声隔声罩、建筑隔声 | 35.42 | 72.62 | 1 | 3 | 63 | 昼夜 | 10 | 53 | 1 |
| 3 |  | 曝气风机 | / | 90 |  | 38.47 | 71.25 | 1 | 2 | 65 | 昼夜 | 10 | 55 | 1 |
| 4 |  | 水泵 | / | 85 | 低噪设备、基础减振、建筑隔声 | 31 | 72.4 | 1 | 3 | 67 | 昼夜 | 10 | 57 | 1 |
| 5 |  | 水泵 | / | 85 |  | 31.55 | 66.52 | 1 | 3 | 67 | 昼夜 | 10 | 57 | 1 |
| 6 |  | 水泵 | / | 85 |  | 32.28 | 61.39 | 1 | 3 | 67 | 昼夜 | 10 | 57 | 1 |
| 7 |  | 水泵 | / | 85 |  | 32.15 | 54.42 | 1 | 3 | 67 | 昼夜 | 10 | 57 | 1 |
| 8 |  | 压滤机 | / | 85 | 低噪设备、基础减振、建筑隔声 | 69.71 | 87.26 | 1 | 5 | 65 | 昼夜 | 10 | 55 | 1 |
| 9 |  | 压滤机 | / | 85 |  | 66.77 | 85.79 | 1 | 5 | 65 | 昼夜 | 10 | 55 | 1 |
| 10 | 电镀车间 | 水泵 | / | 85 | 低噪设备、基础减振、建筑隔声 | 10.11 | -20.67 | 1 | 8 | 62 | 昼夜 | 10 | 52 | 1 |
| 11 |  | 水泵 | / | 85 |  | 10.87 | -33.88 | 5 | 8 | 62 | 昼夜 | 10 | 52 | 1 |
| 12 |  | 水泵 | / | 85 |  | 11.81 | -40.45 | 10 | 8 | 62 | 昼夜 | 10 | 52 | 1 |
| 13 | 微粉车间 | 水泵 | / | 85 | 低噪设备、基础减振、建筑隔声 | -75.46 | -28.15 | 1 | 10 | 60 | 昼夜 | 10 | 50 | 1 |
| 14 |  | 水泵 | / | 85 |  | -74.52 | -47.88 | 5 | 10 | 60 | 昼夜 | 10 | 50 | 1 |
| 15 |  | 破碎机 | 200kg/h | 90 | 低噪设备、基础减振、建筑隔声 | -83.13 | -10.44 | 1 | 5 | 72 | 昼夜 | 10 | 62 | 1 |
| 16 |  | 破碎机 | 200kg/h | 90 |  | -75.2 | -9.85 | 1 | 5 | 72 | 昼夜 | 10 | 62 | 1 |
| 17 |  | 球磨机 | 910×1120 | 90 | 低噪设备、基础减振、建筑隔声 | -82.85 | -15.38 | 5 | 8 | 70 | 昼夜 | 10 | 60 | 1 |
| 18 |  | 球磨机 | 910×1120 | 90 |  | -80.05 | -15.24 | 5 | 8 | 70 | 昼夜 | 10 | 60 | 1 |

表4-3  工业企业噪声源强调查清单(室外声源)

| 序号 | 声源名称 | 型号 | 空间相对位置/m(以厂区西南角作为0，0，0点) |  |  | 声源源强 |  | 声源控制措施 | 运行时段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y | Z | 声压级/(dB(A) | 距声源距离/m |  |  |
| 1 | 1#喷淋塔风机 | - | 43.14 | -65.81 | 15 | 85 | 1.0 | 基础减震、隔声罩 | 昼夜 |
| 2 | 2#喷淋塔风机 | - | 35.53 | -62.44 | 15 | 85 | 1.0 | 基础减震、隔声罩 | 昼夜 |
| 3 | 3#喷淋塔风机 | - | 29.68 | -59.95 | 15 | 85 | 1.0 | 基础减震、隔声罩 | 昼夜 |
| 4 | 4#喷淋塔风机 | - | 22.51 | -56.73 | 15 | 85 | 1.0 | 基础减震、隔声罩 | 昼夜 |
| 5 | 5#喷淋塔风机 | - | 15.63 | -53.37 | 15 | 85 | 1.0 | 基础减震、隔声罩 | 昼夜 |
| 6 | 6#喷淋塔风机 | - | 7.87 | -50 | 15 | 85 | 1.0 | 基础减震、隔声罩 | 昼夜 |
| 7 | 7#喷淋塔风机 | - | -62.03 | -7.17 | 15 | 85 | 1.0 | 基础减震、隔声罩 | 昼夜 |
| 8 | 8#喷淋塔风机 | - | -70.73 | -3.07 | 15 | 85 | 1.0 | 基础减震、隔声罩 | 昼夜 |
| 9 | 9#喷淋塔风机 | - | -85.82 | 3.17 | 15 | 85 | 1.0 | 基础减震、隔声罩 | 昼夜 |
| 10 | 10#喷淋塔风机 | - | -94.69 | 7.43 | 15 | 85 | 1.0 | 基础减震、隔声罩 | 昼夜 |
| 11 | 11#布袋除尘器风机 | - | 0.34 | -47.24 | 15 | 85 | 1.0 | 基础减震、隔声罩 | 昼夜 |

| # 运营期环境影响和保护措施 | （2）声环境影响分析 本次技改工程仅涉及增加退镀工序，未新增噪声源，因此本次技改工程建成后，噪声排放情况与现状基本维持同一水平，验收阶段厂界噪声监测值能够代表技改工程建成后的噪声影响。验收监测阶段厂界噪声结果见下表。 表4-4 厂界噪声监测结果一览表 单位：dB(A) 监测日期; 监测点位; 昼间监测值; 夜间监测值; 昼间标准值; 夜间标准值; 达标情况. Leq. 2026.1.29; 东厂界; 51.2; 47.2; 65; 55; 达标. 南厂界; 50.7; 46.3; 70; 55; 达标. 西厂界; 51.3; 47.4; 65; 55; 达标. 北厂界; 51.8; 48.1; 65; 55; 达标. 2026.1.30; 东厂界; 52.2; 47.1; 65; 55; 达标. 南厂界; 51.2; 47.3; 70; 55; 达标. 西厂界; 52.3; 47.2; 65; 55; 达标. 北厂界; 51.9; 47.8; 65; 55; 达标. （3）达标分析 本项目周围50m无噪声敏感目标。根据噪声监测结果可知，东、西、北厂界昼夜现状值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求，南厂界昼夜现状值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准的要求。 （4）监测计划 为监控项目运营期的厂界噪声排放情况，根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）及《排污单位自行监测技术指南 电镀工业》（HJ985-2018），提出声环境监测计划如下。 表4-5 监测计划 项目; 监测点位; 监测项目; 频次; 执行标准. 污染源监测; 噪声; 项目厂界 周围; Leq; 每季度监测1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类、4类标准. 4.4固体废物 本工程技改后新增的固体主要为危险废物，包括退镀废槽液，以及含新增铜、锌元素的重金属污泥、废盐、废水处理残渣、废滤芯、滤纸。 4.4.1危险废物产生及利用处置情况 （1）退镀废槽液 退镀槽内产生的废槽液含铜、锌，产生量为200t/a。根据《国家危险废物名录》，退镀废槽液属于危险废物，危废类别HW17，危废代码336-066-17。退镀废槽液装入专用容器后在危废贮存库暂存，定期交有资质单位处理。 （2）含重金属污泥 退镀后水洗槽产生的废水中含铜、锌污染物，与电镀含镍废水一并进入污水处理站处理，污水处理站会产生含铜、锌、镍重金属污泥，产生量为800t/a。 根据《国家危险废物名录》，含重金属污泥属于危险废物，危废类别HW17，含镍污泥危废代码336-054-17，退镀废水污泥危废代码336-066-17。含重金属污泥装入专用容器后在危废贮存库暂存，定期交有资质单位处理。 （3）废盐 废水处理过程中产生部分结晶盐及废水处理废渣，产生量为300t/a，危废类别HW49，危废代码772-006-49。装入专用容器后在危废贮存库暂存，定期交有资质单位处理。 （5）废滤芯、滤纸 本项目电镀工序镀液处理过程会产生废滤芯、滤纸，废滤芯过滤介质一般为活性炭，产生量22t/a。根据《国家危险废物名录》，废滤芯、滤纸属于危险废物，危废类别HW49，危废代码900-041-49。危险废物在危废贮存库暂存，定期交有资质单位处理。 本项目新增危险废物产生情况见表4-6。 表4-6 危险废物汇总表 序号; 名 称; 产生工序; 产生量（t/a）; 危废类别; 危废代码; 主要成分; 危废特性; 处置措施. 1; 退镀废槽液; 退镀工序; 200; HW17; 336-066-17; 铜、锌; T; 暂存在危废贮存库，交有资质单位处置. 2; 含重金属污泥; 水处理工序; 800; HW17; 336-054-17、336-066-17; 铜、锌、镍; T. 3; 废盐; 水处理工序; 400; HW49; 772-006-49; 铜、锌、镍; T/In. 4; 废滤芯、滤纸; 镀液处理; 22; HW49; 900-041-49; 铜、锌、镍; T/In. 4.4.2危险废物环境管理要求 1、危险废物贮存场所可行性分析 厂区现有1座1000m2危废贮存库，位于厂内污水处理厂西侧。用于危险废物的暂存，各区之间设置隔挡，将不同种类的危废分开存放。储存空间能够满足本项目危险废物储存需求。 2、危险废物贮存措施 厂区现有危废贮存库为全封闭车间，设专(兼)职人员管理，能做到防风、防雨、防晒、防漏、防渗、防腐。危废贮存库地面与裙脚采用抗渗混凝土结构，铺设2.0mm厚防渗膜，渗透系数K≤10-10cm/s。检测废液、废机油分区储存。盛装危险废物的容器上必须粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）附录A所示的标签。项目运行过程中应做好危险废物情况记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称，危险废物的记录和货单在危险废物处置后应继续保留三年。定期对危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，及时采取措施清理更换。危废贮存库按HJ 1276-2022规定设置警示标志，车间内设置灭火器、砂土袋等应急防护设施。危险废物厂区内转运由专人负责，由专用车辆按照专用运输路线运输。厂区外危险废物转移严格遵守《危险废物转移管理办法》(部令第23号)的相关要求。 3、危险废物收集、内部转运、转移、运输过程的环境影响分析 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》（公告2017年第43号）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《危险废物转移管理办法》（部令第23号）中的规定，本报告对项目产生的危险废物的贮存、转移、处置管理提出如下要求： ①贮存要求： a.本项目产生的危险废物暂存于企业现有已建设危险废物暂存库，总面积1000m2。 b.装载危险废物的容器内必须留足够的空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间； c.盛装危险废物的容器上必须粘贴符合《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）要求，具体见下图。 图4-3 危险废物标签设置示意图 图4-4 危险废物标签样式示意图 d、对危险废物进行分类、分区存放，统一包装容器（袋、槽）不能同时盛装两种或以上不同类别或者性质的危险废物。含镍污泥、镀液处理产生的废滤芯、滤纸等各种危险废物分类储存，分别置于危废槽或桶中，槽体及桶体加盖，槽体材质为聚丙烯PP，具有较高的耐冲击性以及抗腐蚀性。 e.危险废物暂存库房不得接收未粘贴上述规定的标签或标签填写不规范的危险废物； f必须做好危险废物记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称； 危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年；所有危险废物在厂内暂存不得超过一年。 g.必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换； h. 危险废物贮存库房设置灭火器等防火设备，做好火灾的预防工作。 i.危废暂存库必须做好防渗措施。 防渗标准参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中关于重点防渗区的要求：等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s。 j.在危废库门外张贴如下图标识牌。 图4-5 危废贮存设施标志（横版） ②转移要求： a.在转移危险废物前，建设单位须按照国家有关规定报批危险废物转移计划；经批准后，产生单位应当向当地环境保护行政主管部门申请领取国务院环境保护行政主管部门统一制定的联单。并在危险废物转移前三日内报告当地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接收地环境保护行政主管部门。 b. 建设单位必须如实填写联单中产生单位栏目，并加盖公章，经交付危险废物运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交当地环境保护行政主管部门，联单第一联正联及其余各联交付运输单位随危险废物转移运行。 c. 联单保存期限为五年；贮存危险废物的，其联单保存期限与危险废物贮存期限相同。 ③处置要求： 环评要求送交有资质的单位进行处置。 综上所述，本项目各生产环节产生的固体废物均能得到合理处置。 图4-6 现有危废贮存库分区现状图 4.5其他保护措施 （1）厂区防渗措施 本次技改工程不改变厂区现有防渗措施，现有厂区采取的分区防渗措施见表4-7。 表4-7 厂区防渗区及防渗措施表 序号; 功能区名称; 防渗类别&等级; 具体防治措施; 防渗效果. 1; 生产线电镀区; 重点防渗区; 150mmC20防渗混凝土地面，设备区设置围堰，围堰内：隔离层FRP，面层15mm厚花岗岩，环氧胶泥灌缝; 等效粘土防渗层Mb≥6m，渗透系数K≤1×10-7cm/s。. 2; 清洗区&镀液处理区; 重点防渗区; 150mmC20防渗混凝土地面，操作区设置围堰，围堰内：隔离层FRP，面层15mm厚花岗岩，环氧胶泥灌缝. 3; 危废贮存库; 重点防渗区; 1、防渗地面：150mmC20防渗混凝土地面,隔离层FRP，面层15mm厚花岗岩，环氧胶泥灌缝2、墙围1米高FRP防腐层；3、地面设排水渠，并设泄漏液体收集槽，隔离层FRP，面层15mm厚花岗岩；4、不同危险固废用隔墙分隔储存，含镍与酸碱固废分隔（比例1:8），固体液体分区（比例2:1）。. 4; 废水收集池; 重点防渗区; C30防水混凝土抗渗等级p8，水池外表面1:2水泥防水砂浆抹面厚度20mm,内表面1:2水泥防水砂浆抹面，最薄处20mm，1.0mm厚FRP. 5; 事故水池及初期雨水池; 重点防渗区; C35防水混凝土抗渗等级p8，水池外表面1:2水泥防水砂浆抹面厚度20mm,内表面聚合物水泥砂浆抹面厚度15mm，面层喷涂聚脲防水涂料，厚度不小于1.5mm. 6; 污水处理站; 重点防渗区; 1、防渗地面：150mmC20防渗混凝土地面,隔离层FRP，面层20mm厚花岗岩，环氧胶泥灌缝；2、墙围高300mm，FRP防腐层面层15mm厚花岗岩，环氧胶泥灌缝；2、地面设封闭排水渠，并设集水坑，隔离层FRP，面层15mm厚花岗岩，环氧胶泥灌缝。. 7; 化学品库; 一般防渗区; 150mmC20防渗混凝土地面,隔离层FRP，面层15mm厚花岗岩，环氧胶泥灌缝；踢脚：花岗岩高30cm; 等效粘土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤1×10-7cm/s。. 4.6环境风险 本项目新增退镀槽废液，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018)附录B、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009)相关资料，本项目新增的环境危险物质主要有铜及其化合物等，最大储量为0.5t，高于0.25t的临界量，因此需进行环境风险专项评价，具体评价内容详见环境风险评价专题。 4.7监测计划 依据《排污单位自行监测技术指南 电镀工业》（HJ985-2018）和依据《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ1209-2021）《排污许可证申请和核发技术规范 电镀工业》（HJ855-2017）指定监测计划，环境监测内容见下表4-8。 表4-8 厂区污染源监测计划表 污染源; 监测点位; 监测项目; 监测频率. 废气; /. 废水; 车间或生产设施废水排放口; 总镍; 每日一次. 生活污水单独外排口; pH、COD、BOD5、总磷、悬浮物、动植物油; 半年一次. 噪声; 厂界四周; Leq（A）; 每季一天、昼夜各一次。. 注：车间或生产设施废水排放口指：含第一类污染物废水分质处理的特定处理单元出水口（分质处理的含第一类污染物的废水与其他废水混合前）。本次技改工程建成后全厂总镍监测位置为厂区污水站含镍废水单独处理后排口。. 4.8“三本账”计算 本项目无废水外排，本次项目完成后，壶关高测污染物排放情况无变化。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 退镀废气 | 酸雾 | 碱液喷淋塔+15m高排气筒 | / |
| 地表水环境 | 退镀废水 | pH、COD、铜、锌 | 厂内污水处理站处理后，全部回用于生产 | 不外排 |
| 声环境 | 风机、水泵等 | 噪声 | 采用低噪声设备，产噪设备置于厂房内，采取消声、减振措施 | 西侧、西北侧、东侧厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类标准，即昼间65dB(A)、夜间55dB(A)；南侧厂界噪声满足4类标准，即昼间70，夜间55 |
| 固体废物 | 本工程技改后新增的固体主要为危险废物，包括退镀废槽液，以及含新增铜、锌元素的重金属污泥、废盐、废水处理残渣、废活性炭、废滤芯、滤纸。危险废物依托壶关高测公司现有危废贮存库暂存，危险废物集中收集后，定期委托有相应危废处置资质的单位处理 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 依托现有厂区防渗措施，生产线电镀区、清洗区&镀液处理区、危废贮存库、废水收集池、事故水池及初期雨水池、污水处理站进行重点防渗，要求等效粘土防渗层Mb≥6m，渗透系数K≤1×10-7cm/s。化学品库进行一般防渗，要求等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s； |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目在现有厂区建设，所用土地属于建设用地。厂房周围空地内应种植草皮和灌木，增加厂区绿化面积。选择适宜当地生长的植物，高大乔木与低矮灌木、草地相结合进行绿化，重点应建设厂界绿化带。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①禁火、消防措施：生产车间内禁止明火、配备个人劳动防护用品及消防器材。 ②培训教育：配备专职或兼职安全管理人员，设立安全管理规章和操作规程：岗位员工及企业负责人定期参加安全教育培训，掌握防止火灾爆炸的安全生产知识；安全管理人员定期进行火灾防爆检查，做好管理记录。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 运营期按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）要求开展污染源（废气、噪声、废水）自行监测，并依法向社会公开监测结果；加强环保设施管理，保证环保设施正常运行。 |  |  |  |

# 六、结论

从环保角度分析，本项目建设环境影响可行。