附件

群众信访举报和边督边改公开情况一览表

| 序号 | 受理 编号 | 交办问题 基本情况 | 行政 区域 | 污染 类型 | 调查核实情况 | 是否 属实 | 处理和 整改情况 | 是否 办结 | 责任人被 处理情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D2SX202104080082 | 集店镇金烨集团钢厂生产作业冒黑烟，扬尘污染，且将生产废水外排，影响环境 | 壶关县 | 大气、水 | 1.金烨钢铁集团有限公司主要生产设施有1×60吨氧气顶吹转炉。60吨转炉一次烟气配套建有新OG湿法除尘（一文二塔），二次烟气、三次烟气、混铁炉、原料系统共配套建有5台布袋除尘设施。按照《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》（环大气〔2019〕35号）要求，该公司2020年12月完成了超低排放改造。现场检查时该公司处于生产状态，烟囱未见冒黑烟现象；转炉二次烟气排放口安装有在线自动监控系统，调阅4月1日—4月10日在线监控系统数据未发现超标现象，山西天和盛环境监测股份有限公司2021年3月16日出具的监测报告（天和盛环检（H）字（2021）年第0113号）显示有组织监测结果为达标排放。一次烟气、三次烟气、混铁炉、原料系统除尘设施正常运行，查阅4月份除尘设施运行台账无停运记录。群众反映“生产作业冒黑烟”问题不属实。 2. 金烨钢铁集团有限公司配有洒水车和清扫车各2辆并安装北斗定位系统。厂区内料棚配备有集气罩、雾炮、车辆清洗平台等设施。现场检查时，钢渣棚一个卷闸门烧坏未及时修复，存在粉尘逸散现象，厂区洒水车运行台账记录不规范不完善。群众反映“扬尘污染”问题属实。 3.金烨钢铁集团有限公司生产用水包括转炉、连铸净环系统和转炉、连铸浊环系统。转炉净环系统用水设备主要包括炼钢转炉氧枪冷却水、转炉炉口及风机等冷却用水；连铸净环系统用水设备主要包括连铸结晶器及连铸设备用水；转炉浊环系统用水设备主要包括一次烟气净化用水；连铸浊环系统用水设备主要包括连铸二冷水用水及冲渣沟用水。现场检查时，浊环水经絮凝沉淀后循环利用，未发现外排生产废水现象。钢厂还需要日补充新水量1000余方，并且收集常平生活污水处理站处理后的中水作为生产用水。群众反映“生产废水外排”问题不属实。 | 部分属实 | - 召开专题会议，对举报相关问题进行研究，并责成分管副县长牵头负责，县生态环境局具体落实，对举报内容相关问题全面排查，严格监管，举一反三，彻底整改，坚决杜绝此类问题发生。 - 责成金烨集团针对群众反映的问题立即整改，及时修复钢渣棚卷闸门。 - 要求金烨集团规范、完善洒水车运行台账，加强污染防治设施的管理和维护，加大洒水和清扫频次，严格执行超低排放要求，确保不出现环境污染问题。 | 阶段性办结 | 无 |